Anexa nr. 2

la Documentația standard

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului stomatologic prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | Aparat air-flow | buc | 1 | Aparat destinat pentru îndepărtarea depozitelor dentare și a tartrului dentar, prevenirea cariei și afecțiunilor parodontale. Mod de operare continua. Presiune continuă la racordul turbinei (apa): 0.7-2.2 bari (700-2200 hPa), debit 50-80 ml/min. Presiune de serviciu la racordul turbinei aer): presiune statică 3.5-4.5 bar (3500-4500 hPa). Greutate min. 0.160 kg. Condiții operare: 10C-40C, uniditate relative 10%-95%, presiunea aerului 500 hPa-1060hPa. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 19000,00 |
| 2. | 33100000-1 | Aparat cu curenți diadinamici și galvanizare | buc | 1 | Aparat pentru terapie cu curenți diadinamici și galvanizare cu 9 tipuri de curent diadinamic și curent continuu. Monitorizarea stării circuitului pacientului. Menținerea automată a unei puteri date de curent. Scăderea lină a curentului la sfârșitul procedurii. Tipuri de curent dispozitiv: constant, diadinamic. Prezența unui cronometru. Interval de setare a timpului de procedură: Interval de setare a duratei de procedură: 1 - 99 min. Rezoluția instalării este de 1 minut. Blocarea curentului când circuitul pacientului este deschis. Posibilitate de funcționare continuă: timp de 6 ore pe zi. Curent maxim de ieșire în modurile ON, OR, OV, OV’: 25mA+30% în domeniul de sarcină de la 0 Ohm la 2 kOhm. Caracteristicile curentului diadinamic: undă întreagă continuă (DN); impulsuri sinusoidale cu o frecvență de 100Hz+20%; semi-undă continuă (OH); impulsuri sinusoidale cu frecventa de 50Hz+20%; ritmică semi-undă (OR) – o serie de impulsuri de tip OH. Durata seriei este (1,5+0,5) s, durata pauzei este (1,5+0,5) s. Putere la tensiunea nominală: nu mai mult de 30 VA. Tensiune: 220 ± 22 V, frecventa 50 + 0,5 Hz. Dimensiune: 290x214x90 mm. Greutate: 3 kg. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 8000,00 |
| 3. | 33100000-1 | Aparat cu frecvență joasă și curenți sinusoidali modulați | buc | 1 | Aparat cu frecvență joasă și curenți sinusoidali modulați de frecvență sonoră. Dispozitivul are 4 moduri de operare. Principii de operare: durata seriei și pauzelor este setată în raport de 1:1,5; 2:3; 4:6. Caracteristici tehnice: frecvența oscilațiilor purtătorului sinusoidal – 5000 Hz ±100; valorile frecvenței tensiunii de modulare – 30,50,70;80,100,150Hz; valorile coeficientului de modulație – 0; 50; 75; 100; raportul dintre durata seriei și pauzelor este de 1:1,5; 2:3; 4:6 s; timp pentru a intra în modul – nu mai mult de 5 minute; alimentare AC – 220 V, 50 Hz; consum de energie – max. 40 VA; dimensiuni – 389x173x393mm; greutate min. 7,5 kg. . Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani. | 22000,00 |
| 4. | 33100000-1 | Aparat cu raze ultraviolete | buc | 1 | Pentru 4 persoane. Iradiatorul staționar lampa –cuarț este destinat iradierii căilor respiratorii superioare, cavității bucale și cavității urechii pentru patru pacienți simultan. Iradiere la ieșirea tubului pentru cavitatea bucală, cu tubul în poziție orizontală și adaptorul complet extins, 40 + 10 W/m2. Sursa de radiatii lampă cu mercur-cuarț DRT 240. Durata modului de pornire a lămpii, nu mai mult, 15 min. Tensiune de alimentare, (220 + 22) * 50 V*Hz. Consumul de energie, nu mai mult, 500 VA. Greutate max. 11 kg. Accesorii: Iradiator asamblat (fără tuburi, console, perdele) 1 buc. Tub pentru cavitatea bucală 8 buc. Tub nas 8 buc. Tub pentru amigdale 8 buc. Manual de utilizare 1 buc. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani. | 22000,00 |
| 5. | 33100000-1 | Aparat cu unde scurte de frecvența înaltă | buc | 1 | Modul de funcționare al dispozitivului: puterea max.–80WT. Frecvența de operare, MHz 27,12. Numărul de trepte de reglare a puterii cu electrozi 9. Numărul de trepte de reglare a puterii procedure - 4. Putere de ieșire, W pentru electrozi – 10/15/20/30/40/50/60/70/80. Pentru inductorul de proceduri – 10/15/20/30. Timp de setare a modului de funcționare, sec 30. Timp de funcționare în modul continuu, h 6. Interval de setare a temporizatorului, min 1-99. Controlul aparatului electromecanic. Indicație luminoasă când generatorul de înaltă frecvență este pornit. Dimensiuni totale (Lxlxh), mm 430x289x174. Masa unității electronice, kg 7. Greutatea setului, kg 1,9. Tensiune de alimentare, V 220. Frecvența de alimentare, Hz 50. Consum de energie, V*A 250. Bloc electronic: 1 buc. Electrozi care se înlocuiesc: Diametru – 36 mm: 2 buc. Diametru – 80 mm: 2 buc. Diametru – 120 mm: 2 buc. Inductor proceduri: 1 buc. Suport electrod complet: 2 buc Cablu de conectare (pentru conectarea inductorului proceduri): 2 buc Clema cablu: 6 buc. Capac: 1 bucată. Set documentație operațională: 1 buc. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani. | 39500,00 |
| 6. | 33100000-1 | Aparat foto Body pentru realizare poze intaorale și faciale a pacienților ortodontici | buc | 1 | Rezolutie:: 26,2 Mpx. Senzor: Full Frame. Dimensiune senzor:: 36 x 24 mm. Tip senzor/ Marire: CMOS 1.0x . Procesor de imagine: Digic 7 Sensibilitate ISO:: Auto, 100-40000 (Extins: 50-102400). Filmare: Full HD 1080p . Filmare detalii: Full HD 1080p (60fps) White Balance: AWB (auto), Daylight (Zi), Shade (Umbră), Cloudy (Înnorat), Tungsten light (Lumină tungsten), White (Alb), Fluorescent light (Lumină fluorescentă), Flash (Bliţ), Custom (Personalizat), Setare temperat Format Fisiere:: Foto: RAW, JPEG / Video: MP4 (H.264) / Audio:PCM liniar (Stereo)/AAC Dimensiune LCD:: Ecran tactil TFT Clear View II 3:2 de 7,7 cm (3,0”), cu unghi variabil.Numar pixeli LCD:: aprox. 1.040.000 de puncte. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Ecran Rabatabil: Da Vizor Optic:: Pentaoglindă Acoperire Vizor:: Aprox. 98 % Shutter Speed:: 30-1/4000 sec , Bulb Profunzime culoare:: 14 biţi Profil Culoare:: sRGB şi Adobe RGB Sistem de Focalizare: Sistem AF cu 45 puncte de tip încrucişat. Sistem Dual Pixel CMOS AF. Moduri Expunere:: Automat (A), Program (P), Prioritate de timp (Tv), Prioritate de diafragma (Av), Manual (M), SCN , Personalizat (C1, C2) Fotografiere continuă (rafala): maxim 6,5 cadre pe secunda (viteză menţinută până la 150 de imagini jpeg, 21 de imagini RAW) Patina Blit Extern:: Da (hot-shoe) Control Blit Extern:: E-TTL II cu bliţuri din seriile EX Speedlite seria EX, suport multibliţ wireless optic Viteza maxima de sincronizare:: 1/180s Moduri de declanşare: Unic, continuu L, continuu H, auto-declanşator (2 s+telecomandă, 10 s+telecomandă), o singura declansare silentioasa, declansare continua silentioasa Moduri AF (Focalizare automată): O fotografie, AI Focus, AI Servo (algoritm AI Servo II) Masurarea Expunerii:: Măsurare evaluativă, Măsurare parţială (aprox. 6,5 % din vizor),Măsurare spot (aprox. 3,2 % din vizor), Măsurare medie central ponderată Moduri scenă predefinite: Automat, Standard, Portret, Peisaj, Detalii fine, Neutru, Fidel, Monocrom,Prim-plan, Sport, Portret nocturn, Scenă nocturnă cu camera în mână, Control HDR al iluminării de fundal, Alimente, Copii, Lum Compatibilitate montură obiectiv: EF Body / Kit: Body Conectivitate:: USB 2.0, mini HDMI (tip C), mini-mufă stereo de 3,5 mm (pentru microfon), Bluetooth, NFC, Wi-Fi Wi-Fi: Da NFC: Da Memorie suportata: SD, SDHC, SDXC Tip baterie / acumulator:: Acumulator Li-ion LP-E6N Dimensiuni:: 144.0 x 110.5 x 74.8 mm Greutate:: 750 - 800 g . Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 25000,00 |
| 7. | 33100000-1 | Aparat p/u electroodontodiagnostic | buc | 1 | Dispozitiv pentru determinarea vitalității pulpei dentare, cu 6 poziții fixe de instalare ale sondei aparatului care asigură adaptarea la diferite situații clinice. Sonda este sterilizabilă, detașabilă rapid în trei modificări pentru a selecta zona de contact: diametru 0.3 mm, 1.2 mm, 2.5 mm. Există 9 niveluri de viteză pentru reglarea curentului de diagnostic si MOD AUTO cu viteza optima. Funcționare pe termen lung fără reîncărcare a bateriei - cel puțin 20 de ore de funcționare continuă + 2 cu eliberare rapidă. Un acumulator de 1600 mAh vă permite să păstrați întotdeauna piesa de mână în stare de funcționare. Ușurință maximă de utilizare datorită unui singur element de control - un buton de pornire/oprire tip inel. Un acumulator cu detașare rapidă vă permite să păstrați întotdeauna piesa de mână în stare de funcționare: 2 tipuri de unități - cu încărcare de la rețea sau folosind o stație de încărcare. Specificații tehnice: bloc de control; sursa de alimentare - baterie Li-Po (3.7V; 700mAh); display LCD monocrom - 16*32 mm; gama de curenți „diagnostici” - de la 0 la 80 μA (pas 1 μA); minim maxim. rata de creștere a curentului - 1,0 / 3,8 µA/sec; timpul de funcționare cu o baterie nouă complet încărcată fără reîncărcare nu este < 20 de ore; durata încărcării complete a bateriei – 1,5 ± 0,5 ore; dimensiuni totale - (165*32*23) mm / Greutate - 68 ± 5 g. Suport pentru încărcător: siguranta electrica - clasa II, tip B; dimensiuni de gabarit - (98*98*60) mm; Greutate -175± 5 g; încărcător AC; intrați în ieșire. tensiune - (220±10%) V, ~50/60 Hz / 4,5 V; 500mA. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 20000,00 |
| 8. | 33100000-1 | Aparat p/u terapia cu microunde | buc | 1 | Terapia cu microunde are un effect asupra țesuturilor moi, a unui câmp electromagnetic alternant de ultra-înaltă frecvență (microunde). Aparatul utilizat în fizioterapie generează un câmp electromagnetic de frecvență 2450 MHz (lungime de undă 12,24 cm), 2375 MHz (lungime de undă 12,6 cm), 450 MHz (lungime de undă 65 cm). Valurile cu lungimea de 12,24 și 12,6 cm aparțin intervalului de centimetri, iar undele cu lungimea de 65 cm aparțin intervalului decimetru. De aici și numele a două tipuri de terapie cu microunde: terapia cu unde centimetrice (terapia CMW) și terapia cu unde decimetrice (terapia UHF). Microundele pot fi concentrate într-un fascicul îngust. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 22000,00 |
| 9. | 33100000-1 | Aparat pentru d’arsonvalizare | buc | 1 | Prezența de cronometru. Interval de setare a duratei procedurii: 1- 30 minute. Setare 1 minut. Posibilitate de funcționare: timp de 8 ore, în modul procedurilor – 20 minute pornit, 10 minute oprit fără deconectare de la rețea. Frecvența de repetare a impulsurilor de oscilații de înaltă frecvență: 100 Hz ± 20%. Curent de ieșire efectiv maxim la sarcină proceduri: 25 mA ± 30%. Reglarea curentului de ieșire: 0-max. Indicație de pornire a curentului de ieșire. Putere la tensiunea nominală: min. 25 VA. Tensiune: 220±22V, frecventa 50+0.5Hz. Dimensiune 290x214x90 mm. Greutate 3 kg. Echipament standard: aparat pentru darsonvalizare locală - 1 buc; rezonator – 1 buc.; electrod ciupercă cu diametrul de 25 mm – 2 buc.; electrod ciuperci cu diametrul de 40 mm – 2 buc.; electrod ciuperci cu diametrul de 50 mm – 1 buc.; electrod pieptene – 2 buc.; electrod cavitar – 1 buc.; manual de utilizare – 1 buc. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani. | 28000,00 |
| 10. | 33100000-1 | Aparat pentru fluctuorizare | buc | 1 | Dispozitiv cu curenți de joasă și medie frecvență cu urmatoarele tipuri de curenți: galvanizare si electroforeza medicinala (GT); terapie diadinamică (ON, DN, OR, CP, DP, OV, DV); terapie cu curenti sinusoidali modulati(SMT1-SMT5); stimulare electrică (ESM); somn electric; electroanalgezie transcraniană (TEA); fluctuorizare dentara (DPS, DPN, OH). Curentul pacientului în modul GT, 0 – 80 mA. Pragul de răspuns de protecție în modul GT, 80 mA. Numărul de canale – 1. Afișaj informații LCD digital. Consumul de energie, nu mai mult, 30 W. Timp de funcționare continuă, 8h. Dimensiuni totale, 270 x 190 x 90 mm. Tensiune de alimentare, 198 – 242 V. Greutatea dispozitivului min. 2,5 kg. Mod terapie cu amplipuls: Frecvența purtătoare a oscilațiilor sinusoidale, (2,3,4,5,6,7,8,9,10) + 10% kHz. Frecvența tensiunii de modulare, (1-150) + 10% Hz Rezoluția de setare a tensiunii de modulare, 1 Hz. Profunzimea modulației, 0, 25, 50, 75, 100, 125 %. Valoarea maximă a curentului eficient în circuitul de ieșire nu este mai mică de (0 - 80) ± 10% mA. Regimul de terapie diadinamică: Forma impulsurilor utilizate ON, DN, SAU, KP, DP, OV, DV. Frecvența de repetare a pulsului, 50, 100 Hz și combinațiile lor. Domeniul de setare a valorii efective a curentului în circuitul de ieșire la o sarcină de 500 Ohm, 0-80 ±10% mA. Reglarea curentului, de la 0 la 80 mA reglare lină. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani. | 22000,00 |
| 11. | 33100000-1 | Aparat pentru galvanizare și electroforeză | buc | 1 | Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este utilizat pentru efectele preventive și terapeutice ale curentului continuu asupra corpului uman (galvanizare) și electroforeza medicamentelor. Aparat galvanizator portabil și desktop. Electrozi suportati: plumb, fibra de carbon (diverse forme, pana la 15 buc). Caracteristicile tehnice: tensiune de alimentare 220±22 V; frecvența rețelei 50Hz; consumul de energie, max. de 11VA); domeniul de reglare a curentului 0-5, 0-50 mA. Curent maxim în circuitul pacientului la o sarcină de 50 ohmi (mA). Factorul de ondulare a curentului în circuitul pacientului la orice valoare curentă, nu mai mult de 0,5 (%). Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice și tipul piesei de lucru II, tip BF. Dimensiuni totale, HxLxD (mm) 100x270x180. Greutate, nu mai mult de (2,5 kg). Set accesorii cu electrozi de plumb: fir bifurcat pacient - 2 buc; cablu pacient unic - 4 buc; un set de electrozi de plumb - 1 bucată (este permisă înlocuirea cu o placă de plumb); set garnituri din material textile - 50 buc.Bandaj de cauciuc - 1 buc. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 22000,00 |
| 12. | 33100000-1 | Aparat pentru intretinerea pieselor de mana si a turbinelor | buc | 1 | Durata ciclu 20 sec turbine, 40 secunde piese contraunghi Capacitate: 4 locuri pentru piese/turbine (2 pentru curatare/dezinfectare si 2 pentru lubrifiere) Date tehnice: Dimensiuni aparat: • Latime: max. 300 mm • Adancime: max. 300 mm • Inaltime: max. 400 mm • Greutate:max. 10 kg Alimentare electrică: • Tensiune de retea: 100 până la 240 V • Frecventa de retea: 50 sau 60 Hz • Putere absorbita: de la 10 pana la 25 VA • Aer comprimat:de la 0,3 pana la 0,5 MPa • Consum de aer comprimat: de la 60 – 100 NL/min • Garantie min. 12 luni • În set să fie inclus min.5 flacoane de ulei și min. 5 flacoane de soluție pentru dezinfectarea pieselor • Ofertantul sa posede certificat valabil ISO 9001. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 4000,00 |
| 13. | 33100000-1 | Aparat pentru magnetoterapie portabil | buc | 3 | Tensiune de alimentare AC: 220V; Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru: (30±9) mT; Sursa de alimentare CA: 50 Hz. Voltaj: ~220V (-10%, +10%) sau ~230V (-10%, +6%); Putere: 30VA; Greutate: min. 0,6 kg.dimensiuni: 115x 80 x47 mm. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani. | 13500,00 |
| 14. | 33100000-1 | Aparat pentru vacuum-masaj | buc | 1 | Aparat folosit în diagnosticarea și determinarea rezistenței capilarelor. Bloc p/u vacuum masaj: vacuum maxim – min.0,65±20% kgf/cm2. Timp pentru a crea un vacuum de 0,65 kgf/cm2 în zona afectată; min. de 10 sec. Tip de vârf de vacuum sticlă, curbată. Mod de funcționare a pompei de vacuum. Repetat-pe termen scurt: 15 min – lucru, 5 min – pauză. Regiunea spectrului de radiații laser este roșie. Tip laser: semiconductor. Lungime de undă laser 0,65 µm. Puterea de radiație la ieșirea modulului 5,0±0,5 mW. Mod de operare laser: continuu si modulat. Frecvența de modulație a fasciculului laser 0; 1; 5; 10 Hz. Diametrul ghidajului de lumină cu fibră optică 1,0 mm. Timpul procedurii 2; 4; 6 min. Rezoluție setare timp 2 min. Semnalizarea sfârșitului procedurii semnal sonor intermittent. Alimentare: 220V, 50Hz. Puterea consumată de dispozitiv din rețea max. 10VA. Dimensiuni totale 225x200x80mm. Greutatea dispozitivului, max. 2,5 kg europriză. Accesorii. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Deservire tehnică min. 2 ani. | 28000,00 |
| 15. | 33100000-1 | Blitz macro dublu twin | buc | 1 | Compatibil cu toate camerele DSLR EOS, MT-26EX-RT Macro Twin Lite . Conceput pentru specialiştii în macrofotografie, oferă versatilitate atât în ceea ce priveşte direcţia luminii, cât şi puterea acesteia. Numar director (m/100 ISO):: 26 m. Control putere: 1/1 - 1/512. Timp de reincarcare: aproximativ 0.1 - 5.5 (in functie de putere min/max) Alimentare: 4 baterii AA (R6). Greutate: 570-600 g. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 21500,00 |
| 16. | 33100000-1 | Concentrator de oxigen portabil | buc | 2 | Concentratia de oxigen este masurata continuu, debit reglabil in mai multe trepte. Oxigenul respirat este umidificat dintr-un dispozitiv special care se reumple cu apa plata. Aerul din camera folosit pentru obtinerea oxigenului este curatat de praf cu 2 filtre speciale. Aparatul este dotat cu alarme pentru temperatura, intreruperea tensiunii de alimentare, modificarea fluxului si a concentratiei de oxigen. Greutate: 16-18 kg | 50000,00 |
| 17. | 33100000-1 | Cupla MULTIflex | buc | 3 | Fără lumină, fără reglare spray. Fiecare instrument dentar poate fi rotit ergonomic la 360° pe cupla MULTIflex. Conexiune standard cu 4 conexiuni. Supapă de retur pentru a preveni refluxul de apă potențial contaminată Apăsare rapidă și un „clic“.Secvențe operaționale fluide prin schimbări rapide ale instrumentelor. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 7500,00 |
| 18 | 33100000-1 | Cupla rapidă | buc | 2 | Cu fibră optică PTL-CL-LED – compatibilă cu poziția anterioară. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 9000,00 |
| 19. | 33100000-1 | Defibrilator extern, automat | buc |  | Defibrilator automat cu analiză ECG, ce se încarcă automat, cu ghidare vocală în română sau rusă, energia maximală de descărcare ≥ 300 J, utilizat pentru pacienți adulți și copii. Secvențele de energie sunt repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric, detectarea automată a tipului de pacient: adult și pediatric, cu forma de undă la ieșire bifazică, cu indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR), ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR), cu indicatori vizuali și auditivi și ton a ritmului cardiac, semnal de erori tehnice și analiza semnalului ECG Automată. Timpul de analiză < 15 s, autotestare zilnică, săptămânal, lunar. Indicator statut dispozitiv fara a-l scoate din dulap, timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s. Baterie - fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și Defibrilator automat cu analiză ECG, ce se încarcă automat, cu ghidare vocală în română sau rusă, energia maximală de descărcare ≥ 300 J, utilizat pentru pacienți adulți și copii. Secvențele de energie sunt repartizate conform categoriei de pacient: Adult și Pediatric, detectarea automată a tipului de pacient: adult și pediatric, cu forma de undă la ieșire bifazică, cu indicație de resuscitare cardio-respiratorie (CPR), ritmul pentru resuscitarea cardio-respiratorie (CPR), cu indicatori vizuali și auditivi și ton a ritmului cardiac, semnal de erori tehnice și analiza semnalului ECG Automată. Timpul de analiză < 15 s, autotestare zilnică, săptămânal, lunar. Indicator statut dispozitiv fara a-l scoate din dulap, timp de încărcare a energiei maxime de defibrilare < 10 s. Baterie - fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită, indicație pentru necesitatea de a înlocui bateria. Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă, Greutate ≤ 3 kg. Accesorii: • Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. • Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării ≥ 2 set. • Boxă de urgență instalată pe perete pentru depozitarea dispozitivului Boxă de urgență • Ușă frontală transparentă dotat cu mîner • Simbolul international și inscripția AED pe cutie. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 90000,00 |
| 20. | 33100000-1 | Diatermocoagulator | buc | 1 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. Moduri de lucru: Tăiere/Mixt/Coagulare/Coagulare uşoară/Bipolar. Ca și accesorii sunt bisturiu (Bisturiu electronic cu doua butoane autoclavabile diametru instrumentului minim 4 mm lungimea cablului minim 4 m) și electrozi (bilă, cuțit, ac). Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 50000,00 |
| 21. | 33100000-1 | Dispozitiv de lustruire dentară cu aer | Set | 4 | Dispozitiv de lustruire dentară cu aer.Portabil, ușor de instalat și de utilizat. Corp de mică dimensiune: pentru o senzație confortabilă. Cap ce se rotește la 360°. Orificiu 0.7mm pentru o presiune ridicata. Mod subgingival si supragingival. Greutate de 145g. Waterflow de >30ml/min. Design modular, usor de curatat Design ergonomic. SPECIFICAȚII TEHNICE: Presiune aer: 250-450kPa. Presiune apă : 70-220kPa. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 22000,00 |
| 22. | 33100000-1 | Dispozitiv pentru obținerea amprentei digitale | buc | 2 | Setul să conțină dispozitivul de scanare intraorală și calculatorul cu softul pentru scanare (livrat și configurat de către producătorul de scaner), minim 3 tipsuri autoclavabile, dispozitivul de calibrare, cabluri de conexiune. Dispozitivul să poată scana color, să aibă precizie ridicată și să obțină la final fișiere în format *.stl, *.ply, *.xorder. Piesa de mînă de dimensiuni reduse, lungime de max. 210mm., diametru de max. 24 mm., greutate de max. 130 gr.. Să conțină indicator led color, care să indice informații despre procesul de scanare. Calculator mobil (laptop sau cart mobil) cu caracteristici minime de: processor i7, generația 11 sau mai sus, frecvența de 2.5GHz, RAM min. 64 GB, Placa video dedicata, memorie min. 6 Gb de tip GDDR6, cu lățime de bandă min. 264Gb/s, Monitor de min.17 inch, rezoluție min. 1920x1080p, Dispozitivul medical trebuie să fie înregistrat la Agenția Medicamentului din R.Moldova și să dispună de certificate de tip ISO 9001. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 400000,00 |
| 23. | 33100000-1 | Endomotor cu Apex Locator incorporat | buc | 5 | Endomotor cu Apex Locator incorporat. CARACTERISTICI: Touchscreen optimizat pentru a functiona cu manusi. Ecran LCD color de 5 inch cu rezolutie de 800 x 480. Viteza reglabila intre 250 si 200.000 Torque reglabil intre 0.6 – 5.1 N.cm. Usor de instalat, nu necesita tehnician. Usor de mutat de pe un unit pe altul Iluminare cu LED. Intramatic. Motor fara perii, pe inductie. Compatibil cu majoritatea sistemelor de ace rotative SPECIFICATII TEHNICE: Tensiune alimentare incarcator: 100-240V AC, Tensiune alimentare micromotor: 29.5V DC, Viteza maxima micromotor: 40.000 rpm, Torque maxim: 3.0 N.cm Diametru motor: 20.6 mm, Luminozitate LED: 25.000 Lux, 1. In modul micromotor (cu piesa de mana 1:5), Viteza: 10.000 – 200.000 rpm 2. In modul endomotor (cu piesa de mana 6:1), Viteza: 250 – 1.200 rpm, Torque: 0.6 – 5.1 N.cm. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 84000,00 |
| 24. | 33100000-1 | Fiziodispenser | buc | 2 | Motor chirurgical pentru implantologie: Prezentare set: piesa contraunghi 20:1, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la reteaua 220V, suport pentru solutie fiziologica Piesa contraunghi 20:1 cu fibra optica dubla pentru iluminare mai buna, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigării în cazul chirurgiei ghidate. Diamentrul capului - maxim 9.8mm, mărimea capului maxim 13.5mm, greutate maxima <=87g, nivel maxim de zgomot <=57dB Blocul de comanda trebuie sa aiba maxim 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea in mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabila, si/sau cu posibilitatea de a proteja cu pelicula speciala. Micromotor electric, fara perii (cu inductie), cu led, dimeniuni maxime: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate maxima 110 grame, lavabil, autoclavabil. In regim de implantologie sa asigure torque maxim pentru instrumente rotative de minim 70 Ncm. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 110000,00 |
| 24. | 33100000-1 | Instalație stomatologică/Unit stomatologic/unit dentar | buc | 9 | Descrierea fotoliului unitului stomatologic: Sistem de acționare a fotoliului cu motoare electro-mecanice. Tetierea dublu articulată reglabilă pe înălțime și adâncime. Să permită așezarea pacientului în poziție Trendelenburg, printr-o mișcare ergonomică. Sisteme de protecție/senzori, care să permită oprirea. Sisteme de protectie/senzori, care sa permita oprirea miscarii fotoliului la intâmpinarea unui obstacol, minim 6 la numar, in diferite pozitii si locatii ale unitului. Sarcina maxima admisa de ridicare minim 180 kg Dimensiuni unit: Inalțime maximă de la podea pana la brațul lămpii, inclusiv 2000 mm. Lungimea amprentei la sol a bazei este de maxim 1230 mm Latimea amprentei la sol a bazei este de maxim 430 mm. Lungimea completa a bazei unitului cu toate accesoriile, joystik, butoane, conectori, sa nu depaseasca 1350 mm Inaltimea minima a unitului la nivelul sezutului incluzând tapițeria 400 mm si inalțimea maxima 800 mm. Dimensiunea maxima a unitului in pozitia trendelenburg, cu tetiera extinsa la maxim, sa nu depaseasca 2100 mm. Suport picioare din spuma densa, extensibil, pentru a oferi un confort sporit pacientului si detasabil pentru a eficentiza procesul de curatare si dezinfectie. Sa permita memorarea a minim 4 pozitii de lucru pentru minim 2 utilizatori. Pedala electrica multifunctionala cu fir, care sa permita selectarea pozitiilor de lucru, reglarea dinamica a turațiilor instrumentelor masei medicului, pornit/oprit apa la instrumente Elementele medicului Consola atasată de unit printr-un braț articulat orientabil pe trei axe scare sa permita blocarea la pozitia dorită prin frâna pneumatică. Reglare debit apă la fiecare instrument in parte (micromotor, turbina, detartraj) sub consolă Furtunele pentru piese varianta pe sus Sa includa in Panoul de comandă, tastatura cu membrană cu urmatoarele functii: -functii de reglare a controlului poziției scaunului, - funcție alegere mai multi utilizatori, - comutare micromotor inainte/inapoi, - reglare turație micromotor, - funcție umplere pahar, - clatire chiuvetă, - comandă lampă scialitică, - funcții de avertizare cu erori si mesaj de atenționare service / mentenanță, - funcție de blocare a tastelor pentu curațare si dezinfecție in modul de sigurantă, -funcție timer - cronometru intre 0 - 120 sec. Să includă piesele : piesa turbină, piesa contraunghi (piesa cot), piesa dreaptă. Suprafețele sa fie usor de dezinfectat. Sa aibă in componența urmatoarele: 1. Seringa apă-aer cu 3 funcții si iluminare LED apă, aer si mixt - cu canula detasabilă si sterilizabilă la 134 grade C. 2. Micromotor electric cu inductie (fara perii) si iluminare LED -Turație reglabilă de la 200- 40.000 rot./min, reglabilă electronic - cuplu minim - 3Ncm - putere min 60 W - racire internă - direcție inainte /inapoi - sistem de conectare a pieselor de mână tip ISO - reglaj debit apă de la baza micromotorului 3. Un furtun siliconic pentru turbină cu fibră optica si cuplă rapidă cu reglaj debit apă, cu lumina LED - conexiune tip Midwest. 4. Detartraj ultrasunete cu iluminare LED, piesa de mână piezo electrică - sterilizabilă la 134°C. Să includă 5 anse cu cheie dinamometrică sterilizabilă la 134°C, pentru fiecare ansă. - 2 anse de detartraj (interproximala si subtire) - 3 anse diamantate pentru prepararea cavitatilor carioase (Ansă rotundă, diamantată, Ansă rotundă 12 diamantată, plan mezial/distal) Masa medicului se va livra impreuna cu: o masă suplimentară, detasabilă pentru instrumentar, cu suprafata rezistenta la dezinfectanti Consola asistentei Compactă, ce faciliteaza accesul asistentei facil la instrumente, Sistem de protecție pentru cazul in care pozitia fotoliului interfereaza cu elemente externe Panou de comandă dotat cu: - Funcții pentru controlul poziției scaunului Control sursei de apă la pahar si chiuvetă - Control intesitate lumina lampa - Funcție de cronometrare 1. Furtun aspirație saliva - cu canulă sterilizabilă la 134°C 2. Furtun aspirație cu diametru mare si putere mare de aspirație pentru chirurgie cu canulă sterilizabilă la 134°C 3.Lampa fotopolimerizare Miniled: Pozitionare la consola asistentei; Spectru lungime de unda intre 390 nm si 510 nm; Conexiune sursa electrica in unitul dentar inclusa, 24 V; Ghid de lumina 7,5 mm, sterilizabil-inclus; Putere atinsa: minim 1000 mW/cm2; Moduri de lucru reglabile: 10-20' Corpul hidric: Modul aspirație saliva, aspirație tip Venturi (pe aer), Blocul scuipător al unitului să prezinte dimensiuni compacte, cu fixare de pardoseală Sa contina vas scuipator, suport pahar. Filtre de aer /apă sa poata fi curatate cu usurinta, pentru asiguratrea calitatii apei si aerului de lucru Unitul poate fi alimentat independent, de la o sursa de apă distilată, pentru spray, turbina, motor si detartraj precum pentru umplerea paharului, dintr-un recipient cu capacitate de minim 1.5 l, prevazut cu comutator manual pentru apa de la retea sau de la sticla suplimentara. Lampă scialitică cu iluminare LED, Ajustabilă din punct de vedere al intensitatii pe minim 6 nivele intre 5000-si 40000 LUX Valoare iluminare optimă ce trebuie redată min. 40000 Lux Coloring Rendering Index (CRI):> 90 Temperatura culorii in intervalul 4600-6200 K, minim 3 nivele Posibilitate de selectie a modului de lucru care impiedica polimerizarea compozitului Control al intensităti prin sensor de apropiere fără atingere pentru o mentinerea unei igiene mai bune si scaderea riscul de contaminare a medicului. Scaun specific pentru medic/ asistentă - 2 buc -hidraulic; -Tapiterie lavabila in aceeasi culoare cu tapițeria fotoliului pacientului Optiunea de alegere a culorii tapiteriei.Cerințe obligatorii: La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător. Obligatoriu să dispună de act de garanţie de la producător. Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2025. Manual de utilizare în limba RO,RU Sa dispună de Certificat de Calitate valabil ISO 9001 din partea producătorului Instalatia sa fie inregistrata la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova. Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pasaportul sa fie in limba rusa sau română. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. Termenul de garanție: minim 3 ani. Transportarea până la locul montării, montarea, conectarea și alte detalii legate de instalarea unitului dentar se vor realiza la cerințele cumpărătorului. Pregătirea pentru instalare și conectarea la locul de montare a unitului stomatologic | 2520000,00 |
| 26. | 33100000-1 | Obiectiv foto 100 mm f/2.8 Macro USM compatibil cu Aparat foto Body pentru realizare poze intaorale și faciale a pacienților ortodontici | buc | 1 | Prime / Zoom: Prime. Tip obiectiv: Macro. Diafragma maxima: : f/2.8. Diafragma:: f/2.8 - f/32. Distanta minima de focalizare: : 0.3m Numar lamele diafragma: 9. Constructie optica: : 15 elemente in 12 grupe. Unghi de cuprindere: : 23.4º Diametru filtru: 67mm. Stabilizare optica de imagine: Da. Modalitate focus:: AF - motor intern de focus Compatibil full frame: Da. Parasolar Inclus: Da, ET-73. Dimensiuni obiectiv (diametru x lungime): : 77,7mm x 123mm Greutate:: 620-700g. Aparat foto Body pentru realizare poze intaorale și faciale a pacienților ortodontici Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 24500,00 |
| 26. | 33100000-1 | Pat p/u fizioproceduri | buc | 1 | Pat destinat p/u fizioproceduri stomatologice. Dimensiuni: înălțime min.50 cm; lățime min.50 cm; lungime min.180 cm. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea aparatului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. | 10000,00 |
| 27. | 33100000-1 | Turbină | buc | 1 | Clasa comfort. ofera tehnologie de ultima generatie, carcase din titan, ofera control al vitezei complet automat ce previne supraincalzirea dintelui. Avantaje: Functie de cuplare rapida Click & Go. Silentioase. Contururi fine, aderenta excelenta. Foarte versatile. Carcase de titan. Autoclavabila pana la 134°C. Protective Head System (PHS) valva dubla anti-retractie. Triplu spray sanjabil. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare. | 15000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 3708500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării/instalării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de garanție | minim 12 luni, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract | Obligatoriu |
| 11. | Declaratie privind organizarea de Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare | semnată electronic de către operatorul economic |  |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
|  | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Marcel Abras ________________   .