| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizarea de incendiu (04/2021-SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 600,000 |
| 2 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 20,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 620,000 |
| 4 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 300,000 |
| 5 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 60,000 |
| 6 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 300,000 |
| 7 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 60,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 9 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile | buc | 4,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul de comunicare digital | buc | 1,000 |
| 13 | 08-01-121-1 | Acumulator capsulat | buc | 6,000 |
| 14 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 2,000 |
| 15 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,000 |
| 16 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva | buc | 1,000 |
| 17 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza | buc | 240,000 |
| 18 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de temperatura cu baza | buc | 145,000 |
| 19 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu | buc | 70,000 |
| 20 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-601-1 | Tablou (Tablou informativ ) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 48,500 |
| 23 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm2 | m | 2 050,000 |
| 24 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x1,5 mm2 | m | 2 700,000 |
| 25 |  | Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 | m | 100,000 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 44,000 |
| 27 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 4 400,000 |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE | 100 m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 29 |  | Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31 | buc | 1,000 |
| 30 |  | Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, 400/600 mA, U=24V tip Previdia Max, "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 31 |  | Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog | buc | 4,000 |
| 32 |  | Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu, 10/80 mA tip IFM4R "INIM" sau analog | buc | 2,000 |
| 33 |  | Modul comunicator RS485, pentru centrala de incendiu, 60 mA tip IFMNET "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 34 |  | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 2,000 |
| 35 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 2A, | buc | 1,000 |
| 36 |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A, | buc | 1,000 |
| 37 |  | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 4,000 |
| 38 |  | Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100 | buc | 1,000 |
| 39 |  | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 1,000 |
| 40 | pret furnizor | Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog | buc | 240,000 |
| 41 | pret furnizor | Detector de temperatura, adresabil de tip ED200 "INIM" sau analog | buc | 145,000 |
| 42 | pret furnizor | Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog | buc | 385,000 |
| 43 | pret furnizor | Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog | buc | 385,000 |
| 44 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog | buc | 70,000 |
| 45 | pret furnizor | Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 "INIM" sau analog | buc | 1,000 |
| 46 | pret furnizor | Tablou informativ tip FPMCPU "INIM" sau analog | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.