| Lucrari de reparatii curente a unui birou in incinta Aparatului Central al SIS | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

BIROU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari Generale de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 42,9500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpVC52A |  | Demontarea dulapului de climatizare (Va fi remontat) |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpEG17B |  | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 3,1200 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) |  |  | m2 |  | 45,6000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 40,9600 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF51B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | 40,9600 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,6400 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 16,8000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 45,6000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 45,6000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 40,9600 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Glafuri) |  |  | m2 |  | 4,6400 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 12,8000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile ) |  |  | m2 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCK06A |  | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple |  |  | m2 |  | 1,9200 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii ) |  |  | m2 |  | 14,4000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCK28C |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC |  |  | m |  | 15,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (ATENTIE, MANOPERA, montarea radiatoarelor demontate anterior) |  |  | m2 |  | 3,1200 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Aparat demontat anterior ) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 600mm) |  |  | m |  | 1,4200 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | VB10A |  | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice , modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Tablou plastic cu dimensiuni aproximative 350x250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari Generale de Constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de Reparatie a Retelelor Electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor informationale RJ 45 duble cat.6 (,,VIMAR" sau analogic) , constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) |  |  | 100 m |  | 0,0800 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Pret de piata |  | Cablu VVGng LS 3x1.5mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pret de piata |  | Cablu VVGng LS 3x2.5mm |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatie a Retelelor Electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatii curente a unui birou in incinta Aparatului Central al SIS | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

BIROU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1,3252 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,7800 |  |  |
| 3. | 2940420007680 | Abricht | h-om | 0,1550 |  |  |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 20,5200 |  |  |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 69,6320 |  |  |
| 6. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 25,8584 |  |  |
| 7. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,1512 |  |  |
| 8. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4300 |  |  |
| 9. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,4800 |  |  |
| 10. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,3700 |  |  |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,8640 |  |  |
| 12. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,6236 |  |  |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7110 |  |  |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,6176 |  |  |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,7440 |  |  |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,8950 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 2,0200 |  |  |
| 3. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0228 |  |  |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2670 |  |  |
| 5. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,4595 |  |  |
| 6. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0686 |  |  |
| 7. | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 1,7453 |  |  |
| 8. | 2030112947738 | Plinte din PVC | m | 16,4424 |  |  |
| 9. | 2030122940260 | Parchet | m2 | 1,7453 |  |  |
| 10. | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 0,2909 |  |  |
| 11. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 14,0000 |  |  |
| 12. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,7500 |  |  |
| 13. | 2124117352904 | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent | m2 | 45,0560 |  |  |
| 14. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,2885 |  |  |
| 15. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |  |  |
| 16. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,7200 |  |  |
| 17. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0653 |  |  |
| 18. | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9450 |  |  |
| 19. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
| 20. | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 6,8400 |  |  |
| 21. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,8400 |  |  |
| 22. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,8560 |  |  |
| 23. | 2430126785723 | Lac de baza alchidic L 005-5 (Parchet) | kg | 5,0400 |  |  |
| 24. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1,3920 |  |  |
| 25. | 2462106110551 | Adeziv pe baza de rasini acrilice | kg | 14,3360 |  |  |
| 26. | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,4484 |  |  |
| 27. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5250 |  |  |
| 28. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,1000 |  |  |
| 29. | 2574136 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 8,0000 |  |  |
| 30. | 257413987 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 10,0000 |  |  |
| 31. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,6180 |  |  |
| 32. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4200 |  |  |
| 33. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,2174 |  |  |
| 34. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 409,6000 |  |  |
| 35. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 48,1034 |  |  |
| 36. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 67,7904 |  |  |
| 37. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,5000 |  |  |
| 38. | 2670112202950 | Bagheta | m | 18,4320 |  |  |
| 39. | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 2,8657 |  |  |
| 40. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 22,8000 |  |  |
| 41. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,1560 |  |  |
| 42. | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,7738 |  |  |
| 43. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 15,1200 |  |  |
| 44. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5025 |  |  |
| 45. | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 17,6400 |  |  |
| 46. | 2746167335100 | Priza | buc | 6,1200 1,0200 |  |  |
| 47. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 7,0000 |  |  |
| 48. | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 8,0800 |  |  |
| 49. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,1200 |  |  |
| 50. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 106,5936 |  |  |
| 51. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 14,0000 |  |  |
| 52. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 64,4800 |  |  |
| 53. | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 16,1600 |  |  |
| 54. | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1848 |  |  |
| 55. | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 16,1600 |  |  |
| 56. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,1200 |  |  |
| 57. | 2874125884724 | Nit cu cap semirotund 3 x 8 | kg | 0,4221 |  |  |
| 58. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,1200 |  |  |
| 59. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 57,6000 |  |  |
| 60. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 64,4800 |  |  |
| 61. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,2909 |  |  |
| 62. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 2,0800 |  |  |
| 63. | 2875274425835 | Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate | buc | 2,0800 |  |  |
| 64. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 11,5800 |  |  |
| 65. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,9200 |  |  |
| 66. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 2,0800 |  |  |
| 67. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,4025 |  |  |
| 68. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0976 |  |  |
| 69. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0558 |  |  |
| 70. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1440 |  |  |
| 71. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,1960 |  |  |
| 72. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0090 |  |  |
| 73. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0036 |  |  |
| 74. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0448 |  |  |
| 75. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,5600 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0056 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5171 |  |  |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 4. | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 1,2800 |  |  |
| 5. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |  |  |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,9729 |  |  |
| 7. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9012 |  |  |
| 8. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 9. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 10. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,1373 |  |  |
| 11. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 12. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0774 |  |  |
| 14. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0056 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii curente a unui birou in incinta Aparatului Central al SIS | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari Generale de Constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpVC52A | Demontarea dulapului de climatizare (Va fi remontat) | kg |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0200 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416582225803 | Amorsa-grund Betonogrund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 27431235499025 | coltare din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2124117352904 | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110551 | Adeziv pe baza de rasini acrilice | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 0,4500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Glafuri) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 21 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locurile greu accesibile ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,9400 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2030122940260 | Parchet | m2 | 0,9000 |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn | m | 0,9000 |  |  |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (ATENTIE Lac de calitate superioara rezistent la uzura, duritate ridicata, folosit in spatii de tip oficii ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0500 |  |  |
|  | 2430126785723 | Lac de baza alchidic L 005-5 (Parchet) | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2940420007680 | Abricht | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2030112947738 | Plinte din PVC | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |
| 26 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (ATENTIE, MANOPERA, montarea radiatoarelor demontate anterior) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, (Aparat demontat anterior ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |  |  |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |  |  |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 600mm) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | VB10A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2874125884724 | Nit cu cap semirotund 3 x 8 | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,7600 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice , modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Tablou plastic cu dimensiuni aproximative 350x250 mm | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de Reparatie a Retelelor Electrice |  |  |  |  |
| 31 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | RpEE03A | Montarea prizelor informationale RJ 45 duble cat.6 (,,VIMAR" sau analogic) , constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274425835 | Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m |  |  |  |
|  | 2574136 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m |  |  |  |
|  | 257413987 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |