| Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista

Cantități de lucrări

Rețele de canalizare magidtrală extra/intra teren

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Segment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 47,884 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 98,162 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) |  |  | 100 m3 |  | 2,174 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,457 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) |  |  | m3 |  | 48,360 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 63,835 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) |  |  | m3 |  | 186,290 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 383,757 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD24A |  | Compactarea terenurilor naturale cu excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t) (трамбовка 5 т))(Sol compactat pana la 1.65t/m3 h=0.6) |  |  | m2 |  | 1 384,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 221,472 |  |
|  | 2952270004022 |  | Mai greu de 5 t mecanic |  |  | h-ut |  | 235,314 |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 235,314 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.(Песчаная подготовка 0,10) |  |  | m3 |  | 138,420 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om. |  | 84,436 |  |
|  | 1421102203132 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 141,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 373,040 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 115,642 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 373,040 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 279,780 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 37,304 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом) |  |  | 100 m3 |  | 58,443 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 63,703 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 58,443 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 515,467 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 551,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) |  |  | 100 m3 |  | 2,580 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,805 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 451,885 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 82,243 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,580 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,929 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 300 mm (Teava PVC d-315х9,2mm- SN8 ) |  |  | m |  | 1 538,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 599,820 |  |
|  | 2521216700500315 |  | Teava PVC d-315х9,2mm- SN8 |  |  | m |  | 1 615,246 |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 179,300 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 3,076 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Banda de avertizare. |  |  | m |  | 1 538,000 |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare. |  |  | m |  | 1 538,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcF12E |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm |  |  | m |  | 1 538,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 13,288 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 6,460 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE51G |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm |  |  | piesa |  | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,700 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,800 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel д-300 |  |  | m |  | 0,824 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,028 |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  |  | m3 |  | 0,474 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,691 |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,291 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 13,240 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,940 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Сamin D=1000mm (31-buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 20,370 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 197,793 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 84,739 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 8,410 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,667 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,579 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,282 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 16,410 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 38,499 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264331019 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 26611264331013 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С-.C1-02.C1-03.C1-04.C1-01 |  |  | kg |  | 410,610 |  |
|  | 277527630981 |  | Scara cu vanguri din otel С-.C1-02.C1-03.C1-04.C1-01 |  |  | kg |  | 410,610 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL18A |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute |  |  | kg |  | 720,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 136,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,200 |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 720,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,760 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,131 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,284 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,822 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,411 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,622 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,103 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret din piata |  | CAPAC CU RAMA FONTA В125 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2875274205125 |  | CAPAC CU RAMA FONTA В125 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret din piata |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 287527420534 |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  | m3 |  | 5,890 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,773 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 7,722 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,366 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,901 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape , prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)( (Pereu) |  |  | m3 |  | 58,900 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 303,335 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,285 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17 073,343 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 45,569 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 40,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,252 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 19,143 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 14,725 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 23,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale |  |  | m3 |  | 2,337 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,742 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,804 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 934,800 |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,516 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,075 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,841 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1000mm (31-buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 11-02-022-10 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,400 |  |
|  | 1010093 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012047 |  | Saibe zincate, diametru 20 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Ультразвуковой расходомер канализационных стоков д-300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 3320634625000151 |  | Ультразвуковой расходомер канализационных стоков д-300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segment 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Segment 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 45,000 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 92,250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) |  |  | 100 m3 |  | 2,010 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) |  |  | m3 |  | 46,380 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 61,222 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) |  |  | m3 |  | 166,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 342,372 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD24A |  | Compactarea terenurilor naturale cu excavator 1,0-1,39 mc cupa, cu echipament de soneta (mai de 5 t) (трамбовка 5 т))(Sol compactat pana la 1.65t/m3 h=0.6) |  |  | m2 |  | 1 284,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 205,440 |  |
|  | 2952270004022 |  | Mai greu de 5 t mecanic |  |  | h-ut |  | 218,280 |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 218,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.(Песчаная подготовка 0,10) |  |  | m3 |  | 136,000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om. |  | 82,960 |  |
|  | 1421102203132 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 139,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 353,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 109,492 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 353,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 264,900 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 35,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом) |  |  | 100 m3 |  | 56,400 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 61,476 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 56,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 497,448 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 531,852 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт) |  |  | 100 m3 |  | 2,380 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,355 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 431,885 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 78,603 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,380 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,857 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,952 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 300 mm (Teava PVC d-315х9,2mm- SN8 ) |  |  | m |  | 1 458,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 568,620 |  |
|  | 2521216700500315 |  | Teava PVC d-315х9,2mm- SN8 |  |  | m |  | 1 531,228 |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 169,974 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 2,916 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Banda de avertizare. |  |  | m |  | 1 458,000 |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare. |  |  | m |  | 1 458,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcF12E |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm |  |  | m |  | 1 458,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 12,597 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 6,124 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcE51G |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300 mm |  |  | piesa |  | 4,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 19,400 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,600 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel д-300 |  |  | m |  | 1,648 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,056 |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  |  | m3 |  | 0,948 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,383 |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 4,581 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 26,480 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Сamin D=1000mm (31-buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 20,370 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 197,793 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 84,739 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 8,410 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,667 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,579 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,282 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 16,410 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 38,499 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264331019 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 26611264331013 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-2(0,10 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 31,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С-.C1-02.C1-03.C1-04.C1-01 |  |  | kg |  | 410,610 |  |
|  | 277527630981 |  | Scara cu vanguri din otel С-.C1-02.C1-03.C1-04.C1-01 |  |  | kg |  | 410,610 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CL18A |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constitute |  |  | kg |  | 720,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 136,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,200 |  |
|  | 2775276309886 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituiie |  |  | kg |  | 720,000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,600 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,760 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,131 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,284 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,822 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,411 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,622 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,103 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret din piata |  | CAPAC CU RAMA FONTA В125 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 2875274205125 |  | CAPAC CU RAMA FONTA В125 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret din piata |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 287527420534 |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  | m3 |  | 5,890 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 6,773 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 7,722 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,366 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,901 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape , prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)( (Pereu) |  |  | m3 |  | 58,900 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 303,335 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,285 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17 073,343 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 45,569 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 40,750 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 17,252 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 19,142 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 14,725 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 23,560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale |  |  | m3 |  | 2,337 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,742 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,804 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 934,800 |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,516 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,075 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,841 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1000mm (31-buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 11-02-022-10 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 300 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,400 |  |
|  | 1010093 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm |  |  | t |  | 0,007 |  |
|  | 1012047 |  | Saibe zincate, diametru 20 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segment 2 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |