| Amenajarea terenului de baschet din sat Roscani r-nu Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie teren baschet |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari amenajare |  |  |
| 1 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 2,50 |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,65 |
| 3 | TsI50A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km | t | 82,00 |
| 4 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 6,12 |
| 5 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,40 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x250x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 64,00 |
| 7 | TsD15A1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T | m3 | 12,39 |
| 8 | TsD16A1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t | m3 | 17,44 |
| 9 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 100x100 gr 4 mm | kg | 950,40 |
| 10 | CE17A k sal 0,5 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de beton (Folie de polietilena 80mk 3m) | m2 | 240,00 |
| 11 | DA14A | Fundatie din beton B25 de ciment cu suprafata - slefuita ( se exclud nisip ,cart bitumat) | m3 | 28,80 |
| 12 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 45,00 |
| 13 | CG53A apl | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "ECOWHOLE", acoperire sportiva in 3 straturi ( grund Epoxy +Resurfacer n=0.2/0.6=0.8 kg/m2; nisip cuart n=0.9 kg;strat elastic 1/2 n=0.8 kg/m2; strat final color n=0.9 kg /m2; )( k manopera 0,5) | m2 | 240,00 |
| 14 | DF16B | Marcaje delimitatoare longitudinale, simple , cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email speciala rezistenta | 1 km | 0,14 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare inventar sportiv |  |  |
| 15 | TsH38F k man 0.5 | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (se exclude teava,lemn) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj sportiv |  |  |
| 16 | pret de piata | Set baschet pentru antrenament cu panou 110x75 cm si inel d=45 cm inclus consola | buc | 2,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.