CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia sectiei pediatrie din cadrul Spitalului raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii de reparatie a retelelor interioare. |  |  |
|  |  | 1.1. Retelele de apa rece si calda. |  |  |
| 1 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm | m | 45,000 |
| 2 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 37,500 |
| 3 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 75,000 |
| 4 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 45,000 |
| 5 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 36,000 |
| 6 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 70,000 |
| 7 | SD05A | Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 75,000 |
| 8 | SD05A | Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 15,000 |
|  |  | 1.2. Retelele de incalzire. |  |  |
| 9 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 63,000 |
| 10 | IC13G | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 90 mm | m | 51,000 |
| 11 | IzH08B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 90 mm, cu Elastomer | m2 | 17,850 |
| 12 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 30,000 |
| 13 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 84,000 |
| 14 | IB05B | Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 12 elemente | buc | 14,000 |
| 15 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 198,000 |
| 16 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 10,080 |
| 17 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,080 |
| 18 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 114,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l | buc | 8,000 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 20 | Pret comercial | Boiler 800 L | buc | 8,000 |