Anexă:

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare. demontare |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet | m3 | 22,50 |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 306,00 |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate Aplicativ demontarea coamei din mortar | m | 45,21 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie | m2 | 507,00 |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 507,00 |
| 6 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 391,68 |
| 7 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 72,08 |
| 8 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarna | buc | 1,00 |
| 9 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 1,60 |
| 10 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.1 | m2 | 2,55 |
| 11 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla Copertina nr.2 | m2 | 11,96 |
| 12 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 11,96 |
| 13 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 9,20 |
| 14 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.3 | m2 | 2,34 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 88,21 |
| 16 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 88,21 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 88,21 |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 88,21 |
|  |  | 1.2. Grinda monolita Gm1 |  |  |
| 19 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafetelor de praf (k-0,5) | m2 | 31,67 |
| 20 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 821,60 |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 195,00 |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1 | kg | 67,62 |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 159,92 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 | 19,00 |
| 25 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc | 98,00 |
| 26 | Pret piata | Piulita, saiba | buc | 98,00 |
|  |  | 1.3. Acoperis sarpant |  |  |
| 27 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (mortar ciment-nisip si argila expandata) 50 mm, k-1,67 | m2 | 310,00 |
| 28 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,89 |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,96 |
| 30 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora Conexpand d12 | buc | 108,00 |
| 31 | CE42A | Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli) | buc | 2,00 |
| 32 |  | Сerceveli (Fereastra de lucarna) | m2 | 2,86 |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 530,00 |
| 34 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 | 1,40 |
| 35 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m | 90,00 |
| 36 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3,17 m3 | m2 | 530,00 |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 8 buc de 2 m - 15,5m.l.) | m2 | 530,00 |
| 38 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina | m2 | 90,00 |
| 39 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz, consum total rigle schinduri - 2,18 m3(0,8+1,38)) k-0,6 la manopera(executia carcasei) | m2 | 70,00 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci | m3 | 19,60 |
| 41 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci | m3 | 6,75 |
| 42 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla cutata (exclusiv sistem grila) - Lambriu sofit | m2 | 70,00 |
| 43 |  | Accesorii metalice pentru fixare 9 buc./m2 | buc | 630,00 |
| 44 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - profil J, pazie la lambriu sofit | m | 270,00 |
| 45 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m | 90,00 |
| 46 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m | 90,00 |
| 47 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 75,00 |
| 48 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada | m | 74,00 |
|  |  | 1.4. Copertina nr.1 |  |  |
| 49 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,15 |
| 50 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,091 |
| 51 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 8,00 |
| 52 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 | 0,04 |
| 53 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m | 7,00 |
| 54 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3 | m2 | 8,00 |
| 55 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 | 0,361 |
| 56 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 | 0,12 |
| 57 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 3 buc de 2 m - 5 m.l. pazie 3 buc 2 m) | m2 | 8,00 |
| 58 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m | 7,00 |
| 59 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m | 7,10 |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,00 |
|  |  | 1.5. Copertina nr.2 |  |  |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,42 |
| 62 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,212 |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 23,00 |
| 64 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 | 0,10 |
| 65 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m | 13,00 |
| 66 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,2 m3 | m2 | 23,00 |
| 67 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 | 0,932 |
| 68 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 | 0,30 |
| 69 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 5 buc. pazie 4 buc ) | m2 | 23,00 |
| 70 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m | 13,00 |
| 71 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m | 13,00 |
| 72 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 9,00 |
|  |  | 1.6. Copertina nr.3 |  |  |
| 73 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,15 |
| 74 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,091 |
| 75 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 5,40 |
| 76 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 | 0,04 |
| 77 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m | 6,00 |
| 78 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3 | m2 | 5,40 |
| 79 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 | 0,361 |
| 80 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 | 0,12 |
| 81 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 2 buc. pazie 3 buc ) | m2 | 5,40 |
| 82 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m | 6,00 |
| 83 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m | 6,00 |
| 84 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,00 |