| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ___________ din _________________ 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Aparate de aer conditionat |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer conditionat 9000 BTU |  |  |  | Tip - Split sistem. Culoare – Alb. Suprafață recomandată - 25 m². Inverter – Da. Clasa de eficiență energetică minim A++. Capacitate - 9000 BTU. Moduri de operare: răcire, încălzire, ventilator, dezumidificare. Telecomandă – Da. Ecran LCD – Da. Filtrare: multietapă, curățare fină. Capacitate răcire/încălzire: 2,6 / 2,7 kW. Debit de aer unitate interioară - 550 m³/h. Tip freon - R32. Cantitate condens - 0.9 l/h. Consum de energie (răcire/încălzire) - 0,85 / 0,7 kW. Interval temperatură de lucru,de la: -10°C până la +43 °C. Nivel zgomot unitate interioară (min/max) - 39 / 37 / 34 / 32 / 29 / 24 dB. Nivel zgomot unitate exterioară - 53 dB. Dimensiuni unitate interioară (LxAxÎ) - 795 x 197 x 256 mm. Dimensiuni unitate exterioară (LxAxÎ) - 660 x 240 x 483 mm. Greutate unitate interioară - 8.6 kg. Greutate unitate exterioară - 25 kg. Diametru țevi (Lichid/Gaz) - 1/4 * 3/8 mm. Garanție – minim 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție. |  |  |
| Aparat de aer conditionat 12000 BTU |  |  |  | Tip compresor – Inverter. Culoare – Alb. Capacitate BTU - 12000 BTU. Nivel de zgomot - 24 dB. Suprafață recomandată - 35 m². Debit de aer - 550 m³/h. Consum de energie (încălzire) - 1025 W. Consum de energie (răcire) - 1140 W. Putere de încălzire - 3.8 kW. Putere de răcire - 3.4 kW. Clasa de eficiență energetică minim A++. Agent frigorific - R32. Diametrul țevilor - 1/4–3/8. Greutate unitate interioară - 8.6 kg. Greutate unitate exterioară - 25 kg. Dimensiuni unitate exterioară - 850 x 260 x 483 mm. Dimensiuni unitate interioară - 795 x 197 x 256 mm. Garanție – minim 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție. |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |