| Achizitionare serviciilor de modificare a proiectului cu actualizarea devizelor la ob. nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1P-2021/25/8P/20140004 mod

Amenajarea teritoriului.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Металлическая ограда тип I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CO06A4 corect |  | Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,6 m , pe stilpi din teava patrat cu pas 2,5-3 m, montat in fundatii din beton simplu ограда |  |  | m |  | 27,50 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om. |  | 17,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 7,975 |  |  |
|  | 28111063030001 |  | Stilp din teava de otel patrat 60*60*5 |  |  | kg |  | 205,20 |  |  |
|  | 2873122005192 |  | Plasa de sirma |  |  | m2 |  | 37,50 |  |  |
|  | 271043646080011 |  | Tabla plana neagra gr.3 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura d-10 |  |  | kg |  | 31,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0632 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
| 2 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,19 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4541 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,2964 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0209 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0144 |  |  |
| 3 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,19 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,7258 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,988 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0684 |  |  |
|  |  |  |  | Total Металлическая ограда тип I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Металлическая ограда тип II |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  | m3 |  | 21,88 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,41 |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 8,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,6164 |  |  |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 8,44 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,33 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,844 |  |  |
| 7 | CO06A4 corect |  | Imprejmuiri din plasa de sirma intins peste baruri , inaltimea 1,6 m , pe stilpi din teava patrat cu pas 2,5-3 m, montat in fundatii din beton simplu ограда |  |  | m |  | 65,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om. |  | 40,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 18,85 |  |  |
|  | 28111063030001 |  | Stilp din teava de otel patrat 60*60*5 |  |  | kg |  | 444,60 |  |  |
|  | 2873122005192 |  | Plasa de sirma |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |
|  | 271043646080011 |  | Tabla plana neagra gr.3 |  |  | kg |  | 3,12 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura d-10 |  |  | kg |  | 74,40 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1495 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
| 8 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,42 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,0038 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,6552 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0462 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0319 |  |  |
| 9 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,42 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,6044 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,184 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1512 |  |  |
| 10 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В-15, цоколь |  |  | m3 |  | 14,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 49,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,76 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 14,9076 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4544 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 8,64 |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 109,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,488 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 115,416 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,5496 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 32,976 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 32,976 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,2976 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,496 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,7936 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,992 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,3847 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 13,1904 |  |  |
| 12 | CF11C |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate штукатурка под бут |  |  | m2 |  | 36,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 70,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  |  | Total Металлическая ограда тип II |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Ворота металлические |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота шир.=3,5м |  |  | m2 |  | 5,25 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,995 |  |  |
|  | 2873122005192 |  | Plasa de sirma |  |  | m2 |  | 5,25 |  |  |
|  | 27104364608045 |  | Cornier de otel 45x5 |  |  | kg |  | 57,3001 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,6038 |  |  |
| 14 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1434 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0936 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0066 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0046 |  |  |
| 15 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,2292 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0216 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ворота металлические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Деревья |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
| 17 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 1111000100001 |  | Puieti arbori foioase fara balot |  |  | buc |  | 10,40 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Деревья |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |