| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Scule și aparate electrice și pneumatice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Polizor unghiular |  |  |  | Diametrul discului: 125 mm; Puterea: ≥ 1200 W; Turatia la mersul in gol: ≥10000 rot/min; Tensiune de alimentare (V): 220. În ambalajul sigilat al producătorului . Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Polizor unghiular |  |  |  | Diametrul discului: 180 mm; Puterea: ≥ 2000 W; Turatia la mersul in gol: ≥ 8500 rot/min; Tensiune de alimentare (V): 220. În ambalajul sigilat al producătorului. Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Polizor unghiular |  |  |  | Diametrul discului: 230 mm; Puterea: ≥ 2100 W; Turatia la mersul in gol: ≥ 6600 rot/min; Tensiune de alimentare (V): 220. În ambalajul sigilat al producătorului. Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator |  |  |  | Voltaj acumulator: 18V; Capacitatea bateriei: ≥ 3Ah; Turatie in gol inalta: ≥ 1500 r.p.m.; Complectatie minima: acumulator - 2bucati, Încarcator - 1 bucata; În ambalaj sigilat, cu toate componentele consumabilile incluse de producator; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Mașină de găurit electrică |  |  |  | Cu percutie. Puterea: ≥ 760W; Tensiune(V): 220; Diametru max. de gaurire metal: ≥13mm; Diametru max. de gaurire beton: ≥20mm; Turatie max. in gol: ≥ 3000 r.p.m.; Revers: True; Reglaj de turatii: True; În ambalaj sigilat, cu toate componentele și consumabilile incluse de producator; Talon de garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Ferestrau electric |  |  |  | Puterea: ≥ 700W; Tensiune (V): 220; Turatii la mersul în gol: ≈ 500 - 3100 rot/min; Adancimea de taiere (lemn): ≥ 65mm; Adancimea de taiere (otel): ≥ 6mm; În ambalaj sigilat, cu toate componentele și consumabilile incluse de producator; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Suflanta de aer cald pentru lipit |  |  |  | Putere (W): ≥ 2000; Fluxul de aer: ≥ 250/450; Temperatura maxima de lucru: ≥ 600; Alimentare: retea electrica; Tensiune de alimentare: 220V; Lungime fir: ≥ 2m; Cu reglarea fluxului de aer; Cu reglarea temperaturii; Cu proteqie de supraincalzire; În ambalaj sigilat, cu toate componentele incluse de producator; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Foarfecă electrica de taiat metal |  |  |  | Pentru taiere foaie dreapta. Putere(W): 400; Alimentare: retea electrica 220V; Turatie în gol: ≥ 4700 rot/min.; Raza minima de taiere: 25mm; În ambalaj sigilat, cu toate componentele incluse de producator; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Mașină de șlefuit electrică |  |  |  | Mașina de șlefuit pentru prelucrarea produselor din lemn cu banda și cu disc. Putere absorbita: ≥ 370W; Turatie in gol: 2850 min-1; Diametrul discului: 150mm; Latimea benzii: 100mm; Lungimea benzii: 914mm Talon garantie: ≥ 2 ani. Imagine simbol |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciocan de lipit electric |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220V; Puterea: 25W; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Ciocan de lipit electric |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220V; Puterea: 40W; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Ciocan de lipit electric |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220V; Puterea: 60W; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Ciocan de lipit electric |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220V; Puterea: 80W; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Multimetru digital |  |  |  | Tensiune de alimentare: 220V; Puterea: l00W; Talon garantie: ≥ 2 ani. |  |  |  |
| Ciocan de lipit electric |  |  |  | Descriere: Multimetru digital universal, 600V. Specificatii: -masurare tensiune DC: 600 mV/6V/60V/600V -masurare tensiune AC: 600m V/6V/60V/600V – masurare curent DC: 600uA/6mA/60mA/600mA/6A/10A – masurare curent AC: 600uA/6mA/60mA/600mA/6A/10A – masurare rezistenta: 600ohm/6kohm/60kohm/600kohm/6Mohm/60Mohm – masurare capacitate: 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF/9.999mF/99.99mF – masurare frecventa: 10 Hz – 10 MHz – masurare temperatura: – 4 … 1000 grade C Alte caracteristici: – afisaj maxim: 5999 – autoscalare sau scalare manuala – masurare factor de umplere 0.1 % – 99.9 % – masurare diode (3V) – oprire automata pentru economisire baterie: dupa aprox. 15 minute de inactivitate – buzzer continuitate – indicator baterie descarcata – retinere date (HOLD) – mod de masurare relativ – mod MAX/MIN – true RMS – iluminare fundal ecran LCD – impedanta intrare DCV: 1Gohm max. Alimentare: 2 baterii AA Dimensiune ecran LCD: 58 x 36 mm Greutate: 370 g Dimensiuni (mm): 175 x 80 x 48.5 Talon garantie: ≥ 2 ani. Imagine simbol |  |  |  |
| Clește de măsurat curentul |  |  |  | Specificații: Curent alternativ 2A / 20A / 100A ± (2,5% + 5) Curent direct 2A / 20A / 100A ± (2,5% + 3) Alternativ Volatge 2V / 20V / 200V / 600V ± (1% + 3) Tensiune directă ± (0,7% + 3) rezistență 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ ± (1% + 2) capacitate 2nF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF / 2mF / 20mF ± (4% + 5) Funcții de testare și măsurare: Curent alternativ; Curent direct; Tensiune alternativă; Tensiune constantă; rezistență; Număr afișare 2000 Gama automată Deschiderea fălcii 17mm TRMS Testul diodei VCN Deținere de date Modul zero Ecran de iluminare Oprire automată Continuitate Buzzer Indicarea bateriei scăzute Protecție la intrare Impedanță de intrare DCV 10MΩ + CARACTERISTICI GENERALE Putere: 2x1,5V baterie AAA Greutate: 170g Dimensiune: 175x60x33mm Dimensiune LCD: 39x26mm ACCESORIU: Baterie, cablu de testare, sac de transport |  |  |  |
| Dinamometru digital |  |  |  | Dinamometru digital pentru masurarea fortei de tracțiune și compresie. Senzor: intern; Capacitate 200 N; Acuratete ±0,1%; Suprasarcina: 20%; Unitati de masura: N, kgf, lbf, ozf, g, lb, oz, kg; Memorie interna 6400 masuratori, slot pentru memorie card micro SD; Afișaj grafic, cu iluminare, cu rotire automata; Alimentare: acumulator NiMH+alimentator ≈230V/12V, timp de lucru cu acumulator: ≈30 de ore; Interfata PC: RS232 și USB, conectare la PC: RS232 și USB, conectare la PC pentru memorarea și printarea rezultatelor. Alte specificatii: ceas intern, masuratori cu data și ora, temperatura de lucru -10..+40°C. Softul va pennite urmatoarele operatiuni: -citirea informatiilor despe aparat (tip, serie); -citirea informatiilor de pe afișaj, în timp real; -inregistrarea masuratorilor pe calculator in timp ce dinamometrul este conectat la PC și programul lucreaza; -descarcarea datelor salvate in memoria aparatului; -vizualizarea masuratorilor cu diagrame și statistici; -salvarea masuratorilor și a digramelor in fișiere; -control de la tastatura calculatorului a funcțiilor dinamometrului. Schimbarea setarilor de lucru ale aparatului din program; -afișarea starii bateriei; Produsul va include in set accesorii de masurare, cablu date, software AXIS FM, geanta de transport. Cerificat de etalonare pentru tracțiune și/sau compresiune. Talon garantie: ≥ 24luni. Imagine simbol |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină pneumatica de înșurubat |  |  |  | Masina pneumatica de înșurubat în set cu clichet pneumatic și capuri de cheie de impact. Mașina pneumatica: Tip mandrina ("): 1/2"; Moment maxim de torsiune: 31 lNm; Consum de aer: 266 l/min.; Presiune de lucru: 6,2 bar; Turatia in gol: 7000 rpm; Racord aer: 1/4"; Clichet pneumatic: Tip mandrina ("): 1/2"; Moment maxim de torsiune: 61Nm; Consum de aer: 113 I/min.; Presiune de lucru: 6,2 bar; Turatia in gol: 150 rpm; Racord aer: 1/4"; Totul într-un ambalaj sigilat de tip valiză, cu toate componentele incluse de producator (set de capuri de cheie de impact 1/2": 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm; mufa cuplaj rapid; racord; vas pentru ulei; Mini pulverizator de ulei); Talon garanție: ≥ 24luni. Imagine simbol |  |  |  |
| Mașina de șlefuit pneumatică |  |  |  | Slefuitor pneumatic cu excentric - masina de slefuit pneumatica orbitala (slefuitor pneumatic orbital) de ținut în palmă cu pad de 150 mm diametru. Turatia in gol: ≥ 12000rpm; Presiune de lucru: ≥ 6 bar; Consum de aer: 84 l/min; Diametrul talerului: 150mm; Racord aer: 1/4"; Talon garantie: ≥ 24luni. Imagine simbol |  |  |  |
| Mașină de sablat |  |  |  | Mașina de sablat cu recipient de ≥ 75litri; Presiunea de operare: 4 - 8 bar (60-125 PSI); Lungimea furtunului: ≥ 2,5m; Volumul rezervorului: ≥7:5litri; Productivitate: 1,5 - 2,8 m2/h; Flux de aer: 170 - 710 1/min; Consum mediu de abraziv: 25 - 40 kg/h; Fractie de abraziv: 0,1 - 0,8 mm; Tip de abraziv: Nisip uscat, electrocorindon; Tip de alimentare abraziva: cap de presiune; Talon garantie: ≥ 24luni. Imagine simbol |  |  |  |
| Set pistoale pneumatice |  |  |  | Pistoale pneumatice cu furtun în set 5in1: -Pistol pneumatic de umflare cu manometru; -Pistol pneumatic cu pulverizator; -Pistol pneumatic de suflare aer pentru curatare; -Pistol pneumatic de spalat; -furtun de aer; Presiune (bar): ≥ 3; În ambalaj sigilat, cu toate componentele incluse de producator; Talon garantie: ≥ 24luni. Imagine simbol |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________