| Aductiunea de apa spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dusmani, Hijdieni si orasul Glodeni, raionul Glodeni. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-12

Statia de pompare. Elemente de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3075 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,0654 |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5292 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,6234 |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
| 6 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 16,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,0240 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Fundatie monolita de tip lenta Fm1 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,7000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,1200 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0490 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0070 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,6800 |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C7,5) |  |  | m3 |  | 1,26 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,8510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8190 |  |  |
|  | 2663102135 |  | Beton cl. C7.5 |  |  | m3 |  | 1,3044 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1273 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
| 11 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton AI D=8 mm) |  |  | kg |  | 55,31 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,1482 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2212 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton A I D=8 mm |  |  | kg |  | 56,6927 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,2965 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,5531 |  |  |
| 12 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=12 mm) |  |  | kg |  | 68,41 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,0362 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2736 |  |  |
|  | 27106021001012 |  | Otel beton A III D=12 mm |  |  | kg |  | 70,1202 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,2615 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,6841 |  |  |
| 13 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12,5. |  |  | m3 |  | 5,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0640 |  |  |
|  | 266310210125 |  | Beton C12,5 |  |  | m3 |  | 5,3683 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5237 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,0960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,2900 |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 |  |  | m3 |  | 3,44 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3760 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 3,5789 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3492 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,0640 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,8600 |  |  |
| 15 |  |  | Stilp monolit Sm01 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 16 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3840 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0168 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,5760 |  |  |
| 17 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton AI D=8 mm) |  |  | kg |  | 27,94 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,0955 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1118 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton A I D=8 mm |  |  | kg |  | 28,6385 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,1910 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,2794 |  |  |
| 18 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=16 mm) |  |  | kg |  | 53,54 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,1589 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2142 |  |  |
|  | 27106021001116 |  | Otel beton A III D=16 mm |  |  | kg |  | 54,8785 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,0310 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,5354 |  |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1440 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 0,3745 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0365 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
| 20 |  |  | Stilp monolit Sm1 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 21 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,4000 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,1200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0210 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,6800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
| 22 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm) |  |  | kg |  | 7,78 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,7391 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0311 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton A I D=8 mm |  |  | kg |  | 7,9745 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0778 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,1784 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0078 |  |  |
| 23 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=16 mm) |  |  | kg |  | 77,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,1348 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3890 |  |  |
|  | 27106021001116 |  | Otel beton A III D=16 mm |  |  | kg |  | 79,7450 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,7780 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,7840 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0778 |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,3420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0180 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 271070350112 |  | Platbanda 60 x 16 mm |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0144 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
| 25 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C20 (Stilp monolit Sm 1) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2663102120 |  | Beton C20 |  |  | m3 |  | 1,2669 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1854 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3360 |  |  |
| 26 |  |  | Planseu monolit Pa1 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 27 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,0800 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
| 28 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 25,6000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0320 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |  |
| 29 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm) |  |  | kg |  | 5,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,3796 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0234 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton A I D=8 mm |  |  | kg |  | 5,9860 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0584 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,6352 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0058 |  |  |
| 30 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton A III D=10 mm) |  |  | kg |  | 355,35 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 20,6103 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0661 |  |  |
|  | 27106021001011 |  | Otel beton A III D=10 mm |  |  | kg |  | 364,2337 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,5535 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 99,4980 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3554 |  |  |
| 31 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Placa de acoperiire Pa1) |  |  | m3 |  | 2,25 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,9125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0125 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 2,3754 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3476 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6300 |  |  |
| 32 |  |  | Centura monolita Cm1 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 33 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,3000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0265 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,5900 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,5900 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1590 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2650 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1325 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,6890 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0053 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,6360 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1060 |  |  |
| 34 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=8 mm) |  |  | kg |  | 46,98 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,4631 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1879 |  |  |
|  | 27106021008 |  | Otel beton A I D=8 mm |  |  | kg |  | 48,1545 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,4698 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,1544 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0470 |  |  |
| 35 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AI D=14 mm) |  |  | kg |  | 20,67 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,9637 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0827 |  |  |
|  | 2710602100714 |  | Otel beton AI, D=14 mm |  |  | kg |  | 21,1867 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,2067 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,7876 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0207 |  |  |
| 36 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel beton AIII D=16 mm) |  |  | kg |  | 126,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,3398 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6318 |  |  |
|  | 27106021001116 |  | Otel beton A III D=16 mm |  |  | kg |  | 129,5190 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,2636 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,3808 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1264 |  |  |
| 37 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Centura monolita Cm1) |  |  | m3 |  | 2,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,9910 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9270 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 2,1748 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3183 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,2360 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,5768 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sarpanta acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
| 39 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
| 40 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 72,18 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,7142 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7218 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,7218 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,7218 |  |  |
|  | 27106021001012 |  | Otel beton A III D=12 mm |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2775276309887 |  | Tabla, 4 x 240 x 240 mm |  |  | kg |  | 70,5800 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,3609 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,5774 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,0827 |  |  |
| 41 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,07 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,4508 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,5460 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,2730 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0385 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1365 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0683 |  |  |
| 42 | CA02C1 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C12,5) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,2200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7800 |  |  |
|  | 266310210125 |  | Beton C12,5 |  |  | m3 |  | 1,2423 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1212 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3480 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarpanta acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Fundatiile pentru utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4080 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,8560 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0136 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,8160 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,8160 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0816 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1360 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2176 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,2720 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0095 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0014 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,3264 |  |  |
| 44 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3465 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,4025 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0350 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1470 |  |  |
| 45 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm) |  |  | kg |  | 2,91 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0116 |  |  |
|  | 2710602110 |  | Otel beton A I D=10 mm |  |  | kg |  | 2,9827 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,4365 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0291 |  |  |
| 46 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm) |  |  | kg |  | 47,41 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,7972 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1896 |  |  |
|  | 27106021001011 |  | Otel beton A III D=10 mm |  |  | kg |  | 48,5952 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,1115 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,4741 |  |  |
| 47 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4440 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 1,1548 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1127 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6660 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2775 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatiile pentru utilaje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Platforma pentru generator |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1764 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1886 |  |  |
| 49 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,7560 |  |  |
| 50 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,1880 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,3800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
| 51 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5100 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,5700 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0170 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2720 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0119 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0017 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,4080 |  |  |
| 52 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A III D=10 mm) |  |  | kg |  | 69,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,1241 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2796 |  |  |
|  | 27106021001011 |  | Otel beton A III D=10 mm |  |  | kg |  | 71,6475 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,4850 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,6990 |  |  |
| 53 | CC01D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A I D=10 mm) |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,3080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0224 |  |  |
|  | 2710602110 |  | Otel beton A I D=10 mm |  |  | kg |  | 5,7400 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,8400 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0560 |  |  |
| 54 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15. (Placa de fundatie Pf 1) |  |  | m3 |  | 1,66 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6640 |  |  |
|  | 26631021015 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 1,7270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1685 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,9960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,4150 |  |  |
| 55 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata МИ 1-18, 4 buc.) |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,2920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0680 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0680 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0680 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,8000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0340 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0544 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,1020 |  |  |
| 56 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0258 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0520 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0036 |  |  |
| 57 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,0622 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0056 |  |  |
| 58 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori) |  |  | m2 |  | 7,52 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,9024 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 25,5680 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,1136 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 16,9952 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,1955 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma pentru generator |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |