| Lucrari de reparatie a holurilor et.3 si 4, in cadrul LT Mihail Kogalniceanu, din str. M. Costin 3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari de reparatie holuri

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Hol etaj 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 13,160 |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 98,500 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Desfacerea primului strat de finisare inclusiv indreptarea peretilor prin slefuire | m2 |  | 267,200 |  |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 128,200 |  |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  | 32,050 |  |
| 6 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 5,990 |  |
| 7 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 5,990 |  |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 5,990 |  |
|  |  | 1.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 9 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii / se exclude "macara de fereastra, manele de rasinoase" | m2 |  | 188,450 |  |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 98,500 |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 328,400 |  |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 328,400 |  |
| 13 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 |  | 328,400 |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 328,400 |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 328,400 |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 328,400 |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 328,400 |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 328,400 |  |
| 19 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 9,850 |  |
| 20 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m |  | 128,200 |  |
|  |  | 1.4. Glafuri |  |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,300 |  |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 37,300 |  |
| 23 |  | Corniera perforata din aluminiu | m |  | 181,900 |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,300 |  |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 37,300 |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,300 |  |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 37,300 |  |
| 28 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 1,100 |  |
|  |  | 1.5. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 29 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  | 16,500 |  |
| 30 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor / inclusiv demontarea si remontarea pe pozitie initiala | m2 |  | 8,815 |  |
| 31 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 |  | 8,815 |  |
| 32 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 |  | 8,815 |  |
| 33 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t |  | 3,000 |  |
|  |  | 2. Hol etaj 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 17,140 |  |
| 35 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 82,500 |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Desfacerea primului strat de finisare inclusiv indreptarea peretilor prin slefuire | m2 |  | 192,400 |  |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 |  | 26,300 |  |
| 38 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 97,400 |  |
| 39 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  | 24,350 |  |
| 40 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  | 5,360 |  |
| 41 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 5,360 |  |
| 42 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 5,360 |  |
|  |  | 2.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 43 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii / se exclude "macara de fereastra, manele de rasinoase" | m2 |  | 149,400 |  |
|  |  | 2.3. Pereti |  |  |  |  |
| 44 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 82,500 |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 274,950 |  |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 274,950 |  |
| 47 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 |  | 274,950 |  |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 274,950 |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 274,950 |  |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 274,950 |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 274,950 |  |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 274,950 |  |
| 53 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 8,250 |  |
| 54 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m |  | 97,400 |  |
|  |  | 2.4. Glafuri |  |  |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 26,250 |  |
| 56 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 26,250 |  |
| 57 |  | Corniera perforata din aluminiu | m |  | 196,950 |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 26,250 |  |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 26,250 |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 26,250 |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 26,250 |  |
| 62 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 0,800 |  |
|  |  | 2.5. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 63 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m |  | 13,600 |  |
| 64 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor / inclusiv demontarea si remontarea pe pozitie initiala | m2 |  | 5,945 |  |
| 65 | RpCR14 A | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la radiatoare | m2 |  | 5,945 |  |
| 66 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 |  | 5,945 |  |
| 67 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t |  | 3,000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |