CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. TEREN DE MINIFOTBAL |  |  |
|  |  | 1.1. Scoaterea solului fertil |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,2000 |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, k=2 | 100 m3 | 2,4000 |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(coeficient la volum 1.21 afinare) | 100 m3 | 1,4500 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 231,0000 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,4000 |
|  |  | 1.2. Teren de fotbal 22x36m (20x30m marcaj) |  |  |
| 6 | 01 | Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21) V=650,44m2x0,15x1,21=118,05 m3 | m3 | 144,0000 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,1300 |
| 8 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,1900 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm | m | 116,0000 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mmcu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 118,8000 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mmcu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 79,2000 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 39,6000 |
| 13 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98 000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi- 8ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 | 792,0000 |
| 14 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 168,0000 |
| 15 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm | m | 35,8000 |
| 16 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm | buc | 3,0000 |
|  |  | 2. LUCRARI DE AMENAJARE |  |  |
|  |  | 2.1. Ingradirea H=5,0 m |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,6200 |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5500 |
| 19 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 33,4400 |
| 20 | CC01C | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 50,1600 |
| 21 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 110,0000 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. Material marunt (dulap de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 8,8000 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava 80x80 mm, b-2,5mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton | kg | 1 642,5200 |
| 24 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 84,4800 |
| 25 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 60x30mm, b-2,5mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element B,C,C*) | t | 1,4700 |
| 26 | CL10C | Elemente de sustinere a plasei din totel beton d10 mm A240, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (element D) | t | 0,0700 |
| 27 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 81,6500 |
| 28 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 12,6200 |
| 29 | 001 | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m | 1 262,0000 |
| 30 | 002 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 88,0000 |
| 31 | 003 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm | buc | 88,0000 |
| 32 | 004 | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 44,0000 |
| 33 | CC09D | Montarea plasa rabit (numai manopera, elementele zincate si utilajul) | m2 | 574,0000 |
| 34 | 005 | Plasa din sirma zincata d=2,5mm, ochi 45x45 mm | m2 | 574,0000 |
| 35 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 580,0000 |
| 36 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade, k=20, Coefecient la manopera=20,00, Coefecient pentru materiale=20,00, Coefecient la utilaj= 20,00 | m2 | -580,0000 |
| 37 | CK13A | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica cu umplutura din plasa zincata d=2,50 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare( 4 balamali pe cant, lacat, minere elemente de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (2,0x(2,0+1.0) (h) m). | m2 | 6,0000 |

Directorul IP „Gimnaziul Semeni”                                  Ceretean Vitalie