# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: Echipament electric de forță și iluminat electric interior

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-8

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de demontare |  |  |
| 1.1 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forare găuri DN 40 mm) | buc | 120,00 |
| 1.2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (pardoseli, încăperile 1, 5, 7, 8, 16) | m2 | 3,00 |
| 1.3 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc. | m3 | 1,00 |
|  |  | TOTAL Lucrări de demontare |  |  |
|  |  | Ascundere cabluri in stratul suport |  |  |
| 1.4 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2. | m | 415,00 |
| 1.5 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari. | m | 415,00 |
| 1.6 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (placare prag cu gresie porțelanată de aceeași nuanță ca în sală) | m2 | 3,00 |
| 1.7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Refacere zone afectate) | m2 | 32,00 |
| 1.8 | RCsR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsire zone afectate) | m2 | 20,00 |
|  |  | TOTAL Ascundere cabluri in stratul suport |  |  |
|  |  | Trasare prin pamant a cablului catre C1-VRF |  |  |
| 1.9 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 0,64 |
| 1.10 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 0,64 |
|  |  | TOTAL Trasare prin pamant a cablului catre C1-VRF |  |  |
|  |  | Lucrări suplimentare |  |  |
| 1.11 | CN27A | Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. (tratament anticoroziv tevi din otel DN 20, DN 25 mm situate in spatiul podului) | t | 0,26 |
|  |  | TOTAL Lucrări suplimentare |  |  |

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 90,00 |
| 2.2 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur. | buc | 26,00 |
| 2.3 | RpEK06A | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent. | buc | 27,00 |
| 2.4 | RpEK12A | Demontarea elementelor de iluminat decorativ. | buc | 3,00 |
|  |  | Montare tablou TD-P |  |  |
| 2.5 | 08-03-573-4 | Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (montar tablou TD-P prelungire panou general) | buc | 1,00 |
| 2.6 | Preț producător | Material - Dulap prelungire TGD - Panou de perete metal, cu cheie 18 module, IP31 | buc | 1,00 |
| 2.7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate în tabloul electric) | buc | 5,00 |
|  |  | TOTAL Montare tablou TD-P |  |  |
|  |  | Montare tablou TD-V |  |  |
| 2.8 | 08-03-573-4 | Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, | buc | 1,00 |

|  |  | latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (montar tablou TD-V) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Preț producător | Material - Panou de perete metal, cu cheie 36 module, IP31 | buc | 1,00 |
| 2.10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate, contactor electromagnetic) | buc | 14,00 |
| 2.11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Montare relee termice) | buc | 10,00 |
| 2.12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Montare butoane Start/Stop) | buc | 8,00 |
|  |  | TOTAL Montare tablou TD-V |  |  |
|  |  | Montare tablou TD-CS |  |  |
| 2.13 | 08-03-573-4 | Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (montar tablou TD-CS) | buc | 1,00 |
| 2.14 | Preț producător | Material - Panou de perete PVC, 8 module, IP31 | buc | 1,00 |
| 2.15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate, contactor electromagnetic) | buc | 8,00 |
|  |  | TOTAL Montare tablou TD-CS |  |  |
|  |  | Montare tablou TD-A |  |  |
| 2.16 | 08-03-573-4 | Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (montar tablou TD-A) | buc | 1,00 |
| 2.17 | Preț producător | Material - Panou de perete din PVC, 6 module, IP31 | buc | 1,00 |
| 2.18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate, automat diferential) | buc | 4,00 |
|  |  | TOTAL Montare tablou TD-A |  |  |
|  |  | Montare corpuri de iluminat |  |  |
| 2.19 | 08-03-594-2 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2. (Montare corpuri de iluminat) | 100 buc | 0,70 |
| 2.20 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.). (reinstalarea lustrelor demontate) | buc | 2,00 |
|  |  | TOTAL Montare corpuri de iluminat |  |  |
|  |  | Articole de cablu |  |  |
| 2.21 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg. | 100m | 0,08 |
| 2.22 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 5x25 mm2 | m | 4,00 |
| 2.23 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 5x16 mm2 | m | 4,00 |
| 2.24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (montare cablu VVGng LS 5x10mm2) | 100m | 14,66 |
| 2.25 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 5x10 mm2 | m | 20,00 |
| 2.26 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 5x1,5 mm2 | m | 46,20 |
| 2.27 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 4x2,5 mm2 | m | 437,70 |
| 2.28 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 3x6 mm2 | m | 13,00 |
| 2.29 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 3x4 mm2 | m | 8,00 |
| 2.30 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2 | m | 460,00 |
| 2.31 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2 | m | 419,30 |
| 2.32 | Preț producător | Material - Cablu VVG ng LS 2x1,5 mm2 | m | 61,60 |
|  |  | TOTAL Articole de cablu |  |  |
|  |  | Tevi pentru canalizarea cablurilor |  |  |
| 2.33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC DN 16 mm pentru protectie cabluri) | 100 m | 8,28 |
| 2.34 | Preț producător | Material - Tub gofrat din PVC DN 16 mm | m | 174,00 |
| 2.35 | Preț producător | Material - Tub gofrat din PVC DN 20 mm | m | 626,00 |
| 2.36 | Preț producător | Material - Tub gofrat din PVC DN 25 mm | m | 28,20 |
| 2.37 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC DN 32 mm pentru protectie cabluri) | 100 m | 0,36 |
| 2.38 | Preț producător | Material - Tub gofrat din PVC DN 32 mm | m | 36,30 |
| 2.39 | 08-02-408-1 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm. (Montare tevi din otel DN 20 si DN 25 mm, pentru protectie cabluri) | 100 m | 1,97 |
| 2.40 | Preț producător | Material - Teava din otel DN 20 mm, g=2 mm | m | 151,50 |
| 2.41 | Preț producător | Material - Teava din otel DN 25 mm, g=2 mm | m | 45,50 |
|  |  | TOTAL Tevi pentru canalizarea cablurilor |  |  |
|  |  | Întreupătoareși prize |  |  |
| 2.42 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie | 100 buc | 0,60 |

|  |  | inchisa. (Montare prize In=16А, 2P+PE, IP20) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.43 | Preț producător | Material – Priză simpla In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,сu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis | buc | 24,00 |
| 2.44 | Preț producător | Material – Priză dublă In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,сu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis | buc | 14,00 |
| 2.45 | Preț producător | Material – Priză triplă In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,сu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis | buc | 15,00 |
| 2.46 | Preț producător | Material - Prizădublăincastrata în pardosealătip „SCHUKO”, In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,сu contact de legare la pământ, culoare gri metal, montaj închis | buc | 7,00 |
| 2.47 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare întrerupătoare In=10А, 250V, IP20) | 100 buc | 0,50 |
| 2.48 | Preț producător | Material - Întrerupător simplu 10A, 250 V | buc | 32,00 |
| 2.49 | Preț producător | Material - Întrerupător dublu 10A, 250 V | buc | 18,00 |
| 2.50 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare. (doze pentru intrerupatoare si prize) | buc | 110,00 |
| 2.51 | Preț producător | Cutie de distributie PVC DN100x40 mm | buc | 18,00 |
| 2.52 | Prețproducător | Cutie de distributie din metal 100x100x80 mm | buc | 18,00 |
|  |  | TOTAL Întreupătoareși prize |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Corpuri de iluminat |  |  |
| 3.1 | Preț producător | LT-1: Corp de tip LED, 6+3W de tavan, IP20, 720lm, 4000K, DN150 mm | buc | 20,00 |
| 3.2 | Preț producător | LT-2: Corp de tip LED, 48W de tavan, IP20, 3840lm, 4000K, 600x600 mm | buc | 27,00 |
| 3.3 | Preț producător | LT-3: Corp de tip LED, alb, 15W, de tip Spot, IP40, 1350lm, 4000K, DN=130, H=100 mm | buc | 4,00 |
| 3.4 | Preț producător | LT-4: Corp de tip felinar pentru exterior, negru, max. 15 W LED / HAL 60 W, IP44, H=312 mm, latimea 142 mm | buc | 4,00 |
| 3.5 | Preț producător | LT-5: Corp de iluminat de inspectare, carcasa din metal si sticla (fara plastic), max. 15 W LED / HAL 60 W, IP54, 210x105x80 mm | buc | 15,00 |
|  |  | TOTAL Corpuri de iluminat |  |  |
|  |  | Echipament tablou TD-P |  |  |
| 3.6 | Preț producător | Întrerupător automat, 1 pol, In=6А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.7 | Preț producător | Întrerupător automat, 1 pol, In=16А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.8 | Preț producător | Întrerupător automat NSX, 3 poli, 100А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.9 | Preț producător | Reglaj electronic STR pentru întrerupător automat In=40-100А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.10 | Prețproducător | Declanșator independent de 12V pentru NSX | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Echipament tablou TD-P |  |  |
|  |  | Echipament tablou TD-V |  |  |
| 3.11 | Preț producător | Întrerupător de sarcina, 3 poli, 100A | buc | 1,00 |
| 3.12 | Preț producător | Întrerupător automat, 3 poli, In=40А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.13 | Preț producător | Întrerupător automat, 1 pol, In=8А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.14 | Preț producător | Întrerupător automat, 1 pol, In=10А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.15 | Preț producător | Contactor electromagnetic, 1 pol, In=4А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.16 | Preț producător | Contactor electromagnetic, 3 poli, In=10А, tip "B" | buc | 1,00 |
| 3.17 | Preț producător | Contactor electromagnetic, 1 pol, In=6А, tip "C" | buc | 1,00 |
| 3.18 | Preț producător | Contactor electromagnetic, 3 pol, In=20А, tip "B" | buc | 1,00 |
| 3.19 | Preț producător | Contactor electromagnetic, 1 pol, In=2А, tip "C" | buc | 6,00 |
| 3.20 | Preț producător | Releu termic 2,5-4А | buc | 1,00 |
| 3.21 | Preț producător | Releu termic, 9-13А | buc | 1,00 |
| 3.22 | Preț producător | Releu termic, 4-6 A | buc | 1,00 |
| 3.23 | Preț producător | Releu termic, 17-25 A | buc | 1,00 |
| 3.24 | Preț producător | Releu termic, 1,6-2,5А | buc | 6,00 |
| 3.25 | Preț producător | Buton START/STOP | buc | 8,00 |
|  |  | TOTAL Echipament tablou TD-V |  |  |
|  |  | Echipament tablou TD-CS |  |  |
| 3.26 | Preț producător | Întrerupător de sarcina, 1 pol, 40A | buc | 1,00 |
| 3.27 | Preț producător | Întrerupător automat, 1 pol, In=3А, tip "C" | buc | 5,00 |
| 3.28 | Preț producător | Întrerupător automat, 1 pol, In=16А, tip "C" | buc | 2,00 |
|  |  | TOTAL Echipament tablou TD-CS |  |  |
|  |  | Echipament tablou TD-A |  |  |

| 3.29 | Preț producător | Întrerupător de sarcina, 1 pol, 40A | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.30 | Preț producător | Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=6А, tip "B" | buc | 1,00 |
| 3.31 | Preț producător | Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=10А, tip "B" | buc | 1,00 |
| 3.32 | Preț producător | Automat diferential, IΔn 30 mA , 2 poli, In=16А, tip "B" | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Echipament tablou TD-A |  |  |
|  |  | Împământare |  |  |
| 3.33 | Pret producator | Paratrăsnet prefabricat din oțel inoxidabil h=3 m. | buc | 1,00 |
|  |  | TOTAL Împământare |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md;  Telefon: 022-522032;