CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G106 M5-Baltata-Maximovca-Mereni-Chetrosu-Gangura-G110, amplasat teritorial in raionul Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G106 M5-Baltata-Maximovca- Mereni -Chetrosu - Gangura-G110, km 8,81- 12,15 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 10,52 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 2 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, hmed=15 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 3 156,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 3 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 |  | 42,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 8,8560 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 336,67 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 5 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 210,42 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 42,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 12,63 |
|  | 23203226000401.1 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 8 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 20 040,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 6,12 |
|  | 23203226000401.1 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 10 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 20 040,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Drumuri laterale - acces spre s.Humulesti (Tip 1) |  |  |  |
| 11 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 12 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=15 cm (Volum: 63 m2 x 0,15 m=9,45 m3 (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 9,45 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 13 | DA21C aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 4% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Volum: 63 m2 x 0,20 m=12,6 m3) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 8,856 t) | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 8,8560 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 14 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %) | m3 |  | 1,01 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 15 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 0,63 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 16 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401.1 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 18 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica ) (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401.1 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 20 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.3. Drumuri laterale Tip 2 (4 buc.) |  |  |  |
| 21 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 1,40 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,28 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 23 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire, h=10 cm | m3 |  | 14,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |  |
|  | 14111222016461 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,1020 |  |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 31,5-63 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
|  |  | 1.4. Reparatia podetelor, d = 1,0 m - 4 buc |  |  |  |
| 24 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 |  | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |  |
| 25 | TsC02C21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,80 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9000 |  |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 112,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 27 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 128,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 28 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita | m2 |  | 128,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,9100 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0070 |  |
| 29 | Pretul firmei | Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm | kg |  | 261,38 |
|  | 10001-1 | Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm | kg | 1,0000 |  |
| 30 | DI130 | Consolidarea albiei la intrare/iesire cu beton monolit C20/25 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-31,5) h=10 cm | 100m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 31 | DI131 k=5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=5 | 100m2 |  | -1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
|  |  | 1.5. Reparatia podetului, d=2,0m - 1 buc |  |  |  |
| 32 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |  |
| 33 | TsC02C21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,9000 |  |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 84,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 35 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 45,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 36 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita | m2 |  | 45,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,9100 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0070 |  |
| 37 | Pretul firmei | Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm | kg |  | 91,89 |
|  | 10001-1 | Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm | kg | 1,0000 |  |
| 38 | DI130 | Consolidarea albiei la intrare/iesire cu beton monolit C20/25 h=15 cm (H=12 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30, (fr.16-32) h=10 cm | 100m2 |  | 0,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 39 | DI131 k=5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=5 | 100m2 |  | -0,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
|  |  | 1.6. Santuri pentru evacurea apei si acostamentele |  |  |  |
| 40 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.= 0,38m3) (Ridicarea acostamentelor) | 100 m3 |  | 10,60 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 41 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 10,60 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 42 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, b= 0,5 m | m2 |  | 3 340,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601.315 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0 -31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.7. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 43 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) (Pentu resursul: Beton clasa C12/15 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,0559 m3) | buc |  | 37,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000c12/15 | Beton C12/15 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 44 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 37,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 45 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 134,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 46 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum Montarea parapetului metalic la drum de tip H1-A-W4 | m |  | 128,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001.1 | Complect de parapet metalic | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 47 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 8,50 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,0400 |  |
| 48 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 510,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 14 022,89 mii lei