Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:  Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 12 (str. M. Costin,17/1) pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI                                (denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Achiziționarea ”Lucrărilor de reparații curente în cadrul CMF nr. 12 (str. M. Costin,17/1)  pentru anul 2026”, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractantă- IMSP AMT Rîșcani

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Termenul de executarea a lucrărilor  dupa semnarea Contractului este de 3 luni începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. Toate materialele utilizate vor fi noi, certificate și conforme standardelor naționale și europene. Se vor respecta normele tehnice în construcții aplicabile în Republica Moldova. Antreprenorul este responsabil de calitatea lucrărilor și respectarea termenelor de execuție.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

La solicitarea IMSP AMT Rîșcani, antreprenorul va prezenta mostre pentru materialele și bunurile în termen de 3 zile lucrătoare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Transportul, depozitarea și manipularea materialelor vor fi efectuate în condiții corespunzătoare pentru a preveni deteriorarea și nu a crea impedimente în activitatea subdiviziunilir medicale.  Se vor lua măsuri de protecție a lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice și de exploatare, depozitarea deșeurilor de construcție în locuri delimitate, nu mai puțin de 2  zile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Antreprenorul va efectua verificările necesare privind calitatea lucrărilor executate.
La final, va prezenta documentația tehnică, inclusiv instrucțiuni de exploatare, dacă este cazul.

Completarea Cărții tehnice pe perioada derulării lucrărilor de reparație.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

Antreprenorul va remedia pe cheltuiala proprie toate defectele apărute în perioada de garanție, în termen rezonabil stabilit de comun acord conform cerințelor stipulate în Contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Executarea lucrărilor va respecta dimensiunile și toleranțele admise conform normelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Se vor respecta parametrii tehnici standard pentru clădiri civile, inclusiv cerințele de siguranță și rezistență.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

Conform rapoartelor tehnice și energetice.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Lucrările se vor executa astfel încât să se reducă disconfortul fonic, în special în timpul programului de activitate medicală. În baza încercărilor de laborator admisibile.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

Cu respectarea securității tehnice și SSM.

Instalațiile existente vor fi protejate, iar eventualele lucrări de montaj vor respecta cerințele tehnice și de siguranță.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

Lucrările conexe vor include finisaje, ajustări și refacerea suprafețelor afectate.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

Materialele utilizate vor fi selectate în funcție de calitate, durabilitate și destinația spațiilor medicale.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Antreprenorul va asigura toate echipamentele, utilajele, forța de muncă și utilitățile necesare executării lucrărilor, conform normelor tehnice și legislației în vigoare.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

Termenii utilizați în prezentul caiet de sarcini sunt interpretați conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Oferta financiară va fi elaborată conform normativelor în vigoare, incluzând toate costurile aferente lucrărilor.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

- DUAE

- Devizele locale aferente ofertei

- Garanția pentru ofertă va fi în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- Declarație privind valabilitatea ofertei - Grafic de executare a lucrărilor - Declarație privind experiența similară - Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Nu mai puțin de 15 angajați calificați la momentul depunerii ofertei.) Suplimentar la Anexa nr.15 autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita copiile Contractelor Individuale de muncă a angajaților pentru implimentarea viitorului contract, (în contract se va indicată funcția și categoria de calificare. Se va accepta minim categoria trei). - Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia - Informațiii privind asocierea (experiența asociaților nu mai puțin de 5 ani pentru fiecare. Contract de asociere cu indicarea sarcinilor ce revin fiecărui asociat.) - Angajament terț susținător financiar - Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - Declarație terț susținător tehnic - Declarație terț susținător profesional - Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii valabil - Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice - Certificat de atestare a responsabilului tehnic conform CUC nr. 434/2023 - Certificat privind lipsa datoriilor fața de bugetul de stat - Certificat ISO 9001 (care aparține ofertantului nu asociatului), Manualul calității de activitate în construcții (integral). - Capacitatea economică și financiară - Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate - Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, materialelor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - Actul de examinare a obiectivului pentru participare la achiziția publică - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică a aparticipantului. * - Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma contractului

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

| Centrul Medicilor de Familie Nr.12 str. Miron Costin, 17/1, sect. Rascani, anul 2026 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Biroul 101 ORL Birou Medic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 40,43 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,43 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,43 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,43 |
| 6 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 42,43 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,43 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 42,43 |
| 9 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 42,43 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 11 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 16,58 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 16,58 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,58 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,58 |
| 15 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 16,58 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,58 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 16,58 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,58 |
| 19 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 16,58 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri |  |  |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,94 |
| 21 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 17,24 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 8,94 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 8,94 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 8,94 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,94 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 26 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,58 |
| 27 | RpCK28C k=0,5 manop | Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 16,22 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,58 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,58 |
| 30 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: | m2 | -16,38 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 18,23 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 32 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pervaz) | m2 | 1,50 |
| 33 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450mm | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Biroul 101 ORL Birou Septic (inclusiv Nisa) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 34 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 20,31 |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 42,35 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 62,66 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62,66 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,66 |
| 39 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 62,66 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,66 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 62,66 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,66 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 20,31 |
| 44 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 42,35 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 46 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 16,46 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 16,46 |
| 48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,46 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,46 |
| 50 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 16,46 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,46 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 16,46 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,46 |
| 54 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 16,46 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri |  |  |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,94 |
| 56 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 17,26 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 8,94 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 8,94 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 8,94 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,94 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 61 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,46 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,53 |
| 63 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,46 |
| 64 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime: | m2 | -16,46 |
| 65 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 18,11 |
| 66 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 2,07 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 67 | RpCO37A k=0,5 manop | Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 2,00 |
| 68 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pervaz) | m2 | 1,50 |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,78 |
| 70 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450mm | m | 3,00 |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,78 |
| 72 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Biroul 103 Endocrinolog Birou Medic |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 73 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 41,07 |
| 74 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 3,00 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 44,07 |
| 76 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,00 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,07 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,07 |
| 79 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 41,07 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,07 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 41,07 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,07 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 41,07 |
| 84 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 3,00 |
| 85 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 86 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 16,46 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 16,46 |
| 88 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,46 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,46 |
| 90 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 16,46 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,46 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 16,46 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,46 |
| 94 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 17,04 |
| 95 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 16,46 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri |  |  |
| 96 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,88 |
| 97 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 12,16 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,88 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,88 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,88 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,88 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 102 | RpCK28C k=0,5 manop | Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 16,14 |
| 103 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,46 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,46 |
| 105 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 16,46 |
| 106 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 16,14 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 107 | RpCO37A k=0,5 manop | Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 1,00 |
| 108 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pervaz) | m2 | 2,50 |
| 109 | RpCO08G aplicat | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc) | buc | 2,00 |
| 110 | RpCO08H | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1 | buc | 2,00 |
| 111 | RpCP13B | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic | kg | 70,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Biroul 221 Pediatru |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 112 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 32,00 |
| 113 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 0,38 |
| 114 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 3,00 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 32,00 |
| 116 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 6,20 |
| 117 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,00 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 29,00 |
| 119 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 29,00 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,00 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 29,00 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,00 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 29,00 |
| 124 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 3,00 |
| 125 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 126 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 10,35 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Amorsa Grund (antimucegai) | m2 | 10,35 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 10,35 |
| 129 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,35 |
| 130 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,35 |
| 131 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 10,35 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,35 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 10,35 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,35 |
| 135 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 13,10 |
| 136 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 10,35 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri |  |  |
| 137 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,88 |
| 138 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 12,16 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,88 |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5,88 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,88 |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,88 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 143 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,35 |
| 144 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,35 |
| 145 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 11,50 |
| 146 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: seadauga la 7mm grosime: | m2 | 10,35 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 147 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,78 |
| 148 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.5. Biroul 221 depozit vaccini |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 149 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 37,25 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 37,25 |
| 151 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 37,25 |
| 152 | CF17B k=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 37,25 |
| 153 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 37,25 |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 155 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 10,35 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Amorsa Grund (antimucegai) | m2 | 10,35 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 10,35 |
| 158 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,35 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,35 |
| 160 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 10,35 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,35 |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 10,35 |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 10,35 |
| 164 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 13,10 |
| 165 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 10,35 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafuri |  |  |
| 166 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,50 |
| 167 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 10,00 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,50 |
| 169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,50 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,50 |
| 171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 172 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,20 |
| 173 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,20 |
| 174 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 9,20 |
| 175 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 177 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.6. Biroul 221 vaccini Primire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan |  |  |
| 178 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,40 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,40 |
| 180 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,40 |
| 181 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,40 |
| 182 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 14,40 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,40 |
| 184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,40 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,40 |
| 186 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 16,00 |
| 187 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 14,40 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri |  |  |
| 188 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 32,00 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 3,30 |
| 190 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,30 |
| 191 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,50 |
| 192 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 10,00 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,50 |
| 194 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2,50 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,50 |
| 196 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,50 |
| 197 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.7. Hol mic adiacent 221 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 198 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 32,00 |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 32,00 |
| 200 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,50 |
| 201 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,50 |
| 202 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 22,50 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 22,50 |
| 204 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 22,50 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 22,50 |
| 206 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 22,50 |
| 207 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 208 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 8,20 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 8,20 |
| 210 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,20 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,20 |
| 212 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 8,20 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 8,20 |
| 214 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 8,20 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 8,20 |
| 216 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 13,10 |
| 217 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 8,20 |
| 218 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri |  |  |
| 219 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 7,50 |
| 220 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 3,90 |
| 221 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,50 |
| 222 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 15,00 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,40 |
| 224 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 11,40 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,40 |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,40 |
|  |  | Capitolul 1.8. Biroul 229 Asistenta superioara (inclusiv Nisa) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 227 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 38,43 |
| 228 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 3,00 |
| 229 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 51,39 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 51,39 |
| 231 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,00 |
| 232 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,39 |
| 233 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,39 |
| 234 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 48,39 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,39 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 48,39 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,39 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 48,39 |
| 239 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 3,00 |
| 240 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |
| 241 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 15,89 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 15,89 |
| 243 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,89 |
| 244 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,89 |
| 245 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 15,89 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,89 |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 15,89 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 15,89 |
| 249 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 16,32 |
| 250 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 15,89 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Glafuri |  |  |
| 251 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 11,92 |
| 252 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 11,92 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,92 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 11,92 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,92 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,92 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 257 | RpCK28C k=0,5 manop | Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 15,42 |
| 258 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,46 |
| 259 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,89 |
| 260 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,08 |
| 261 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 17,08 |
| 262 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,42 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Timplarie |  |  |
| 263 | RpCO37A k=0,5 manop | Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 1,00 |
| 264 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,89 |
| 265 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
| 266 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,31 |
| 267 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
| 268 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice | m2 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 1.9. Biroul 229 Cabinet depozit |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 269 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 32,33 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 32,33 |
| 271 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 32,33 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 32,33 |
| 273 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 32,33 |
| 274 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 24,00 |
| 275 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Tavan |  |  |
| 276 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 7,87 |
| 277 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 7,87 |
| 278 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,87 |
| 279 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,87 |
| 280 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 7,87 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 7,87 |
| 282 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 7,87 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 7,87 |
| 284 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 11,22 |
| 285 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 7,87 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Glafuri |  |  |
| 286 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,02 |
| 287 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 1,02 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,02 |
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 1,02 |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 1,02 |
| 291 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,02 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Pardoseli |  |  |
| 292 | RpCK28C k=0,5 manop | Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 10,32 |
| 293 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 7,87 |
| 294 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,87 |
| 295 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 7,87 |
| 296 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,32 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 297 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,89 |
| 298 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
| 299 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Biroul 340 Manager (inclusiv Nisa) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti |  |  |
| 300 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 50,90 |
| 301 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 3,00 |
| 302 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 71,79 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 71,79 |
| 304 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,00 |
| 305 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68,79 |
| 306 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68,79 |
| 307 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 68,79 |
| 308 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 68,79 |
| 309 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 68,79 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,79 |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 68,79 |
| 312 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 3,00 |
| 313 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Tavan |  |  |
| 314 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 33,30 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 33,30 |
| 316 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 33,30 |
| 317 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,30 |
| 318 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 33,30 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 33,30 |
| 320 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 33,30 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 33,30 |
| 322 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 23,10 |
| 323 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 33,30 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Glafuri |  |  |
| 324 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 6,19 |
| 325 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 16,00 |
| 326 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,19 |
| 327 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 2,50 |
| 328 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 6,19 |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,19 |
| 330 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 6,19 |
| 331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 6,19 |
| 332 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,19 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 333 | RpCK28C k=0,5 manop | Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 21,30 |
| 334 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 33,30 |
| 335 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,82 |
| 336 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 35,82 |
| 337 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 | m2 | -35,82 |
| 338 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 35,82 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 339 | RpCO37A k=0,5 manop | Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 2,20 |
| 340 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,69 |
| 341 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,89 |
| 342 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,76 |
| 343 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 2,76 |
| 344 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe metal in 3 straturi | m2 | 5,52 |
| 345 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 1,00 |
| 346 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=450 mm | m | 6,20 |
| 347 | RpCO08G aplicat | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc) | buc | 4,00 |
| 348 | RpCO08H | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mehanizm de inchidere ferestre n=1 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Biroul 345 Certificate medicale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 349 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 46,71 |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 46,71 |
| 351 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,71 |
| 352 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,71 |
| 353 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5 | m2 | 46,71 |
| 354 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Amorsa Grund (antimucegai) | m2 | 25,77 |
| 355 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 20,90 |
| 356 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 46,71 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,71 |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 56,71 |
| 359 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tavan |  |  |
| 360 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 16,23 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 16,23 |
| 362 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,23 |
| 363 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,23 |
| 364 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 16,23 |
| 365 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,23 |
| 366 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 16,23 |
| 367 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,23 |
| 368 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 16,90 |
| 369 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 16,23 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Glafuri |  |  |
| 370 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,24 |
| 371 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 3,24 |
| 372 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,24 |
| 373 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 3,24 |
| 374 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 3,24 |
| 375 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,24 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 376 | RpCK28C k=0,5 manop | Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 16,00 |
| 377 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,23 |
| 378 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,23 |
| 379 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 16,23 |
| 380 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 381 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2,07 |
| 382 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,07 |
|  |  | Capitolul 1.12. Izolator Ftiziopulmonologie (Sala de primire, Sala de tratament, Cabinet colectare sputa, Grup Sanitar) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 383 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 135,34 |
| 384 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 7,44 |
| 385 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 142,78 |
| 386 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 142,78 |
| 387 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 128,60 |
| 388 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 128,60 |
| 389 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 128,60 |
| 390 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 128,60 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 128,60 |
| 392 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 128,60 |
| 393 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 14,18 |
| 394 | CK18C | Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub) | m | 18,00 |
| 395 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Tavan |  |  |
| 396 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 47,65 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 47,65 |
| 398 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 47,65 |
| 399 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,65 |
| 400 | CF53B k mat,util 2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2 | m2 | 47,65 |
| 401 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 47,65 |
| 402 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 47,65 |
| 403 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 47,65 |
| 404 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 47,65 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Glafuri |  |  |
| 405 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 15,35 |
| 406 | CK26D aplicat | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) | m | 53,58 |
| 407 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,35 |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 15,35 |
| 409 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 15,35 |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 15,35 |
| 411 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,35 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 412 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 12,20 |
| 413 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 15,24 |
| 414 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 32,41 |
| 415 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 47,65 |
| 416 | RpCE37A | Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B | m2 | 1,60 |
| 417 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 1,60 |
| 418 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm | m2 | 50,65 |
| 419 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: seadauga la 7mm grosime: | m2 | 46,05 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 420 | RpCO37A k=0,5 manop | Demontarea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (DOAR Manopera) k=0,5 manopera | m | 2,00 |
| 421 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,78 |
| 422 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,46 |
| 423 | RpCP32A | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp | m2 | 1,89 |
| 424 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor cu sticla si usa, inclusiv toate accesoriile/ cabina de colectare a sputei) | m2 | 6,10 |
| 425 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti | m2 | 3,78 |
| 426 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,46 |
| 427 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterior b= 250 mm) | m | 1,30 |
| 428 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450mm | m | 1,20 |
| 429 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.6. Copertina Intrare |  |  |
| 430 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,50 |
| 431 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,80 |
| 432 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp Plasa VR 100x100x5,5 | kg | 9,40 |
| 433 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,50 |
| 434 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Antiderapanta R12 | m2 | 5,30 |
| 435 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Copertina cu dimensiunea de 1,5x2 m din profil patrat din otel cu dimensiunea 40x40x3mmcu) | kg | 41,82 |
| 436 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,00 |
| 437 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 1.13. Acoperis |  |  |
| 438 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 86,60 |
| 439 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 30,00 |
| 440 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 25,00 |
| 441 | IzF18C k=2 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment) | m2 | 59,50 |
| 442 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100 gr 3 | kg | 85,00 |
| 443 | CG24A aplicativ | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp trecere perete k man 0,4 | m | 30,00 |
| 444 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 86,60 |
| 445 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 59,50 |
| 446 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP | m2 | 27,50 |
| 447 | RpCE26A aplicativ | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator ), (se exclude tabla,nit,aliaj,filier,combustibil) Ksal 0,5 | buc | 4,00 |
| 448 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc | 4,00 |
| 449 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 1,00 |
| 450 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 22,70 |
| 451 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( se exclude nisip ciment mortar,var) k man 0,6 | m | 8,00 |
| 452 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2100x850 | m2 | 1,90 |
| 453 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 3,80 |
| 454 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri( set) | buc | 1,00 |
| 455 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.14. Retea incalzire |  |  |
| 456 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 10,50 |
| 457 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 55,00 |
| 458 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 26,00 |
| 459 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 26,00 |
| 460 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 19,50 |
| 461 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 54,00 |
| 462 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm | buc | 6,00 |
| 463 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2 " Olandez PPR M 63 x 2 | buc | 6,00 |
| 464 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2,00 |
| 465 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 6,00 |
| 466 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,00 |
| 467 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,00 |
| 468 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 2,00 |
| 469 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 55,00 |
| 470 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 65,00 |
| 471 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,00 |
| 472 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,00 |
| 473 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26,00 |
| 474 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 8,00 |
| 475 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 8,00 |
| 476 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 32,00 |
| 477 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 16,00 |
| 478 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 32,00 |
| 479 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 64,00 |
| 480 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 64,00 |
| 481 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 35,00 |
| 482 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 55,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Lucrari sanitare |  |  |
| 483 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 484 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,00 |
| 485 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 3,00 |
| 486 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 2,00 |
| 487 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 36,00 |
| 488 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 2,00 |
| 489 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 9,00 |
| 490 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 11,00 |
| 491 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 492 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 17,00 |
| 493 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |
| 494 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 30,00 |
| 495 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,00 |
| 496 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 497 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 498 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 499 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |
| 500 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 46,00 |
| 501 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 20,00 |
| 502 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 10,00 |
| 503 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 5,00 |
| 504 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 8,00 |
| 505 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 506 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
| 507 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 1,00 |
| 508 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 22,00 |
| 509 | SD19B | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 4,00 |
| 510 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc | 2,00 |
| 511 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2" | buc | 2,00 |
| 512 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" | buc | 2,00 |
| 513 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 120,00 |
| 514 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 60,00 |
| 515 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 12,00 |
| 516 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,00 |
| 517 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 2,00 |
| 518 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 6,50 |
| 519 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,10 |
|  |  | Capitolul 1.16. Retele de ventilare |  |  |
| 520 | VC37A apli. ksal 0,5 | Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior ( K sal= 0,5 ) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj) | buc | 4,00 |
| 521 | RCsB30L k=2,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 2,00 |
| 522 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm (Tubulatura 125 mm) | m2 | 14,20 |
| 523 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Evacuare deseuri |  |  |
| 524 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 42,00 |
| 525 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 42,00 |
| 526 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 65,00 |
| 527 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 65,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele ventilare |  |  |
| 528 | 08-03-605-1 | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) | buc | 2,00 |
| 529 | VC07A | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele electrice |  |  |
| 530 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 27,00 |
| 531 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 74,00 |
| 532 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,00 |
| 533 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 534 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 52,00 |
| 535 |  | Sina PE | buc | 2,00 |
| 536 |  | Sina N | buc | 2,00 |
| 537 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,10 |
| 538 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 410,00 |
| 539 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 10,50 |
| 540 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1.050,00 |
| 541 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 542 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 20,00 |
| 543 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 2,05 |
| 544 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 205,00 |
| 545 | 08-02-409-1k sal 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electroz,automobili) | 100 m | 12,05 |
| 546 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=16-20 | m | 1.250,00 |
| 547 | 08-02-409-2k sal 0,5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude macara ,ascensor ,instalatii de sudare ,electrozi,automobil) | 100 m | 0,20 |
| 548 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=40 | m | 20,00 |
| 549 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,35 |
| 550 | pret furnizor | Corp de iluminat LED plafonier IP40, 4x9W 595x595 mm | buc | 31,00 |
| 551 | pret furnizor | Corp de iluminat LED IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 4,00 |
| 552 | pret furnizor | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog | buc | 4,00 |
| 553 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 7,00 |
| 554 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa | buc | 13,00 |
| 555 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 65,00 |
| 556 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 9,00 |
| 557 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 2,00 |
| 558 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) | 100 m | 1,00 |
| 559 | pret furnizor | Canal de protectie PVC 60x40 | m | 24,00 |
| 560 | pret furnizor | Canal de protectie PVC10x20 | m | 76,00 |
| 561 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele ventilare |  |  |
| 562 | Pret de piata | Ventilator silentios de perete d=125 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele electrice |  |  |
| 563 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,00 |
| 564 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A/40A, 3P, BH-32 | buc | 2,00 |
| 565 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 8,00 |
| 566 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 4,00 |
| 567 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 8,00 |
| 568 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 12,00 |
| 569 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 18,00 |
| 570 |  | Sina de contact 3 F 100A | buc | 2,00 |
| 571 |  | Avertizator incendiu sonor cu baterie | buc | 30,00 |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).