- SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE

- Caiet de sarcini – LOTUL 4

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De elaborat documentația de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str.Dostoevski, numere pare) (Lot1). |  |  |  |
| 1 | Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str.Dostoevski, numere pare) lungimea traselui | m | 410 |  |
| 2 | Lucrări topo- geodezice | ha | 0,12 |  |
| 3 | Lungimea trotuarului (numere pare) | m | 410 |  |
| 4 | Trotuare pietonale Pavajul să corespundă conform; SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de ingheț- dezgheț F 200: Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata de granit, fracția granitului 1-3 mm. Culoarea gri |  |  |  |
| - | Lățimea trotuarului – în limitele hotarelor existente |  |  |  |
| 5 | Piste de biciclete dacă este posibil Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda culoare roșie |  |  |  |
| - | Lățimea pistei de biciclete dacă e posibil 1,5 м, dar nu mai puțin de 1 м |  |  |  |
| 6 | De prevăzut schimbarea: |  |  |  |
| - | bordurilor la marginea drumului (100х30х15 см) de fapt |  |  |  |
| - | Zidăriilor ornamentale de trotuar (100х20х8) de fapt |  |  |  |
| 7 | La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare. |  |  |  |
| 8 | Elaborarea proiectului de lucru în componenţa: (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| - | Planul general de construcţie |  |  |  |
| - | SAC |  |  |  |
| - | Proiect de organizare a construcțiilor |  |  |  |
| 9 | Memoriu explicativ | buc | 4 |  |
| 10 | Elaborarea documentației de deviz (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| 11 | Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți. |  |  |  |
| 12 | Coordonare cu deținătorii rețelelor inginerești |  |  |  |

1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru «Reparația capitală a trotuarului pietonal   din str.Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str.Dostoevski, numere pare)  mun.Bălți.”

CPV 71242000-6

2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, str.   Sadoveanu

3.Beneficiar/investitor.

-  Primăria mun. Bălţi

4. Termenul  de executare a serviciilor 1,5  luni.

5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanism

- Tema de  proiectare.

6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str. Sadoveanu.

7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea  cartierului locativ cu trotuarului pietonal și pistele de  biciclete .

8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal fapt, piste de  biciclete –dacă este posibil,  dar nu mai puțin de1 м, amenajarea bordurilor la marginea drumului   și zidăriilor ornamentale de trotuar de fapt.

lungimea trotuarului din numere pare - 410,0 m

Lucrări topo- geodezice  -        0,12 ha

Pavajul să corespundă conform; SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35;    Rezistența la încovoiere Btb 3,2;  Ciclul  de ingheț- dezgheț  F 200.

9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7)  pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și

în varianta electronică.

10. Plata pentru servicii:

- 85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare,

-  restul 15 %   – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de  hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________