____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie interioare la edificiu Casa de Cultura s. Iurceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Biroul Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 52,9000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 104,5900 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,5600 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 52,9000 |
|  |  | 1.1.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier L45x4mm 2bucX1,5m) | kg | 8,1900 |
| 6 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (umplere goluri de usi) | 100m2 | 0,0378 |
| 7 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,1017 |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 52,9000 |
| 9 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 52,9000 |
| 10 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 52,9000 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,9000 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,9000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,9000 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,9000 |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 15 | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 3,7500 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 52,9000 |
| 17 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 49,1500 |
| 18 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 38,8000 |
| 19 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,7500 |
|  |  | 1.1.5. Pereti |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 124,9300 |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 124,9300 |
| 22 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 124,9300 |
| 23 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 103,1500 |
| 24 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -103,1500 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,1500 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 103,1500 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 103,1500 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 103,1500 |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti interioare sub teracota | m2 | 21,7600 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 21,7600 |
|  |  | 1.1.6. Timplarii |  |  |
| 31 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-2buc, U2 2,05x0,7-1buc) | m2 | 5,2200 |
|  |  | 1.2. Biroul Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 26,1000 |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 50,4500 |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 35 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 26,1000 |
|  |  | 1.2.2. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier L45x4mm 2bucX1,5m) | kg | 8,1900 |
| 37 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,1017 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 26,1000 |
| 39 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 26,1000 |
| 40 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 26,1000 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,1000 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,1000 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,1000 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,1000 |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 45 | RpCE11A | Izolatii higrofuge pe suprafete de beton, orizontale, la pardoseli, executate la cald, cu primer de bitum aplicat in 2 straturi cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 3,7500 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,1000 |
| 47 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 22,3500 |
| 48 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,8000 |
| 49 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,7500 |
|  |  | 1.2.5. Pereti |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 72,2100 |
| 51 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 72,2600 |
| 52 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 72,2600 |
| 53 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 50,4500 |
| 54 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -50,4500 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,4500 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 50,4500 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,4500 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,4530 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti interioare sub teracota | m2 | 21,7600 |
| 60 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 21,7600 |
|  |  | 1.2.6. Timplarii |  |  |
| 61 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc, U2 2,05x0,7-1buc) | m2 | 3,3200 |
|  |  | 1.3. Biroul Nr.3 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 24,3200 |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 53,8600 |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 65 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 24,3200 |
|  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 24,3200 |
| 67 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 24,3200 |
| 68 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 24,3200 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,3200 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,3200 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,3200 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,3200 |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,3200 |
| 74 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 24,3200 |
| 75 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,5100 |
|  |  | 1.3.4. Pereti |  |  |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 53,8600 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,8600 |
| 78 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 53,8600 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,8600 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,8600 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,8600 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,8600 |
|  |  | 1.3.5. Timplarii |  |  |
| 83 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.4. Biroul Nr.4 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 15,5400 |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 37,1100 |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 87 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,5400 |
|  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 15,5400 |
| 89 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 15,5400 |
| 90 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 15,5400 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,5400 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,5400 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,5400 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,5400 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,5400 |
| 96 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 15,5400 |
| 97 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,5400 |
|  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 37,1100 |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,1100 |
| 100 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 37,1100 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,1100 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,1100 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,1100 |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,1100 |
|  |  | 1.4.5. Timplarii |  |  |
| 105 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.5. Hol Nr.1 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 7,4000 |
| 107 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 25,5000 |
| 108 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 109 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 7,4000 |
|  |  | 1.5.2. Tavane |  |  |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 7,4000 |
| 111 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 7,4000 |
| 112 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 7,4000 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,4000 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,4000 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,4000 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,4000 |
|  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,4000 |
| 118 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 7,4000 |
| 119 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 7,8000 |
|  |  | 1.5.4. Pereti |  |  |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 25,5000 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,5000 |
| 122 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 25,5000 |
| 123 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,5000 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,5000 |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,5000 |
|  |  | 1.5.5. Timplarii |  |  |
| 127 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.6. Biroul Nr.5 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 24,5000 |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 50,4600 |
| 130 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 131 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.6.2. Tavane |  |  |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 24,5000 |
| 133 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 24,5000 |
| 134 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 24,5000 |
| 135 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,5000 |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.6.3. Pardoseli |  |  |
| 139 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,5000 |
| 140 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 24,5000 |
| 141 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,5100 |
|  |  | 1.6.4. Pereti |  |  |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 50,4600 |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,4600 |
| 144 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 50,4600 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,4600 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,4600 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,4600 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,4600 |
|  |  | 1.6.5. Timplarii |  |  |
| 149 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.7. Biroul Nr.6 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 150 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 24,5000 |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 50,4600 |
| 152 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 153 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.7.2. Tavane |  |  |
| 154 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 24,5000 |
| 155 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 24,5000 |
| 156 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 24,5000 |
| 157 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,5000 |
| 158 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,5000 |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,5000 |
|  |  | 1.7.3. Pardoseli |  |  |
| 161 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,5000 |
| 162 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 24,5000 |
| 163 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,5100 |
|  |  | 1.7.4. Pereti |  |  |
| 164 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 50,4600 |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,4600 |
| 166 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 50,4600 |
| 167 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,4600 |
| 168 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,4600 |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,4600 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,4600 |
|  |  | 1.7.5. Timplarii |  |  |
| 171 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.8. Hol Nr.2 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 172 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 152,8700 |
| 173 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.8.2. Tavane |  |  |
| 174 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 51,3000 |
|  |  | 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 175 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,3000 |
| 176 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 51,3000 |
| 177 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 52,4000 |
|  |  | 1.8.4. Pereti |  |  |
| 178 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 152,8700 |
| 179 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 152,8700 |
| 180 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 152,8700 |
| 181 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 152,8700 |
| 182 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -152,8700 |
| 183 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 152,8700 |
| 184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 152,8700 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 152,8700 |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 152,8700 |
|  |  | 1.8.5. Timplarii |  |  |
| 187 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.9. Casa scarii Nr.2 et.2 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 90,1600 |
| 189 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,7800 |
|  |  | 1.9.2. Tavane |  |  |
| 190 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 91,1600 |
|  |  | 1.9.3. Pardoseli |  |  |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,9900 |
| 192 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 75,9900 |
| 193 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 26,9000 |
|  |  | 1.9.4. Pereti |  |  |
| 194 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari | m2 | 90,1600 |
| 195 | CF05A | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 90,1600 |
| 196 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2 | m2 | 90,1600 |
| 197 | CF50A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 90,1600 |
| 198 | CF51A | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2 | m2 | -90,1600 |
| 199 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,1600 |
| 200 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 90,1600 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,1600 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,1600 |
|  |  | 1.9.5. Timplarii |  |  |
| 203 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 3,7800 |
|  |  | 1.10. Biroul Nr.7 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 204 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 31,3600 |
| 205 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 57,7700 |
| 206 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 207 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 31,3600 |
|  |  | 1.10.2. Tavane |  |  |
| 208 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 31,3600 |
| 209 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 31,3600 |
| 210 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 31,3600 |
| 211 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,3600 |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 31,3600 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 31,3600 |
| 214 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 31,3600 |
|  |  | 1.10.3. Pardoseli |  |  |
| 215 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,3600 |
| 216 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 31,3600 |
| 217 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 20,6000 |
|  |  | 1.10.4. Pereti |  |  |
| 218 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 57,7700 |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,7700 |
| 220 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 57,7700 |
| 221 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,7700 |
| 222 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,7700 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,7700 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,7700 |
|  |  | 1.10.5. Timplarii |  |  |
| 225 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.11. Biroul Nr.8 |  |  |
|  |  | 1.11.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 226 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 15,1200 |
| 227 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 42,8400 |
| 228 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
| 229 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 15,1200 |
|  |  | 1.11.2. Tavane |  |  |
| 230 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 15,1200 |
| 231 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 15,1200 |
| 232 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 15,1200 |
| 233 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,1200 |
| 234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,1200 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,1200 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,1200 |
|  |  | 1.11.3. Pardoseli |  |  |
| 237 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,1200 |
| 238 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 15,1200 |
| 239 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,7000 |
|  |  | 1.11.4. Pereti |  |  |
| 240 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 42,8400 |
| 241 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,8400 |
| 242 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 42,8400 |
| 243 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,8400 |
| 244 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,8400 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,8400 |
| 246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,8400 |
|  |  | 1.11.5. Timplarii |  |  |
| 247 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.12. Debara |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 248 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 8,8000 |
| 249 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 32,9100 |
| 250 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,8900 |
|  |  | 1.12.2. Tavane |  |  |
| 251 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 8,8000 |
| 252 | CF52A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 8,8000 |
| 253 | CF53B K=5 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art CF52) | m2 | 8,8000 |
| 254 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,8000 |
| 255 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,8000 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,8000 |
| 257 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,8000 |
|  |  | 1.12.3. Pardoseli |  |  |
| 258 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,8000 |
| 259 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm | m2 | 8,8000 |
| 260 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 11,1000 |
|  |  | 1.12.4. Pereti |  |  |
| 261 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 32,9100 |
| 262 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,9100 |
| 263 | CF51B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) | m2 | 32,9100 |
| 264 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,9100 |
| 265 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,9100 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 32,9100 |
| 267 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,9100 |
|  |  | 1.12.5. Timplarii |  |  |
| 268 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 2,05x0,9-1buc) | m2 | 1,8900 |