Lotul Consumabile

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara | De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | bucată | 3000 |
| 2 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi cu holder | bucata | 20 000 |
| 3 | Ac steril recoltare tip fluturas pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la copii cu holder | bucata | 1 000 |
| 4 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant, Na –citrat 3,8% | (Na –citrat 3,8%), volum de singe 3-3,5 ml, cu capac de cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare şi etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum | bucată | 7 000 |
| 5 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant, 1 ml | Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 20 000 |
| 6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant, 100 mkl | (K3EDTA), volum de sănge 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) | bucată | 3 000 |
| 7 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă | Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 40” volum - 1,28 ml, cu etichetă, dimensiuni 9x120 mm; | bucată | 20 000 |

Cerinţe specifice:

Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.