WinСмета2000

| Extinderea si modernizarea retelelor de iluminat public in comuna Berlinti r-ul Briceni. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 06/03-2024

Lucrari de reparatii a iluminatului stradal  din s.Berlinti  PT232BV12 , PT225BV12, PT226BV12 ,PT235BV12 , PT224BV12 , PT227BV12  si s.Caracusenii Noi -   PT467 BR6 , PT87  BR6  din r-ul Briceni.

Intocmit in baza listei defecţiunilor elaborată de comisia Beneficiarului Nr.01-2024 din 04-03-2024.

Intocmit in baza proiectului Nr.01/02-24 IEE.

(denumirea lucrari)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii generale.. |  |  |  |  |
| 1.1 | TsA01B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,16 |  |  |
| 1.2 | CA03B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,38 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 144,94 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,39 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,36 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,30 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut. | 0,16 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,12 |  |  |
| 1.3 | CL17B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 66,00 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,54 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,66 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 66,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,33 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,53 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,66 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,32 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,32 |  |  |
| 1.4 | CL57A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 7,80 |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,64 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 8,19 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,16 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,08 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,62 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,08 |  |  |
| 1.5 | CN27A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 1,20 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,48 |  |  |
|  | 2430226103295 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice | kg | 10,32 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,58 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,76 |  |  |
|  | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 2,28 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,54 |  |  |
| 1.6 | RpEA02C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. | m | 24,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,96 |  |  |
|  | 2521216704234 | Tub PVC 16/8 negru | m | 25,83 |  |  |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 2,52 |  |  |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 3,78 |  |  |
| 1.7 | RpEA05C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm cu D=32mm | m | 20,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,00 |  |  |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofrat cu D=32mm | m | 22,44 |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,44 |  |  |
| 1.8 | 34-02-025-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea pilonilor simpli din beton armat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 6,5 | buc | 95,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 138,70 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea pentru lucrari exterioare, neagra, marca "МА-015", "ПФ-014" | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-0627 | Ulei combinat de in "К-2" | t | 0,00 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,59 |  |  |
|  | 440-9006 | Constructii din beton armat prefabricat | m3 | 41,89 |  |  |
|  | 010311 | Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodaririi apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.) | h-ut. | 17,10 |  |  |
|  | 160401 | Utilaj de forat-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincimea forarii 1,5-3 m | h-ut. | 21,85 |  |  |
| 1.9 | 08-02-472-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,44 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,36 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,13 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,86 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,20 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,51 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,20 |  |  |
| 1.10 | 08-02-471-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 17,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 145,07 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 1,42 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,04 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 13,65 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,45 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 44,45 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,45 |  |  |
| 1.11 | 08-02-471-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 17,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 145,07 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,82 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,03 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 12,42 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,40 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 44,45 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,40 |  |  |
| 1.12 | 33-04-008-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 13,59 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 474,29 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe | kg | 0,27 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00 |  |  |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,01 |  |  |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 81,54 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 1,36 |  |  |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 28,54 |  |  |
|  | 507-9101 | Conductori izolati | t | 0,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 44,03 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 32,07 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 23,78 |  |  |
| 1.13 | 5596 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Supoprti pentru corpuri de iluminat KPCT/D40 x 500 | buc | 277,00 |  |  |
|  | 1365 | Suporti pentru corpuri de iluminat KPST X D40x500 | buc | 277,00 |  |  |
| 1.14 | Pret de piata п. К=1,00 | Banda de montare /inox/ F19-07 30mm | m | 3 090,00 |  |  |
|  | 3130134817404221 | Banda de montare /inox/ F19-07 30mm | m | 3 120,90 |  |  |
| 1.15 | 1111000100020-21 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema pentru banda de montare KM20-20 | buc | 2 760,00 |  |  |
|  | 1319734658251 | Clema pentr banda de montare Km20-20 | buc | 2 760,00 |  |  |
| 1.16 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 312,00 |  |  |
|  | 13197346582513 | Clema de sustinere PA-25 | buc | 315,12 |  |  |
| 1.17 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | buc | 446,00 |  |  |
|  | 131973465825131 | Clema ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | buc | 450,46 |  |  |
| 1.18 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clronstein din aluminiu CS-1500 | buc | 670,00 |  |  |
|  | 131973465825123 | Cronstein din aluminiu CS-1500 | buc | 676,70 |  |  |
| 1.19 | 1111000100020-22 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de cnecsiune FIDOS 1.5-10/16-16-95 | buc | 834,00 |  |  |
|  | 13197346582513222 | Clema de conecsiune FIDOS 1.5-10/16-16-95 | buc | 842,34 |  |  |
| 1.20 | 1111000100020-222 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Clema de cnecsiune FIDOS 16-95 | buc | 438,00 |  |  |
|  | 1319734658251322232 | Clema de conecsiune FIDOS -16-95 | buc | 442,38 |  |  |
| 1.21 | 1111000100020-225 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Gilza GA 35-7KWT | buc | 48,00 |  |  |
|  | 131973465825137 | Gilza GA 35-7KWT | buc | 48,48 |  |  |
| 1.22 | 1111000100020-2299 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conector VAGO OJ CMK422 | buc | 717,00 |  |  |
|  | 13197346582513222789 | Clonector VAGO OJ CMK -422 | buc | 724,17 |  |  |
| 1.23 | 1111000100020-2291 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Zajim plasecnii PS 1-1 | buc | 189,00 |  |  |
|  | 13197346582513288789 | Zajim plasecnii PS 1-1 | buc | 190,89 |  |  |
|  |  | 2. lucrari de reparatii speciale. |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. lucrari de montare LEA 0,22KV |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 33-04-014-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea corpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT. | buc | 277,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 634,33 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,02 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 2,77 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,00 |  |  |
|  | 201-9251 | Suporti | kg | 0,00 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,00 |  |  |
|  | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc АВВГ- 3x25mmp | m | 521,00 |  |  |
|  | 503-9042 | Corpuri de iluminat stradal de tip LED 50WT Optima LED | buc | 277,00 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 221,60 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 30,47 |  |  |
| 2.1.2 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip CИП5 2x25mm2 | m | 12 127,00 |  |  |
|  | 3313013482174042 | Cablu de energie de tip СИП5 2x25mm2 | m | 12 248,27 |  |  |
| 2.1.3 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip CИП5 2x35mm2 | m | 1 467,00 |  |  |
|  | 31301348174042 | Cablu de energie de tip СИП5 2x35mm2 | m | 1 481,67 |  |  |
| 2.1.4 | Pret de piata п. К=1,00 | Montarea cablurilor electrice de tip AVVG 2 2x35 | m | 30,00 |  |  |
|  | 313013481740421021 | Cablu de energie de tip AVVG2 2x35 | m | 30,30 |  |  |
| 2.1.5 | 08-03-600-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza - ZCG112ASe 5-40A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,34 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,01 |  |  |
| 2.1.6 | 08-03-575-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare -contactor KMI 109109A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,00 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,00 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 3.1 | 2365-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Lada metalica ЩМП350ч250 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 13659849 | Lada metalica ЩМП350ч250 | buc | 1,00 |  |  |
| 3.2 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator de sarcina BH - 32,32A | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1365984911 | Intrerupator de sarcina - BH- 32 32A. | buc | 2,00 |  |  |
| 3.3 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29,13A/B | buc | 3,00 |  |  |
|  | 136598491122 | Intrerupator de automat BA47 - 29,13A/B | buc | 3,00 |  |  |
| 3.4 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intrerupator automat BA47-29 IP / B 13A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 136598491122555 | Intrerupator de automat BA47 - 29 IP / B13A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.5 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | BZUM DDE 1 tip /5-50A/ 220V. | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1365984911223 | BZUM - TF -02 - 100 | buc | 1,00 |  |  |
| 3.6 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taimer AHC 15A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 136598491122388 | Taimer AHC 15A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.7 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Limitator de supratensiuni OPS - 1P | buc | 1,00 |  |  |
|  | 136787598491122388 | Limitator de supratensiuni OPS - 1P | buc | 1,00 |  |  |
| 3.8 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contactor -pornitor magnetic KMI 10910 9A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 13678756598491122388 | Contactor-pornitor magnetic KMI 10910 9A | buc | 1,00 |  |  |
| 3.9 | 2365-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Contor electric monofazat ZCG112ASe 5 - 40A | buc | 1,00 |  |  |
|  | 13659849112231 | contor electri monofazat ZCG112ASe 5- 40A | buc | 1,00 |  |  |

Proiectant                                                                                       N.Rudoi.

__________________________________________________________________________