Anexa nr. 22

la Documentația standard ord.M.F.nr.115

din 15. 09. 2021

## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție Conform achiziții.md din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model KD 60 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului -serviciului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model KD 60 |  |  |  | Schimbarea: -filtru ulei; -filtru aer; -filtru combustibil; -antigel. Verificarea: -partea electronică; -starea radiatorului și curățarea după caz; -tensionarea curelei ventilatorului ; -nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; -funcționarea încărcătorului staționar; -funcționarea pompei de combustibil; -sistemului de încălzire a motorului; -siguranțelor, contactelor; -pernelor anti vibrante; -sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; -integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; -funcționarea panoului de control; -funcționarea pornirii în regim manual; -verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; -verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei acestora; -curățarea generatorului cu aer comprimat. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard ord.M.F.nr.115

din 15. 09. 2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție Conform achiziții.md din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model KD 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 50532300-6 | Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model KD 60 | buc | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2023, la necesitate sau în termen de 1 zi de la solicitare | MD69TRPBAA222500A00809AC |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________