CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Horesti ,  raionul Ialoveni.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Horesti ,  raionul Ialoveni.

3. Obiectul achiziţiilor  Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni.

Lucrari de  reparatie a drumurilor locale.

Str. Dragos  Voda  -S=628 m.p. ,        str. Mihai Eminescu     - S=280 m.p.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a drumurilor locale. |  |  |
|  |  | 1.1. str. Dragos Voda. S=628 m.p. |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Pereti de sprijin. L=45m.l. | m3 | 14,400 |
| 2 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Peretii de sprijin. | m2 | 90,000 |
| 3 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm. Diametrul 12mm. Armatura A3. Peretii de sprijin | kg | 1 198,800 |
| 4 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Peretii de sprijin. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 27,000 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,600 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 108,000 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,600 |
| 8 |  | Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata) | m3 | 60,000 |
| 9 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint cu aducerea pina la densitatea de minim 1.65 kg/cm2, pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. | 100 m3 | 0,600 |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,280 |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 62,800 |
| 12 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 6,280 |
| 13 | CC03C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 8mm. | kg | 4 465,000 |
| 14 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton rutier BCR 4.5 | m2 | 628,000 |
| 15 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 228,000 |
| 16 | DC07A | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa | 1000 m2 | 0,628 |
|  |  | 1.2. str. Mihai Eminescu. S=280 m.p. |  |  |
| 17 | CP51C | Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului . Lucrari de demontare. k=0.6 K=0,60000 | buc | 20,000 |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Perete de consolidare . L=66m.l. | m3 | 8,000 |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Perete de consolidare. | m2 | 26,400 |
| 20 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm. Diametrul 12mm. Armatura A3. Perete de consolidare. | kg | 421,970 |
| 21 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Perete de consolidare. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 11,880 |
| 22 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,800 |
| 23 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 28,000 |
| 24 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,800 |
| 25 | CC03C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 8mm. | kg | 1 990,800 |
| 26 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton rutier BCR 4.5 | m2 | 280,000 |
| 27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 93,300 |
| 28 | DC07A | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa | 1000 m2 | 0,280 |

Conducatorul grupului de lucru                                            P. CIGOREANU