| Lucrări de reparație în laboratorul clinico-diagnostic din cadrul IMC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 120,00 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 34,00 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 386,40 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 219,80 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 457,40 |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 125,50 |
| 7 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,10 |
| 8 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,55 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 265,00 |
| 10 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 8,50 |
| 11 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 45,50 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt | m2 | 2 362,10 |
| 13 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 703,10 |
| 14 | CF17B K=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 445,10 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 285,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 105,00 |
| 17 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 2 105,00 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 105,00 |
| 19 | CF51A | Tencuieli interioare de 25 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K materiale =25 , K manopera =5 | m2 | 2 105,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 029,70 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2 105,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ((Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1 806,60 |
| 23 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime) | m2 | 298,40 |
| 24 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 113,20 |
| 25 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 255,00 |
| 26 | CK26C | Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi) | m | 1 347,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Glafuri, rigole, coloane |  |  |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 200,60 |
| 28 | RpCI42A | Demontarea elementelor de interior - glafuri, sorturi, la fereastra | m | 21,90 |
| 29 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 200,60 |
| 30 | CK26D | Montarea coltari din aluminiu la muchii ( se exclud suruburi) | m | 148,50 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 200,60 |
| 32 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 727,70 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 200,60 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 200,60 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 200,60 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 200,60 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 200,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 38 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate | m2 | 168,30 |
| 39 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC hidrofug) | m2 | 279,50 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 279,50 |
| 41 | CF57A k=2 mat, util | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje | m2 | 279,50 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 279,50 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) | m2 | 279,50 |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (600x600x12mm) (casetat) | m2 | 704,30 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 45 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,00 |
| 46 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 556,10 |
| 47 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 263,80 |
| 48 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 131,00 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund | m2 | 950,80 |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 950,80 |
| 51 | CG01A1 K=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga strt final 7cm | m2 | 950,80 |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 759,50 |
| 53 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: se scade 3 mm grosime | m2 | -759,50 |
| 54 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 12,90 |
| 55 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 232,20 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 262,00 |
| 57 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 10-15 cm cu profil special (linoleum medical omogen, antistatic 2mm, lat 2 m ,dens 3060 g/m2 grup T) | m2 | 807,40 |
| 58 | CK18C aplicat | Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm | m | 11,30 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 219,60 |
| 60 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice. | kg | 150,00 |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 40,80 |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervazuri, masti, etc.) | m2 | 21,00 |
| 63 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (+plasa antimoschit sticla LOW E +opritoare la deschidere (limitarea la descridere) Clasa A , U profil: 1,2-1,6 W/m2K) | m2 | 40,80 |
| 64 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (calitatea superioara ) | m2 | 39,70 |
| 65 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi duble)(calitatea superioara ) | m2 | 39,30 |
| 66 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulapuri electricitate hol, nise) profil Z aluminiu | m2 | 17,80 |
| 67 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu lat min 100 mm cu sticla 2 rinduri cu pelicula bronata la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa inclusiv feroneria (vitralii cu usa hol )(calitatea superioara ) | m2 | 80,70 |
| 68 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) se va coordona cu beneficiarul ( Usi batante ) | m2 | 73,40 |
| 69 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usi de interior tip G01 sau echivalent ,carcasa din lemn tare , acoperita cu placi MDF vopsit ,cant aluminiu pe tot perimetru carcasa la usa MDF cu sistema telescopica +2 balamali ascunse inclusiv ancandramentele ) ) se va coordona cu beneficiarul (Usi duble ) | m2 | 13,20 |
| 70 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle( Lacat magnet cu cilindru cheie ,miner hromat set) | buc | 43,00 |
| 71 | CK35A aplicat | Opritori la usi din cauciuc | buc | 108,00 |
| 72 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 4,00 |
| 73 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 33,40 |
| 74 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre b=450 | m | 33,40 |
| 75 | CK07B aplic | Coltare din pvc 50x50 cul. alba montate muchii la pereti in cadrul de usi - (Coltare de protectie ) | m | 190,00 |
| 76 | CK26C aplicativ | Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) | m | 178,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 77 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 56,00 |
| 78 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 56,00 |
| 79 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 50,40 |
| 80 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 12,60 |
| 81 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm (ape pluviale) | m | 23,10 |
| 82 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 7,00 |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 22,00 |
| 84 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 85 | SE45E aplicat | Demontare aparat pentru distilarea apei (DOAR MANOPERA) | buc | 1,00 |
| 86 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 49,50 |
| 87 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 45,20 |
| 88 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 21,00 |
| 89 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 41,00 |
| 90 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 58,00 |
| 91 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 60,00 |
| 92 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,00 |
| 93 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (cada dus inclus in utilaj) | buc | 2,00 |
| 94 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 18,00 |
| 95 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete tabla inox la comanda dimensiuni 50x50 cm adincime 25 cm + carcas inox cost utilaj) | buc | 2,00 |
| 96 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) | buc | 2,00 |
| 97 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 18,00 |
| 98 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 99 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 100 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m | 96,60 |
| 101 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 120,00 |
| 102 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 46,00 |
| 103 | RpSC31A | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid) | buc | 10,00 |
| 104 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) | m | 2,00 |
| 105 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser Hartie Igienica) | buc | 10,00 |
| 106 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 96,00 |
| 107 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 9,60 |
| 108 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,47 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari incalzire |  |  |
| 109 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 36,50 |
| 110 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 88,00 |
| 111 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 54,00 |
| 112 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) | m | 128,00 |
| 113 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala | buc | 120,00 |
| 114 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 36,00 |
| 115 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
| 116 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 54,00 |
| 117 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 54,00 |
| 118 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) | buc | 10,00 |
| 119 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 16,00 |
| 120 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 24,00 |
| 121 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 34,00 |
| 122 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 216,00 |
| 123 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 element Bimetal | buc | 3,00 |
| 124 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente Bimetal | buc | 2,00 |
| 125 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 20 elemente Bimetal | buc | 1,00 |
| 126 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator EXISTENT (din demontare) | buc | 21,00 |
| 127 | RpIE02A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 128,00 |
| 128 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 128,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Sistem de ventilare |  |  |
| 129 | RCsB30Lk=3 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 6,00 |
| 130 | RCsB30S k=3 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 260 mm | buc | 1,00 |
| 131 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,00 |
| 132 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm | m2 | 25,32 |
| 133 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm | m2 | 39,37 |
| 134 | IzH22A | Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent | m2 | 35,60 |
| 135 | pret de piata | Алюминиевая клейкая лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 6,00 |
| 136 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla n zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 35,60 |
| 137 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 35,60 |
| 138 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 35,00 |
| 139 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 6,00 |
| 140 | VB30B aplicativ | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata s de 0,5 mm grosime ( doar manopera) | m2 | 4,00 |
| 141 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 106,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Hidrant incendii |  |  |
| 142 | RpSD31A | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) cu Pictograma de Hidrant, tel de urgenta 112 | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Diverse |  |  |
| 143 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 285,00 |
| 144 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 285,00 |
| 145 | TsI50C5 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 285,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 146 | pret furnizor | Cabina dus cu sticla securizata pe role cu cada din poliacril sau similar complect | buc | 2,00 |
| 147 | pret furnizor | Masa de inox dimensiuni 1500x1000x850 mm | buc | 2,00 |
| 148 | pret furnizor | Perdea de dus (h) 2000 x 1200 (inclusiv sistemul de fixare) | buc | 2,00 |
| 149 | pret furnizor | Chiuvete tabla inox la comanda dim 50x50 cmm adincimea 25 cm + carcas inox | buc | 2,00 |
| 150 | pret furnizor | Hota microbiologica PCR DNA RNA filtranta moleculara cu flux laminar vertical; optional cu evacuare in exterior Model: tip sau echivalent ML-FLV1200-ULPA Protectie: operator + mediului inconjurator + produsul manipulat Mod de Protectie: prefiltru de particule + filtru carbune activ + filtru ULPA clasa U15 + lampa bactericida / germicida UV cu flux laminar vertical | buc | 2,00 |
| 151 | Pret de piata | Stingator OП-5 | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 3. Sistem Electric interior |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 152 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 450,00 |
| 153 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 450,00 |
| 154 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 155 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 156 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 171,00 |
| 157 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 146,00 |
| 158 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) | buc | 2,00 |
| 159 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module) | buc | 2,00 |
| 160 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) | buc | 1,00 |
| 161 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 98,00 |
| 162 |  | Sina PE | buc | 5,00 |
| 163 |  | Sina N | buc | 5,00 |
| 164 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 59,30 |
| 165 | pret furnizor | Tub Flexibil d=16-25 | m | 5 930,00 |
| 166 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 6,05 |
| 167 | pret furnizor | Tub Flexibil d=40 | m | 605,00 |
| 168 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 55,90 |
| 169 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 1 980,00 |
| 170 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m | 3 610,00 |
| 171 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,60 |
| 172 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 4x1,5 mm2 | m | 340,00 |
| 173 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 5x2,5 mm2 | m | 420,00 |
| 174 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,85 |
| 175 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2 | m | 185,00 |
| 176 | pret furnizor | Doze 100x100 | buc | 56,00 |
| 177 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu / 1 clapeta | buc | 32,00 |
| 178 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ 2 clapete | buc | 20,00 |
| 179 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ clapete tip scara | buc | 19,00 |
| 180 | RpEE17A | Priza cu impamantare tip ingropat 16A | buc | 178,00 |
| 181 | RpEE17A | Priza cu impamantare tip ingropat 16A (Conditioner) | buc | 18,00 |
| 182 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 1,49 |
| 183 | material | Corp de iluminat incastrat LED, 600x600mm 35W, 4000K | buc | 149,00 |
| 184 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,16 |
| 185 | material | Corp de iluminat LED, 12W, 4000K | buc | 16,00 |
| 186 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W | buc | 10,00 |
| 187 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Cost utilaj |  |  |
| 188 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 | buc | 2,00 |
| 189 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 24 module IP31 | buc | 2,00 |
| 190 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 | buc | 1,00 |
| 191 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 8,00 |
| 192 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, | buc | 37,00 |
| 193 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B | buc | 12,00 |
| 194 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B | buc | 20,00 |
| 195 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА | buc | 7,00 |
| 196 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 14,00 |
| 197 |  | Covor dielectric 600 x 600 x 6 mm Negru | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 4. Sistem de internet/ telefon |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de montare |  |  |
| 198 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 6,00 |
| 199 | pret furnizor | Tub flexibil d=16-25 | m | 600,00 |
| 200 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 6,10 |
| 201 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) | m | 610,00 |
| 202 | pret furnizor | Cablu fibro-optic telefon | m | 125,00 |
| 203 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza internet RJ 45 | buc | 22,00 |
| 204 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza telefon RJ11 | buc | 13,00 |
|  |  | Capitolul 5. Semnalizare de incendiu |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 205 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 35,00 |
| 206 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 35,00 |
| 207 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,00 |
| 208 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 209 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (Контрольная панель на 8 зон Артон 08П) | buc | 2,00 |
| 210 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Передатчик GSM DAT alarm) (se exclude resursa masa utilaj) | set | 2,00 |
| 211 | 10-01-039-06 | Acumulator 12в, 17А/ч | buc | 2,00 |
| 212 | 10-04-066-05 | Sonerie ЗПО | buc | 9,00 |
| 213 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum SPD3.1 | buc | 135,00 |
| 214 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ SPR3LM ручной | buc | 8,00 |
| 215 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 15,12 |
| 216 | pret furnizor | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8мм2 | m | 1 512,00 |
| 217 | pret furnizor | Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2 | m | 95,00 |
| 218 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 12,00 |
| 219 | pret furnizor | Teava gofro din V/P d=20 | m | 1 200,00 |
| 220 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm | m | 450,00 |
|  |  | Capitolul 5.3. Utilaj |  |  |
| 221 | pret furnizor | Контрольная панель на 8 зон Артон 08П | buc | 2,00 |
| 222 | pret furnizor | Передатчик GSM DAT alarm | buc | 2,00 |
| 223 | pret furnizor | Аккумулятор 12B, 7Ач | buc | 2,00 |
| 224 | pret furnizor | Сирена EN54 ЗПО | buc | 10,00 |
| 225 | pret furnizor | Извещатель пожарный дымовой SPD3.1 | buc | 135,00 |
| 226 | pret furnizor | Извещатель пожарный ручной SPR3LM | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 6. Ventilarea ,Conditionarea |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 227 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h(conditionere bloc interior/exterior) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Lucrari de montare |  |  |
| 228 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 4,00 |
| 229 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (existente) inclusiv vacumarea si adaos de freon | buc | 2,00 |
| 230 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 6.3. Utilaj |  |  |
| 231 | pret furnizor | Conditionere aparate de tip split 12000 BTU complect invertor | buc | 4,00 |
| 232 | pret furnizor | Conditionere aparate de tip split 18000 BTU complect invertor +ionizare + purificare tip model CH-S18FTXAL sau echivalent | buc | 6,00 |
| 233 | pret furnizor | Ventilator de canal d100 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 7. Acces control |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Lucrari de montare |  |  |
| 234 | 10-04-112-01 | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R) | buc | 2,00 |
| 235 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj) | buc | 2,00 |
| 236 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Cчитыватель карт Em-marine) | buc | 1,00 |
| 237 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро-магнитный ) | buc | 2,00 |
| 238 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) | buc | 2,00 |
| 239 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе) | buc | 2,00 |
| 240 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре) | buc | 2,00 |
| 241 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 4,00 |
| 242 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,80 |
| 243 |  | Cablu UTP cat.5e | m | 80,00 |
| 244 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto) | 100 m | 0,80 |
| 245 |  | Teava gofrata d=16 | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 7.2. Costul utilajului |  |  |
| 246 |  | Автономный контроллер доступа IFSEC Z5R | buc | 2,00 |
| 247 |  | Бокс для контроллера | buc | 2,00 |
| 248 |  | Резервированный источник питания с монтажным боксом 5А, 12 В | buc | 2,00 |
| 249 |  | Аккумулятор 12В-7А | buc | 2,00 |
| 250 |  | Cчитыватель карт | buc | 2,00 |
| 251 |  | Замок электро-магнитный | buc | 2,00 |
| 252 |  | Магнито-контактный, на клейкой основе | buc | 2,00 |
| 253 |  | Релейный блок для разблокировки при пожаре | buc | 2,00 |
| 254 |  | Карта доступа | buc | 10,00 |
| 255 |  | Buton de iesire ZKTeco EX803L, Metal | buc | 4,00 |