| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-5-5

Platforma E. Rezervoare de apa. Elemente de constructie - E-C.2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Defrisarea stratului fertil de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,5300 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,1130 |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,5300 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,7049 |  |
| 3 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,5300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,0335 |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 84,8000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,9674 |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,5300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1590 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0011 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1749 |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,5900 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,3595 |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,6600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,8212 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,8574 |  |
| 8 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pietris, fractia 16-32 mm) |  |  | m3 |  | 20,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,1960 |  |
|  | 14211022068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32 mm |  |  | m3 |  | 23,4600 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,0400 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,2840 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 8,5680 |  |
| 9 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pietris, fractia 8-16 mm) |  |  | m3 |  | 20,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,1960 |  |
|  | 14211022069 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 8-16 mm |  |  | m3 |  | 23,4600 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,0400 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,2840 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 8,5680 |  |
| 10 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. (Executia pernei din argila nisipoasa, H=0.9 m) |  |  | 100 m3 |  | 1,0100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1919 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4040 |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,1131 |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,4644 |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 2,0604 |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 2,4442 |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 2,5048 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,3029 |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pietris, fractia 16-32 mm) |  |  | m3 |  | 9,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,2367 |  |
|  | 14211022068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32 mm |  |  | m3 |  | 10,7295 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9330 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,9593 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,9186 |  |
| 12 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pietris, fractia 8-16 mm) |  |  | m3 |  | 9,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,2367 |  |
|  | 14211022069 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 8-16 mm |  |  | m3 |  | 10,7295 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9330 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,9593 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,9186 |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul |  |  | 100 m3 |  | 0,5600 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,6104 |  |
| 14 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 5,6000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,6000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,5600 |  |
| 15 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,5600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,9392 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,8184 |  |
| 16 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,0300 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 6,8175 |  |
| 17 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 484,8000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 11,2474 |  |
| 18 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,0300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,0908 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,2120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructie fundatie, FR-2 - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,6000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,6000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3600 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,9600 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,2000 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,4400 |  |
| 20 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Beton de egalizare 10 cm, Beton C8/10) |  |  | m3 |  | 25,3000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 97,4050 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,4450 |  |
|  | 2663102100075 |  | Beton cl. C8/10 |  |  | m3 |  | 26,1918 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,5553 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 10,1200 |  |
| 21 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 92,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,4000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 69,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,4600 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 27,6000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 27,6000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,7600 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,6000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,3000 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 9,2000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0920 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0920 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1380 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 11,0400 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,8400 |  |
| 22 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 - 14 mm) |  |  | kg |  | 5 159,2800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 304,3975 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,6371 |  |
|  | 27106021009 |  | Otel beton, D=10 - 14 mm |  |  | kg |  | 5 288,2620 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 773,8920 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 51,5928 |  |
| 23 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2; XF2. (Placa de fundatie FR - 2) |  |  | m3 |  | 114,0800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 456,3200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,6320 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 118,6860 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,5791 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 68,4480 |  |
| 24 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. (Primer bituminos) |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,4400 |  |
|  | 241331734601 |  | Primer bituminos |  |  | kg |  | 78,3000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2610 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0783 |  |
| 25 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Mastic hidroizolant pentru fundatii-doar manopera, mastic, macara fereastra) |  |  | m2 |  | 261,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 31,3200 |  |
|  | 2320322600036 |  | Mastic hidroizolant pentru fundatii |  |  | kg |  | 887,4000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5220 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie fundatie, FR-2 - 2 buc. |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |