Aprob:

Director P.U.A

Gh.Zadeseneț

_____  __________ ____

Caiet de sarcini

Pentru elaborarea proiectului de reprofilare a încăperilor de deservire tehnică în sector de producere pentru asamblarea autobuzelor la Î.M. “ Parcul Urban de Autobuze”.

Informație generală.

În cadrul Î.M “ Parcul Urban de autobuze “ se crează sector de producere pentru asamblarea autobuzelor. În blocul de producere Nr.2 destinat deservirii tehnice, se divizează 50 % de încăperi pentru asamblare. La încăperile preconizate  reprofilării pentru asamblare, se proiectează:

- Planșeu la nivel +4700 la încăperea liniei de asamblare cu suprafața de 220m.p.

- Sistem de ventilație la încăperea liniei diagnostice.

- Reutilarea rețelelor electrice la încăperile sectorului de asamblare, divizate de la cele existente ale încăperilor spălătoriei.

Planul încăperilor cu specificații încăperilor și utilajului se anexează.

- Planșeu din metal ondulat grosime pînă la 0.8 mm.

  - În încăperea cu înălțimea de 8m. , se montează planșeu suspendat de fermele existente la înălțimea de +4700mm. și dimensiuni de ( 36* 6)m

  - Planșeul se montează din 2 fășii de metal ondulat cu înălțimea profilului de 10mm și lățimea fășiei de 2000mm fixate de carcas, aferente la pereți dea lungul încăperii, iar pe centrul podului se montează o fășie 2000mm de policarbonat monolit transparent de 3-4mm pe toată lungimea podului, destinat luminei de zi în încăpere.

  - În încăperea de asamblare se montează rețelele electrice pentru iluminare și alimentare cu energie de forță pentru utilajul tehnologic. Suprafața încăperii este de 324m.p. ( 54*6 )m.

- Sistem de ventilare la încăpere de diagnosticare.

  - se proiectează sistem de ventilare mixt, inclusiv:

- ventilație locală la trei posturi de diagnosticare a autobuzelor, pentru substanțele toxice eliminate în cazul funcționării motoarelor de ardere internă.

- Ventilație generală pentru toată încăperea de diagnosticare

  - în încăpere se proiectează iluminare electrică și alimentare a utilajului tehnologic, conform planului amplasării utilajului.

  - Cablurile de alimentare și dulapurile de distribuire se utilizează cele existente cu completare suplimentară la necesitate.

  - La încăperile auxiliare se proiectează iluminare electrică și puncte de alimentare 380/220 pentru utilaj tehnologic și probe. Diagnosticarea la posturile 2.2 și 2.3  se efectuiază cu aparate și dispositive mobile cu tensiune 220v.Total suprafața încăperilor auxiliare este de 260 m.p cu înălțimea de +3000mm.

  - Puterea totală a consumatorilor sectorului de producere la asamblare constituie pînă la 200kvt

- Determinarea masurilor de securitate in expluatarea sistemului energetic reutilat. Intocmirea schemelor retelelor electrice stabilite in Regulile de expluatare a retelor electrice si cerute de Inspectia din domeniul energetic.

- Intocmirea Devizului de cheltuieli.

- Summa estimată a lucrărilor de proiectare constituie 92455lei fără TVA

- Termenul de executare a lucrărilor de proiectare pînă la30 zile din momentul semnării contractului.

- Criteriul de apreciere a cîștigătorului – preț minim

Manager proiect			A.Postica

06.07.20