| Renovarea rețelei termice subterane existente DN150mm de la CT-306/14 până la CT-306/14-1 din bd. Moscova | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 80/25 - RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | GA12B | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm | buc | 1,000 |
| 2 | GA12C | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm | buc | 1,000 |
| 3 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 4,000 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 6,410 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 641m3*3%=19.23m3 | m3 | 19,230 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1.089,700 |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare | m3 | 641,000 |
| 8 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 16,300 |
| 9 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 21,220 |
| 10 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 21,220 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 1,260 |
| 12 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 1,260 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontaj |  |  |
| 13 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Canal din beton armat Л14-8, k=0.8, | buc | 34,000 |
| 14 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 200,000 |
| 15 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor) | t | 9,440 |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) | t | 9,440 |
| 17 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 266,800 |
| 18 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 266,800 |
| 19 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 11.8m3*0.25=2.95t) | t | 2,950 |
| 20 | TsI50B10 | Transportarea izolatiei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 2,950 |
|  |  | Capitolul 1.3. Beton armat. Suport fix Щ09-400 (3buc.) |  |  |
| 21 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л14-8 (din demontaj) | buc | 34,000 |
| 22 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) | m | 102,000 |
| 23 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 2,185 |
| 24 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ Talpa de reazem OP-3 | buc | 26,000 |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 54,000 |
| 26 | CB06A1 | Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor 20 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton, exclusiv ghermelele | m2 | 5,100 |
| 27 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 11,370 |
| 28 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 1.454,100 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea subterana a retelei termice |  |  |
| 29 | TfE01G | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul de 323,9*6,3/450 mm | m | 180,000 |
| 30 | TfE02G | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 300/450 mm | buc | 10,000 |
| 31 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN300/450 | buc | 6,000 |
| 32 | TfE05G | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 300/450 mm | buc | 4,000 |
| 33 | TfE04G | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 300/450 mm, set de izolare imbinarilor | buc | 44,000 |
| 34 | TfA09C2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata/ Suport mobil DN300/450- 26buc. ( 26 buc *15,9kg=413.4kg) | kg | 413,400 |
| 35 | M1L42B | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 160-360 mm | buc | 44,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitatea portanta sporita Gr. 0,23m S=195m2, Gr. 0,15m S=35m2 si pavajului S=126m2 |  |  |
| 36 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 44,000 |
| 37 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 130,000 |
| 38 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 195m2*0.23m+35m2*0.15m=50.1m3 | m3 | 50,100 |
| 39 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea asfaltobetonului | 100 m3 | 0,501 |
| 40 | TsI50B10 | Transportarea asfaltobetonului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km , 50.1m3*1.9=95.2t | t | 95,200 |
| 41 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 195,000 |
| 42 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (fara Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 50 mm) | m2 | 195,000 |
| 43 | DI82B | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (fara Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 50 mm) | m2 | 195,000 |
| 44 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 35,000 |
| 45 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (fara Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 50 mm) | m2 | 35,000 |
| 46 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 126,000 |
| 47 | RpCG23A adaptat | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat , (numai manopera) | buc | 5.170,000 |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 12,600 |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amenajare | m3 | 6,300 |
| 50 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06. Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc. ( Fara pavaj ) | m2 | 114,000 |
| 51 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, | m2 | 12,000 |
| 52 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara pret Borduri ) | m | 44,000 |
| 53 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,980 |