| Constructia retelei de canalizare in satul Buteni, raionul Hincesti | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15-22-A-1-CBA-2-8-1

Statie de pompare SPC-1 (CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,946 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,560 |
| 2 | TsA24A | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP) | h-ut | 60,00 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 1,000 |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 13,08 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,570 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.60mm | m3 | 5,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20mm | m3 | 5,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 7 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 0,24 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,550 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,272 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,101 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 51,720 |
|  | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 4,000 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 3,200 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 33,740 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,180 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,190 |
| 8 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |
| 9 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 8,946 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,750 |
| 10 | TsD02A11 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 8,946 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,250 |
| 11 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 | 8,946 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,950 |
|  | 2952270004020 | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,263 |
|  |  | 2. Statie de pompare |  |  |
| 12 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 2,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |
| 13 | CA02C011 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5 | m3 | 2,03 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2663102100035 | Beton cl. C3.5 | m3 | 1,020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,550 |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 14,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602100008 | Armatura AI d8mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 212,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602200012 | Armatura AIII d12mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 14 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 186,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602200014 | Armatura AIII d14mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 17 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,470 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15W4 F75 | m3 | 3,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2663102100015 | Beton cl. C 15W4 F75 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
| 19 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 14,77 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
| 20 | CC02I | Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,096 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602100006 | Armatura AI d6mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
| 21 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 10 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 406,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602200010 | Armatura AIII d10mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 22 | CC02J2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 543,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602200012 | Armatura AIII d12mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |
| 23 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 94,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,470 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15W4 F75 | m3 | 9,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2663102100015 | Beton cl. C 15W4 F75 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 80,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,010 |
| 26 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 94,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
| 27 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,90 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.