| Reparatia acoperisului Oficiul Medicului de Familie Dolna și rampa de acces în edificiu | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de desfacere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie |  |  | m2 |  |  | 137,00 |  |  |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - foi din tabla |  |  | m2 |  |  | 18,00 |  |  |
| 3 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  |  | 155,00 |  |  |
| 4 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  |  | 137,00 |  |  |
| 5 | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  | m2 |  |  | 8,00 |  |  |
| 6 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  |  | 8,00 |  |  |
| 7 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  |  | 8,00 |  |  |
| 8 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  |  | 8,00 |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  | 2,60 |  |  |
| 11 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  | 1,24 |  |  |
| 12 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 1,46 m3 |  |  | m2 |  |  | 155,00 |  |  |
| 13 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi |  |  | m3 |  |  | 0,48 |  |  |
| 14 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala |  |  | m3 |  |  | 5,78 |  |  |
| 15 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala |  |  | m3 |  |  | 1,94 |  |  |
| 16 | CK26B |  | Retinator de zapada LE-1.24m(gr.0.5mm) |  |  | m |  |  | 36,00 |  |  |
| 17 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125 |  |  | m |  |  | 46,00 |  |  |
| 18 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89 |  |  | m |  |  | 32,00 |  |  |
| 19 | CD07B1 |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m tabla cutata-Fronton |  |  | m2 |  |  | 3,40 |  |  |
| 20 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  | 0,81 |  |  |
| 21 | CE06B |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - strasina Tabla profilata H8 |  |  | m2 |  |  | 38,00 |  |  |
| 22 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu- coltar din tabla plana gr.0,5mm protejata anticoroziv--220x50 |  |  | m |  |  | 48,00 |  |  |
| 23 | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina |  |  | m2 |  |  | 42,00 |  |  |
| 24 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla profilata |  |  | m2 |  |  | 155,00 |  |  |
| 25 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  |  | 155,00 |  |  |
| 26 | pret piata |  | Bulon cu piulita, saiba M12 |  |  | buc |  |  | 182,00 |  |  |
| 27 | CL17B |  | Confectii metalice diverse (MC1, MC2,) |  |  | kg |  |  | 232,00 |  |  |
| 28 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(Ingradirea In1,In2 a acoperisului |  |  | t |  |  | 0,23 |  |  |
| 29 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | 3. Rampa acces. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  |  |  | 5,80 |  |
| 31 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 |  |  |  | 1,00 |  |
| 32 | RpDC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la piste aeroportuare |  |  | m |  |  |  | 3,60 |  |
| 33 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  |  |  | 2,00 |  |
| 34 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  |  |  | 1,78 |  |
| 35 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 4,20 |  |
| 36 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  |  |  | 32,00 |  |
| 37 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  |  |  | 12,00 |  |
| 38 | RpCS05A |  | Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata de peste 50 mp, cu rosturi umplute cu ciment-nisip |  |  | m2 |  |  |  | 4,00 |  |
| 39 | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta INOX |  |  | m |  |  |  | 3,00 |  |
| 40 | CH06C |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba Inox |  |  | m |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  |  | Total Rampa acces |  |  |  |  |  |  |  |