| Lucrari de montare a imprejmuirii la Centrul Pregatire de Foc "Dinamo" str. N. Dimo 30 | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pregatirea terenului |  |  |
| 1 | TsG03A | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 16.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 172.368 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 16.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 140.784 |
| 3 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 20.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13.40 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.06 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.50 |
| 4 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 20.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13.00 |
| 5 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 20.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8.682 |
|  |  | Capitolul 1.2. Imprejmuire |  |  |
| 6 | CO06B3 apl | Imprejmuiri din Panou eurogard H-2.0m L-2,5m D-4,1mm zincat, fixata pe stilpi montati la 2.5 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Cuprinde: -saparea gropilor; - montarea stilpilor si burarea fundatiilor; - montarea panourilor) - resurse conform formular desfasurat | m | 200.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 50.00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 184.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36.00 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard (eurogard H-2.0m L-2,5m D-4,1mm zincat) | m2 | 421.07 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 98.592 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 8.216 |
|  | 2811106302006 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Stalp zincat 60x40x2,0mm L-3,0m) | buc | 86.268 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 8.832 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2029.352 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 6.00 |
| 7 | CO06B1 apl | Imprejmuiri din plasa de sirma Rabit 35x35mm, d. 1.8 mm, zincata, fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat cu H=3m (Cuprinde: -saparea gropilor; - montarea stilpilor si burarea fundatiilor; - montarea plasei) - resurse conform formular desfasurat | m | 1480.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 296.00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1361.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 118.40 |
|  | 2732103646251 | Plasa Rabit Zincata H=2m, och35x43mm, d.1.8mm. | m2 | 3115.918 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 729.581 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 50.159 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 47.119 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11551.696 |
|  | 2811106302058 | Stilp din beton armat prefabricat la comanda H=3m, 70x80mm | buc | 766.06 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 29.60 |
| 8 | CO05A2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata, Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: K=2, montarea a 2 randuri de sarma ghimpata zincata d=1.8mm peste gardul din plasa rabit | m | 1480.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 148.00 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata zincata d=1.8mm | kg | 310.80 |
| 9 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 210.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 58.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 140.70 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.63 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5.25 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.