Formularul nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3 pentru lotul nr.2

Amenajarea  platformei  la  statia  de  oprire din  s.  Caracusenii  Vechi,  raionul  Briceni.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea platformei la statia de oprire |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,128 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 20,48 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 | 0,64 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h=20,0 cm) | 100m2 | 0,64 |
| 5 | DI134A1 k=5,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 0,64 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 | 0,56 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m | 16,00 |

Formularul nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea  platformei  la  statia  de  oprire din  s.  Caracusenii  Vechi,  raionul  Briceni.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea platformei la statia de oprire |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h=20,0 cm) | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 5 | DI134A1 k=5,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta fr. 8-16 | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane ) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton C 16/20 | m3 | 0,0450 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |

Președintele grupului de lucru

Primar s. Caracușenii-Vechi                                                                         Vladimir JELAGA