с.Конгаз, Теоретический лицей им.Т.Занет

(Наименование объекта )

Formular Nr.1

WinCmeta

# Перечень объемов работ № 38/22

Реконструкция кровли 3-х этажного учебного корпуса лицея. (на основании проекта: Объект №20/15 ППБ "Комрат" )

(наименование работ )

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Общестроительные работы Capitolul 1.1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов (182м), водосточных труб (145м) включая воронки 14шт. с повторным использованием при устройстве новой кровли из металлочерепицы) | m | 327,00 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента, включая повторное использование листов 70- 80%) | m2 | 1 200,00 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - свесов закрытых или видимых, фронтонов, подшивки карнизов) | m2 | 140,80 |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) повторное использование материалов обрешётки 50% | m2 | 1 192,00 |
| 5 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов) Повторное использование материалов 50-60% по необходимости в других местах | m2 | 1 192,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RpCU13A | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida (Разборка кирпичных дымовых труб и боровов: один канал с толщиной стенки 1/2 кирпича) Разборка ВШ из кирпича до основания 16 шт. (h=3,8м, b=0,4м, 50% разборка) | m | 33,00 |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см) Разбрка надстройки выхода на кровлю (2,0х2,5х2,0м.) | m2 | 5,00 |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in 4 straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в 4 слоя, с утеплителем (с выборкой керамзита) | m2 | 124,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Устройство новой кровли из металлочерепицы |  |  |
| 9 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в плитах перекрытия диаметром 10 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) | buc | 232,00 |
| 10 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетонирования антисейсмического пояса) Устройство опалубки на опорные подушки ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 | m2 | 176,64 |
| 11 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) Армирование ж/б опорных подушек АI d6 | kg | 267,00 |
| 12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi | kg | 742,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) Армирование поясов АIII d12 |  |  |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные болты, арматура AI d12, А-1, А-2, А-3 | kg | 251,00 |
| 14 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса Б15/М200) Приготовление и укладка бетона на опорные подушки ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-4 *применён АБН-С (автобетононасос- смеситель) | m3 | 23,80 |
| 15 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Установка мауэрлатов и лежней 120х120 мм. | m3 | 6,83 |
| 16 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ. 5см., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) Устройство изоляции между парапетом и опорными подушками | m2 | 63,40 |
| 17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка с антисептированием каркаса и креплений кровли (диагональная нога 60х180мм. - 0,63м3, стропильная нога 50х150мм - 10,22м3, прогон 120х120мм - 4,23м3, стойки 120х120мм - 4,31 м3)) | m3 | 29,92 |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, | m3 | 36,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) |  |  |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Монтаж кровельной мембраны (гидро- пароизоляционной плёнки) полимерно- тканевая плотностью 120г/м2. | m2 | 1 292,00 |
| 20 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка 25х50 мм. | m3 | 1,72 |
| 21 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешётка рейка 50х50, под металлочерпицу с шагом 35см. | m2 | 1 292,00 |
| 22 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Карнизные элементы - каркас из брусок 70х80 мм. для подшивки карнизов и ветровой доски | m3 | 1,87 |
| 23 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Подшивка свеса крыши: Карнизная доска строгання 20х200 мм. | m3 | 2,81 |
| 24 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов) | m3 | 16,08 |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита | m3 | 16,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов) |  |  |  |
| 26 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Окраска изделий из дерева мягких пород красками на основе модифицированных алкидных смол на 1 слой грунтовки на основе полимер-акрила и 2 слоя краски на основе модифицированной алкидной смолы, разбавленной водой) Окраска карнизов 2 слоя "Пинотекс" *Цвет покраски см.проект раздел: Архитектура. Цветовое решение | m2 |  | 140,80 |
| 27 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в компелкте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами (123,0 м.п.), ветровые планки (120м). *Цвет матриала см.проект раздел: Архитектура. Цветовое решение | m2 |  | 1 292,00 |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) | m |  | 178,00 |
| 29 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянной жалюзийной решёткой) | buc |  | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Вентшахты из оцинкованной жести - 16шт. |  |  |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Изготовление и монтаж каркаса вентшахт ВШ-1 (4шт), ВШ-2 (6шт), ВШ-3 (1шт), ВШ-4 (5шт) (уголок 75х75х6 мм, полоса 40х4мм.) | kg |  | 974,70 |
| 31 | CE06Aприм | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Обшивка вентканалов снаружи и внутри из | m2 |  | 217,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оцинкованной жести 0,8 мм, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки) |  |  |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ. 5см., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) | m2 | 217,70 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Укладка стеклоткани поверх утеплителя | m2 | 217,70 |
| 34 | CL57A прим. | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные болты HSL 3 G М12/50 "Hilti" крепление ВШ | buc | 650,00 |
| 35 | CN25B | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, executate mecanizat (Окраска металлических поверхностей антикоррозионными, монокомпонентными красками на основе натурального асфальта, масел, волокон, алюминиевых пигментов и растворителей, в 2 слоя, механизированным способом) Окраска металлических поверхностей вентшахт | m2 | 2,87 |
|  |  | Capitolul 1.4. Крыльцо |  |  |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Изготовление и монтаж каркаса крыльца из равнобокого уголка 50х50х5, 16м. ) | kg | 60,40 |
| 37 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с | m3 | 0,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | антисептированием) стропильная нога - брус 50х150мм *см.проект |  |  |
| 38 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешётка рейка (h)50х50, шаг 35 см. | m2 | 11,00 |
| 39 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в компелкте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами (128,4 м.п.), ветровые планки (120м). *цвет см.проект раздел: Архитектура. Цветовое решение фасадов. | m2 | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Пожарная лестница металлическая П1 |  |  |
| 40 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж и изготовление наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *см.проект | kg | 165,00 |
| 41 | CL57A прим. | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Анкерные распорные болты HSL 3 G М12/50 "Hilti" | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Устройство ограждения кровли |  |  |
| 42 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения кровли, из профильной стали, обычной модели) проф.труба 40х25х2мм - 254м, проф.труба 15х15х1,5мм - 348м, полоса 5х40мм - 10м, болт М8 - 3,5кг. *см.проект | kg | 963,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Устройство системы ливнёвого водостока (все элементы б/у снятые из старой кровли) |  |  |
| 43 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 | buc | 14,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из ПВХ, установленная на цементной заливке) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год) |  |  |
| 44 | CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=150 мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м) | m | 182,00 |
| 45 | CE21A1 | Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м) | m | 145,00 |

Проектант	Дул П.Н.

(должность, подпись, инициалы, фамилия )

М.П.