APROB:

PRIMAR _______________Valentina CASIAN

Constructia anexei pentru spalatorie, la gradinita de copii nr. 5 "Poenita Vesela", din mun. Strășeni

Formular Nr.1

Win Сmeta 2000

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Demolare (SAC22) |  |  |
| 1 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 | 6,72 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -Golul | m2 | 5,34 |
| 3 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 2,43 |
| 4 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat (SAC15) | m3 | 0,12 |
| 5 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 17,00 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 17,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,44 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,22 |
| 9 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 39,60 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Sol local Обратная засыпка | 100 m3 | 0,44 |
| 12 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor -обратная засыпка вручнуй | m3 | 12,00 |
| 13 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 55,70 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - | 100 m3 | 0,04 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatie (SAC15,16) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Stilp monolit Sm01 |  |  |
| 15 | CA04B | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, (0.22*5) | m3 | 1,10 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 12,56 |
| 17 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, | kg | 17,00 |
| 18 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, | kg | 54,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Fundatie Fm1 |  |  |
| 19 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 | m3 | 0,08 |
| 20 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 | m3 | 0,37 |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 3,00 |
| 22 | CC01C3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 3,40 |
| 23 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 14,60 |
|  |  | Capitolul 3.3. Centura beton armat Cba1 |  |  |
| 24 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 | m3 | 4,60 |
| 25 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 13,80 |
| 26 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 41,00 |
| 27 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 54,10 |
|  |  | Capitolul 3.4. Fundatie |  |  |
| 28 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 | m3 | 2,10 |
| 29 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 | m3 | 13,50 |
| 30 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 86,00 |
| 31 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale M50 | m2 | 9,20 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Stilpi Sm1 (SAC 17) |  |  |
| 32 | CA04B | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 15/ , | m3 | 3,06 |
| 33 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 42,72 |
| 34 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A1 | kg | 53,40 |
| 35 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d14Alll | kg | 76,80 |
|  |  | Capitolul 4.2. Buiandrug Bd1 Bd2 |  |  |
| 36 | CA04B | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 | m3 | 0,20 |
| 37 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 3,20 |
| 38 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,20 |
| 39 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,80 |
|  |  | Capitolul 4.3. Pereti (SAC4, SAC21, SAC6) |  |  |
| 40 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 12,61 |
| 41 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 0,20 |
| 42 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 13,66 |
| 43 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 14,00 |
| 44 | CC03A | Montare plase sudate BP1d4mm 150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, | kg | 39,46 |
| 45 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice | t | 0,02 |
| 46 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, cu ПРП-40 К-45,600 | m | 19,70 |
| 47 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu materiale | m | 19,70 |
|  |  | Capitolul 5. Planseu cu cintura monolita (SAC18) |  |  |
| 48 | CA04B | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 13,90 |
| 49 | CB03E1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,50 |
| 50 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 529,50 |
| 51 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 184,90 |
| 52 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar,la turnarea planseilor monolite cu grinzi monolite | buc | 320,00 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperis (SAC19,SAC6,SAC7) |  |  |
| 53 | CE40B | Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (SAC19) | m3 | 0,93 |
| 54 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele -0.013m3 (SAC7) | m2 | 65,00 |
| 55 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. -AUR-M | 100 m2 | 0,65 |
| 56 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. -Lac ЛПД-83 (exludere: fosfat, diamoniu, vopsele)-SAC19 | m3 | 1,74 |
| 57 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -Membrana ( SAC 6) | m2 | 65,00 |
| 58 | CE06A | Invelitori din tabla cutata tip TП45 h=60mm(SAC7) | m2 | 65,00 |
| 59 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu SILICON | m | 12,50 |
| 60 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) -Aparatoare din otel | m2 | 8,50 |
| 61 | CE20A | Sisteme de jgheaburi ф150 | m | 13,00 |
| 62 | CE22A | Sisteme de burlane d100mm | m | 7,20 |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (SAC 6)- нижний+верхний слой | m2 | 130,00 |
| 64 | IzF10F | Strat termoizolator la acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.100 mm"Nobasil M" (SAC 6) | m2 | 62,00 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,00 |
|  |  | Capitolul 7. Pardoseli (SAC 8) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. P-1 |  |  |
| 66 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100 m2 | 0,22 |
| 67 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - | 100 m3 | 0,04 |
| 68 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 21,05 |
| 69 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B15, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm | m2 | 21,05 |
| 70 | CF17C | Strat de impaslitura din Pelicula din PVC | m2 | 21,05 |
| 71 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi polistirol exstrudate Y400 gr60mm | m2 | 21,05 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,05 |
| 73 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta | m2 | 21,05 |
|  |  | Capitolul 7.2. P-2 |  |  |
| 74 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100 m2 | 0,23 |
| 75 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - | 100 m3 | 0,04 |
| 76 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 22,88 |
| 77 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B15, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2cm | m2 | 22,88 |
| 78 | CF17C | Strat de impaslitura din Pelicula din PVC | m2 | 22,88 |
| 79 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi polistirol exstrudate Y400 gr 60mm | m2 | 22,88 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,88 |
| 81 | CG01A1k2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1cm | m2 | -22,88 |
| 82 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 22,88 |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,88 |
| 84 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta | m2 | 22,88 |
|  |  | Capitolul 8. Timplarie (SAC9) |  |  |
| 85 | CK56A | Instalarea elementelor usi metalice pline intr-un canat -EXTERIOR | m2 | 2,10 |
| 86 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,20 |
| 87 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterior) | m2 | 3,00 |
| 88 | CK33C | Broasca | buc | 4,00 |
| 89 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 9,54 |
|  |  | Capitolul 9. Finisare interioare (SAC 8) |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Tavan |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -"Supraten" | m2 | 46,01 |
| 91 | CF17C | Strat de impaslitura din plasa fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,01 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 46,01 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 46,01 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor -"Supraten" | m2 | 46,01 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,01 |
|  |  | Capitolul 9.2. Pereti (SAC8) |  |  |
| 96 | CF15A | Tencuieli Peretilor despartitori, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, cu suprafete plane (Sac 21) | m2 | 39,46 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -"Supraten" | m2 | 125,87 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 125,87 |
| 99 | CK26D | Profil perforat din aluminiu | m | 11,00 |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele | m2 | 56,61 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,61 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,61 |
| 103 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 69,26 |
|  |  | Capitolul 9.3. Glafuri |  |  |
| 104 | CK26D | Profil perforat montate la ferestre, usi din aluminiu | m | 42,70 |
| 105 | CF15A | Tencuieli Glafurilei, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, cu suprafete plane | m2 | 8,54 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Supraten | m2 | 8,54 |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,54 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,54 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraten" | m2 | 8,54 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,54 |
| 111 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre -latima 200mm | m | 7,20 |
| 112 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -tabla vopsita cu latima 400mm | m | 4,80 |
|  |  | Capitolul 10. Finisare exterioare SAC5, SA6,SAC10,SAC11) |  |  |
| 113 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "FASROCK" 100mm (Norma: Coltar =1.023m) | m2 | 58,02 |
| 114 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala ''FASROCK'' - 20 mm | m2 | 8,50 |
| 115 | CF50B | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. (SAC 6) | m2 | 66,52 |
| 116 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 66,52 |
| 117 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 66,52 |
| 118 | CI11A2 | Soclu-Placaje din placi "Кэсэуц "cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti , fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T (SAC5.SAC6) | m2 | 21,56 |
| 119 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, 5Bp-1100*100 | kg | 63,80 |
|  |  | Capitolul 11. Сerdac Cd-1(SAC 12,SAC13) |  |  |
| 120 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint | m3 | 0,75 |
| 121 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,01 |
| 122 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,20 |
| 123 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 | m3 | 0,39 |
| 124 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15 | m3 | 3,10 |
| 125 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 3,10 |
| 126 | CC03C | Montare plase sudate 100*100 | kg | 3,10 |
| 127 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, cu "Polisterol" gr.50mm | m | 1,20 |
| 128 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: "PORTELANAT" | m2 | 3,80 |
| 129 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 49,09 |
| 130 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice | t | 0,05 |
|  |  | Capitolul 12. Copertina (SAC14 ) |  |  |
| 131 | CL18A | Confectii metalice din profile laminate, tevi pentru sustineri, | kg | 66,41 |
| 132 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 133 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor PL1 inglobate in pereti | kg | 5,22 |
| 134 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 2,00 |
| 135 | CE06A | Invelitori din tabla cutata | m2 | 1,90 |
| 136 | IzD11B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice | t | 0,07 |
|  |  | Capitolul 13. Pereu (SAC6) |  |  |
| 137 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,06 |
| 138 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,20 |
| 139 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp( 80mm) | m2 | 22,00 |
| 140 | CG22A5k2 | Pereu din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, diferenta in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -22,00 |
| 141 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa B7,5-BP100.20.8 | m | 22,00 |
|  |  | Alimentarea cu caldura П1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Instalarea sistemului de incalzire |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc Tip22 500*1000 "KORADO" | buc | 2,000 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc Tip22 500*1200 "KORADO" | buc | 1,000 |
| 3 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc Tip22 500*1600 "KORADO" | buc | 1,000 |
| 4 | ID04A | Clapeta de inchidere RLV-CX d15 | buc | 8,000 |
| 5 | ID01A | Clapeta echilibrare manuala cu scurgere d15mm MSV-BD Leno "Danfos" | buc | 1,000 |
| 6 | ID04A | Clapeta de inchidere cu ventil de scurgere d15 MSV-M "Danfos" | buc | 1,000 |
| 7 | IC35B | Teava din polipropilena , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR ALB FIRAT20,0 *3,4mm | m | 5,000 |
| 8 | IC35C | La fel PPR d25,0*4,2 mm | m | 28,000 |
| 9 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), COT 90gr p-u teavaPPR d 20*3,4mm | buc | 10,000 |
| 10 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), COT p-u teava PPR d25*4,2mm | buc | 10,000 |
| 11 | IC38A | Piesa de racordare (fiting),TEU90gr PPR d 20*3,4/20*3.4/25*4.2mm | buc | 2,000 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting),TEU p-u teava PPR d25*3.4/25*3.4/25*3.4mm | buc | 4,000 |
| 13 | IC38D | Piesa de racordare (fiting),TEU PPR d40*6.7/25*4.2/40*6.7 mm | buc | 2,000 |
| 14 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul d25*4.2mm x 40*6.7mm Врезка | buc | 2,000 |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭП д20мм | m | 4,000 |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, ПЭП д25мм | m | 28,000 |
| 17 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante ПЭП д40мм | m | 12,000 |
| 18 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" - ГИЛЬЗА | buc | 6,000 |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 2" | m | 33,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Clapeta de inchidere RLV-CX d15mm " DANFOS" | buc | 8,000 |
| 21 |  | Clapeta echilibrare manuala cu schurgere MSV-BD Leno d15mm "DANFOS" | buc | 1,000 |
| 22 |  | Clapeta de inchidere cu ventil de schurgere MSV-M d20mm "DANFOS" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Unitate de alimentare de caldura П1 |  |  |
| 23 | ID09B | Montarea nodului SUMX16(1) (exludere oala) | buc | 1,000 |
| 24 | ID04B | Robinet 15c27 -400C* Py64kg/cm | buc | 2,000 |
| 25 | ID06A | Robinet de evacuare 1/5" | buc | 2,000 |
| 26 | IA20A | Clapan automata de aier 3/8" EMMETI | buc | 2,000 |
| 27 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii teava avind diametrul de 25*2mm ГОСТ10704-91( exludere fitinguri) | m | 19,000 |
| 28 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, -COT 90gr p-u teava d25*2mm | buc | 8,000 |
| 29 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante IZOVER d40 x teavad25 (Скорлупа с алюминиевым покрытием) | m | 19,000 |
| 30 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" - ГИЛЬЗА | buc | 2,000 |
| 31 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 2" | m | 19,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
| 32 | pret | Nodul "REMAK "SUMX"16(1) | buc | 1,000 |
| 33 | pret | Ventil 15с27нж Ру64 T400gr | buc | 1,000 |
|  |  | Apa si canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. A. Сonducta de apa rece |  |  |
| 1 | SA17A | Teava PP PN10 d20*1,9mm | m | 15,00 |
| 2 | SA17A | Teava PPR PN10d25*2,3mm | m | 7,00 |
| 3 | SD07A | Robinet, avind diametrul de 15mm Запорный муфтовый | buc | 5,00 |
| 4 | SD07B | Robinet cu bila din otel , avind diametrul de 20mm -Запорный муфтовый | buc | 1,00 |
| 5 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, -ВРЕЗКА д20мм | buc | 1,00 |
| 6 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм | buc | 19,00 |
| 7 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 20мм | buc | 9,00 |
| 8 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 15,00 |
| 9 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм | m | 7,00 |
| 10 | SD07B | Robinet cu bila din otel , avind diametrul de 20mm-поливочный кран | buc | 2,00 |
| 11 |  | Переход PP д 20*20mm | buc | 1,00 |
| 12 | SA38I | Montarea -Stingator de incendiar -suport | buc | 2,00 |
| 13 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |
| 14 | SC04C | Санитарные приборы-Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal - | buc | 1,00 |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar | buc | 1,00 |
| 16 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. T.Conducta apa calda |  |  |
| 17 | SA21A | Teava din material PPR, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 *2,8mm PN16 | m | 5,00 |
| 18 | SA21B | Teava din material PPR, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 *3,5mm PN20 | m | 8,00 |
| 19 | SD07A | Robinet cu bila din otell, avind diametrul de 15mm -Запорный муфтовый | buc | 1,00 |
| 20 | SD07B | Robinet cu bila din otel , avind diametrul de 20mm Ззапорный муфтовый | buc | 1,00 |
| 21 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor д15мм | buc | 7,00 |
| 22 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor д20мм | buc | 10,00 |
| 23 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 5,00 |
| 24 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм | m | 8,00 |
| 25 |  | Переход РР д20*20мм | buc | 1,00 |
| 26 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, -ВРЕЗКА д20мм | buc | 1,00 |
| 27 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,30 |
| 28 | SE57A | Санитарные приборы-Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l Boiler | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de constructie |  |  |
| 29 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 30 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Furtun de cauciuc (резиновотканиевый) д-15мм L10.0m | buc | 1,00 |
| 32 |  | Stingator de incendiar ОПX-10 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Boiler 80L | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Canalizare |  |  |
| 34 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare РР, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50mm | m | 18,00 |
| 35 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,75 |
| 36 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor canalizare d50mm | buc | 23,00 |
| 37 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |
| 38 |  | Teu PP d50*50mm | buc | 6,00 |
| 39 |  | Teu PP d50*50mm-косой | buc | 1,00 |
| 40 |  | Cot PP d50mm -колено | buc | 5,00 |
| 41 |  | DopPP d50mm | buc | 1,00 |
| 42 |  | Прочистка д 50мм | buc | 3,00 |
| 43 | SB09E | Montarea Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 44 |  | Reductia PP d100*50mm | buc | 1,00 |
| 45 |  | Teu PP д100*100 | buc | 1,00 |
| 46 | SB24C | Санитарные приборы-Sifon de pardoseala d = 50 mm | buc | 1,00 |
| 47 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,80 |
|  |  | Автоматика AIVC |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Montarea |  |  |
| 1 | 11-03-001-01 | Despozitiva- Senzor de temperatura NS | buc | 3,000 |
| 2 | 11-02-022-10 | Dispozitive - Termostat CAP 2M Va | buc | 1,000 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, -Senzor pentru filtrul domeniului de masurare | buc | 1,000 |
| 4 | 11-06-001-01 | Montarea-Unitatea (bloc)de comanda a sistemului de alimentare VCS | buc | 1,000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv -Telecomanda HMISG | buc | 1,000 |
| 6 | 11-02-001-02 | Dispozitiv - Regulator transformator TRN-2E | buc | 1,000 |
| 7 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 0,400 |
| 8 | Pret | Teava PVH d20mm | m | 40,000 |
| 9 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 10 | 08-02-422-4 | Introducerea a doi conductori in plinta electrotehnica, sectiune pina la 4 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 11 | Pret | Cablu КВВГнгLSLTx - сеч.4*1.0мм2 | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj ( firma "REMAK") |  |  |
| 12 |  | Senzor(датчик) de temperatura NS120 | buc | 2,000 |
| 13 |  | Senzor(датчик) -de temperatura NS130R | buc | 1,000 |
| 14 |  | Termostat CAP2M Va | buc | 1,000 |
| 15 |  | Senzor P33N 20-200Па | buc | 1,000 |
| 16 |  | Unitatea (bloc) de comanda a sistemului de alimentare VCS-E- VO-10С, KL230 | buc | 1,000 |
| 17 |  | KL230(230v) | buc | 1,000 |
| 18 |  | Пункт дистанционного управления с дисплеем и датчиком НМISG | buc | 1,000 |
| 19 |  | Regulator transformator TRN-2E | buc | 1,000 |
|  |  | Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Montare |  |  |
| 1 | VC03B | Montarea ventilatoarelor RS4440-20L | buc | 1,000 |
| 2 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg FFK40-20 | buc | 1,000 |
| 3 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Calorifer VBR40-20-4 | buc | 1,000 |
| 4 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc DS 40-20 | buc | 2,000 |
| 5 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular LDR40-20 | buc | 1,000 |
| 6 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip, SRK40-20 | buc | 1,000 |
| 7 | CL20A | Montarea- Жалюзи (exludere :lant, grila) | buc | 1,000 |
| 8 | pret | Жалюзи 40-20 | buc | 1,000 |
| 9 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, TESR315M | buc | 1,000 |
| 10 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului -cutie de acoperis TOS315 | buc | 1,000 |
| 11 | VB02A | Clapeta -обратный клапан RSK | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Alimentarea si evachuarea aerului |  |  |
| 12 | CL20A | MontareaGrile de ventilatie gata confectionate (exludere :lant, grila) | buc | 15,000 |
| 13 | pret | Grila ONG 240*100 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 14 | pret | Grila ONG340*100 "VENTS" | buc | 6,000 |
| 15 | pret | Grila ONG240*300 "VENTS" | buc | 4,000 |
| 16 | pret | Grila ONG 400*100 "VENTS" | buc | 3,000 |
| 17 | RpVC34C | Montarea preaplinului si piesa de trecere etansata prin perete de beton, -Узел похода УП1-03 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 18 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm | m2 | 1,010 |
| 19 | VA02A1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,400 |
| 20 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1200 | m2 | 9,800 |
| 21 | VB19A | Montarea Orificiu (лючек) - -ПТ 614 mfteriale de exludere)) | buc | 4,000 |
| 22 | Pret | Orificiu (Лючок питометрический )ПТ614 | h-om | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj -f-ma "Sistemaier" |  |  |
| 23 | Pret2 | Ventilator RS40-20L 650 n=0.125kvt, n=2797 об/мин | buc | 1,000 |
| 24 | Pret2 | Filtru FFK40-20 | buc | 1,000 |
| 25 | Pret2 | Calorifer VBR40-20 -4 | buc | 1,000 |
| 26 | Pret2 | Atenuator de zgomot LDR440-20 | buc | 1,000 |
| 27 | Pret2 | Clapeta SRK 40-20 | buc | 1,000 |
| 28 | Pret2 | Ventilator TFSR315M | buc | 1,000 |
| 29 | Pret2 | Cotie de acoperis cu farfurieTFSR315M | buc | 1,000 |
| 30 | Pret2 | Clapeta RSK315 | buc | 1,000 |
|  |  | Lucrari electrotehnice |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-1 | Dulapuri de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600 | buc | 1,000 |
| 2 | 08-01-058-1 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: BH, PH | buc | 4,000 |
| 3 | 08-01-058-2 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic- АВДТ | buc | 7,000 |
| 4 | 08-03-603-1 | Cutie ЯР(exludere mecanizme de transport) | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, ПКЕ | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,070 |
| 8 | Pret | Светильник с люминисцентными лампами 4*18Bt IP54 OW/S | buc | 7,000 |
| 9 | Pret | Lampa LB-18 | buc | 28,000 |
| 10 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat (исключить механизмы) | 100 buc | 0,010 |
| 11 | Pret | Светильник настенный НББ64-60-1 | buc | 1,000 |
| 12 |  | Lampa накаливания 60вт Б245-250-60 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,250 |
| 14 |  | Teava ПВХ d25mm | m | 25,000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Instalare Kanal de cablu | 100 m | 0,760 |
| 16 |  | Кабель канал с перегородкой 40/2*16мм | m | 30,000 |
| 17 |  | Кабель канал с перегородкой 30/2*10мм | m | 6,000 |
| 18 |  | Кабель канал 20*10мм | m | 16,000 |
| 19 |  | Кабель канал 10*10мм | m | 24,000 |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 21 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,660 |
| 22 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 5 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 3,480 |
| 23 | Pret | Cablu ВВГнг -LS 066 сеч 3*1,5mm2 | m | 165,000 |
| 24 | Pret | Cablu ВВГнг -LS 066 сеч 3*2,5mm2 | m | 80,000 |
| 25 | Pret | Cablu ВВГнг -LS 066 сеч 4*2,5mm2 | m | 20,000 |
| 26 | Pret | Cablu ВВГнг -LS 066 сеч 5*2,5mm2 | m | 135,000 |
| 27 | Pret | Cablu ВВГнг -LS 066 сеч 5*10mm2 | m | 4,000 |
| 28 | Pret | Cablu ВВГнг -FRLS 066 сеч 3*1,5mm2 | m | 45,000 |
| 29 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,030 |
| 30 | Pret | Prize 250v,6A -с заземлентем | buc | 3,000 |
| 31 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,030 |
| 32 | Pret | Intrerupator 250v,6A | buc | 3,000 |
| 33 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 34 | Pret | Intrerupator 250v,6A | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 36 | Pret | Intrerupator 250v,6A | buc | 1,000 |
| 37 | Pret | Коробка ответвительная для выключателей | buc | 4,000 |
|  | Pret | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 38 | Pret | ЩРн-36-136 УХЛЗ | buc | 1,000 |
| 39 | Pret | ВН32- 32-10А/В 1faz | buc | 2,000 |
| 40 | Pret | ВН32- 32-10А/C | buc | 1,000 |
| 41 | Pret | ABDT-32-16A/10mA | buc | 3,000 |
| 42 | Pret | ABDT-34-16A/10mA | buc | 4,000 |
| 43 | Pret | Расцепитель РН-47 | buc | 1,000 |
| 44 | Pret | Ящик силовой с рубильником ЯРП-100 | buc | 4,000 |
| 45 | Pret | Demaror ПМА-026IY3 | buc | 1,000 |
| 46 | Pret | Post de comanda ПКЕ212-2УЗ | buc | 1,000 |
|  |  | Lucrari in cazangeria existenta |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Montare |  |  |
| 1 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,000 |
| 2 | ID04A | Robinet de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, 16,1,R L20 | buc | 1,000 |
| 3 | ID04A | Robinet cu bile d20mm DANFOSS | buc | 2,000 |
| 4 | ID04B | Robinet 15c27 -400C* Py64kg/cm | buc | 2,000 |
| 5 | RpIC35A | Executarea imbinarilor (fara materialelor si mecainizmelor) ВРЕЗКА в гребенку д25*2 | buc | 2,000 |
| 6 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: ЗК4-48-70 | buc | 3,000 |
| 7 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, -COT 90gr p-u teava d25*2mm | buc | 8,000 |
| 8 | IC47C | Compensator de dilatatie in forma de "U", executat din teava de otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, avind diametrul de 1" | buc | 2,000 |
| 9 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2мм ГОСТ1070491 | m | 25,000 |
| 10 | RpIzD03A1 | Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate din vata de sticla TEX MAT 50mm "РОКВУЛ" 50мм | m2 | 2,000 |
| 11 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 25mm | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 12 | Pret | Pompa de ivcalzire-Насос с эл.упр.с частотным преобразователем АВР Н=2,8м.в.ст.,G=0,3m3 "CRUNFOST MAGNA"25-100 | buc | 1,000 |
| 13 | Pret | Ventil 15с27нж Ру64 T400gr | buc | 1,000 |

| Intocmit | Luiza Nicolaescu |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |