|  | - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova - Instituția Medico-Sanitară Publică - „Spitalul Clinic Bălți” |  |
| --- | --- | --- |

MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal nr.101, tel: 0231-586-97; fax:0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web:www.scb.md

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101.

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   OSOIANU Iurie                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, prin construcția unui ascensor extern, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101. (denumirea lucrări)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii constructive (marca C )

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,36 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,35 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,50 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 56,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,35 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,36 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,36 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,50 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,50 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatie liniara ( C pl. 4) |  |  |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile ( cofraj pentru turnarea egalizarii din beton) | m2 | 4,04 |
| 11 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton de egalizare C8/10 ) | m3 | 2,60 |
| 12 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 115,22 |
| 13 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 496,20 |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 81,84 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 ( fundatie continua ) | m3 | 30,60 |
|  |  | Capitolul 2.2. Elemente inglobate ( C pl. 4) |  |  |
| 16 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-1 n=4 buc) | kg | 46,64 |
| 17 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (EI-2 n=8 buc) | kg | 93,28 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundamentul Fm-2 n=2buc ( C pl. 5) |  |  |
| 18 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile ( cofraj pentru turnarea egalizarii din beton) | m2 | 0,64 |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Beton de egalizare C8/10 ) | m3 | 0,12 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |
| 21 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 13,44 |
| 22 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,76 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 0,48 |
|  |  | Capitolul 3. Constructii metalice |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Coloana din metal Cm-1......Cm-4 ( C pl. 6) |  |  |
| 24 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,95 |
| 25 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 43,60 |
|  |  | Capitolul 3.2. Constructii metalice ( C pl. 7) |  |  |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 076,24 |
| 27 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 26,23 |
|  |  | Capitolul 3.3. Rama Rm-1 pe axa 1 ( C pl. 7) |  |  |
| 28 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,075 |
| 29 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 1,72 |
|  |  | Capitolul 3.4. Rama Rm-2 pe axa 2 ( C pl. 8) |  |  |
| 30 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,35 |
| 31 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 31,45 |
|  |  | Capitolul 3.5. Rama Rm-3 pe axa 3 ( C pl. 9) |  |  |
| 32 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,00 |
| 33 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 13,96 |
|  |  | Capitolul 3.6. Rama Rm-4 pe axa 4 ( C pl. 9) |  |  |
| 34 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,25 |
| 35 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 7,35 |
|  |  | Capitolul 3.7. Rama Rm-A pe axa A ( C pl. 10) |  |  |
| 36 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,20 |
| 37 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 4,55 |
|  |  | Capitolul 3.8. Rama Rm-A' pe axa A' ( C pl. 10) |  |  |
| 38 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,073 |
| 39 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 1,70 |
|  |  | Capitolul 3.9. Rama Rm-B pe axa B ( C pl. 11) |  |  |
| 40 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,34 |
| 41 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 7,84 |
|  |  | Capitolul 3.10. Rama Rm-C pe axa C ( C pl. 11) |  |  |
| 42 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,34 |
| 43 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 7,72 |
|  |  | Capitolul 3.11. Rama Rm-D pe axa D ( C pl. 12) |  |  |
| 44 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,34 |
| 45 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 7,72 |
|  |  | Capitolul 4. Planseu monolit |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Cota 2.800 ( C pl. 13) |  |  |
| 46 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 118,68 |
| 47 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,40 |
| 48 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz. z ) | buc | 24,00 |
| 49 | CA04F | Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,87 |
| 50 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 13,50 |
| 51 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 21,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Cota 3.100 ( C pl. 14) |  |  |
| 52 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 83,75 |
| 53 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,40 |
| 54 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz. z ) | buc | 19,00 |
| 55 | CA04F | Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 0,61 |
| 56 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,43 |
| 57 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Cota 8.500 ( C pl. 15) |  |  |
| 58 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 179,85 |
| 59 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,20 |
| 60 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm (poz. z ) | buc | 35,00 |
| 61 | CA04F | Beton C16/20 turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,30 |
| 62 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,52 |
| 63 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 23,00 |
|  |  | Capitolul 5. Gol de usa consolidat (n=2 buc) ( C pl. 16) |  |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 594,50 |
| 65 | RCsB29A k=3.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea 40cm k=1+3*0.9=3.7 ) | buc | 16,00 |
| 66 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora filetata d20 A240 ) | kg | 19,68 |
| 67 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 32,00 |
| 68 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( buloane de montare M20x200, piulite, saibe M20 ) | kg | 73,60 |
| 69 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,60 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (marca SA )

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demolari (SAC pl .- 4) |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 4,08 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz la ferestre,) | m2 | 0,15 |
| 3 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 16,40 |
| 4 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,50 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 20,00 |
| 6 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 8,50 |
|  |  | Capitolul 2. Modificari la sistema de incalzirea in cladirea existenta |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cota 0.000 |  |  |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,44 |
| 8 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2" | m | 0,50 |
| 9 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" | m | 2,50 |
| 10 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,50 |
| 11 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" (Teava d25 ) | m | 2,50 |
| 12 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм) | m | 2,50 |
| 13 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm) | m2 | 1,40 |
| 14 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade ( Betonoplast M200 se scade gr.=40mm k=4) | m2 | -1,40 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 | 1,40 |
| 16 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 | 1,40 |
| 17 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,40 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cota 3.300 |  |  |
| 18 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,44 |
| 19 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" | m | 2,50 |
| 20 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,50 |
| 21 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" (Teava d25 ) | m | 2,50 |
| 22 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm ( Изоляция ПЭП шланги толщ. 20мм) | m | 2,50 |
| 23 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm) | m2 | 1,40 |
| 24 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade ( Betonoplast M200 se scade gr.=40mm k=4) | m2 | -1,40 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 | 1,40 |
| 26 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 | 1,40 |
| 27 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,40 |
|  |  | Capitolul 3. Blocuri de usa (SAC pl .- 11) |  |  |
| 28 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, ) | m2 | 4,65 |
| 29 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, ) | m2 | 1,65 |
|  |  | Capitolul 4. Blocuri dei fereastra (SAC pl .- 11) |  |  |
| 30 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,) | m2 | 4,40 |
| 31 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,) | m2 | 22,00 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli (SAC pl .- 11) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Cota 0.000 |  |  |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,53 |
| 33 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C20 gr. 100 mm) | m2 | 15,30 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d6A-I pas 150x150mm | kg | 44,22 |
| 35 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 | 15,30 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 | 15,30 |
| 37 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 | 15,30 |
| 38 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,30 |
|  |  | Capitolul 5.2. Cota 3.300 |  |  |
| 39 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=100mm) | m2 | 6,10 |
| 40 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 | 6,10 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 | 6,10 |
| 42 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 | 6,10 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,10 |
|  |  | Capitolul 6. Finisare tavan (SAC pl .- 11) |  |  |
| 44 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC б=9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 21,40 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,40 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,40 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,40 |
|  |  | Capitolul 7. Finisaj pereti exiatenti (SAC pl .- 18) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Cota 0.000 |  |  |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 21,95 |
| 49 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (б=4.0cm) | m2 | 21,95 |
| 50 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4) | m2 | 21,95 |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,95 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21,95 |
| 53 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2) | m2 | -21,95 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,95 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,95 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,95 |
|  |  | Capitolul 7.2. Cota 3.300 |  |  |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 16,70 |
| 58 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (б=4.0cm) | m2 | 16,70 |
| 59 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4) | m2 | 16,70 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,70 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,70 |
| 62 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2) | m2 | -16,70 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,70 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,70 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,70 |
|  |  | Capitolul 7.3. Muchiile golurilor la usi si ferestre |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 5,44 |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (б=4.0cm) | m2 | 5,44 |
| 68 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 2.0cm k=4) | m2 | 5,44 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,44 |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,44 |
| 71 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2) | m2 | -5,44 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,44 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,44 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,44 |
|  |  | Capitolul 7.4. Plinte |  |  |
| 75 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,90 |
|  |  | Capitolul 8. Finisare pereti (SAC pl .- 18) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Pereti |  |  |
| 76 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. ( Pereti exteriori din panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) б=100 mm) | m2 | 177,90 |
| 77 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. ( Pereti despartitori din panouri SANDWICH cu umplutura din vata minerala (antifoc) б=100 mm) | m2 | 22,10 |
| 78 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase l=200mm ) | m2 | 2,09 |
| 79 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase l=580mm ) | m2 | 6,70 |
|  |  | Capitolul 8.2. Soclu |  |  |
| 80 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (б=3.0cm) | m2 | 13,50 |
| 81 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1.0cm k=2) | m2 | 13,50 |
| 82 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (placaj de exterior) | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 9. Acoperis (SAC pl .- 22) |  |  |
| 83 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata K-20, б=0,5mm, h=60mm ) | m2 | 42,35 |
| 84 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Lacrimar din tabla zincata, L=170mm, б =0,45 mm ) | m | 11,30 |
| 85 | CI17A aplic | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate ( Placaj impermiabil б=15mm ) | m2 | 26,45 |
| 86 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm ( Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), б =0,45 mm ) | m | 57,40 |
| 87 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( Sort mascare din tabla zincata (culoare gri), б =0,45 mm ) | m | 98,25 |
| 88 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana PVC hidroizolanta pentru acoperisuri б= 1.5mm ) | m2 | 74,00 |
| 89 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 | 74,00 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20mm | m2 | 74,00 |
| 91 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 10mm | m2 | -74,00 |
| 92 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Betonoplast M200 gr.=20-120mm) | m2 | 74,00 |
| 93 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade ( Betonoplast M200 se scade gr.=30mm k=3) | m2 | -74,00 |
| 94 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ( Polistiren extrudat XPS y=35kg/m3 , б=150mm ) | m2 | 74,00 |
| 95 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100 mm) | m | 11,50 |
| 96 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm ) | m | 9,48 |
|  |  | Capitolul 10. Pereu (SAC pl .- 23) |  |  |
| 97 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,96 |
| 98 | CA02C1 | Beton simplu cl. C16/20 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,76 |
| 99 | CC03C | Montare plase sudate d6A240 (150x150mm ) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 43,64 |
| 100 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C16/20 F100 ( БР100.20.8 ) | m | 14,80 |
| 101 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 13,80 |
| 102 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 | 3,82 |
|  |  | Capitolul 11. Drum de intrare (SAC pl .- 23) |  |  |
| 103 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,80 |
| 104 | CA02C1 | Beton simplu cl. C16/20 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 6,86 |
| 105 | CC03C | Montare plase sudate d10 A500C (200x200mm ) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 281,16 |
| 106 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C16/20 F100 ( БР100.30.15) | m | 14,50 |
| 107 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 45,20 |
| 108 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) | m2 | 2,64 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щит распределительный 1-го этажа 1ЩРО |  |  |
| 1 | pret de piata | Щит с монтажной панелью, 800х650х250мм, степень защиты IP31 ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO | buc | 1,00 |
| 2 | pret de piata | Переключатель АВР на базе рубильника силового с электронным управлением, трехполюсный на 3 положения,~380В, Iн=63A АТyS М 6s-63A | buc | 1,00 |
| 3 | pret de piata | Выключатель автоматический трехполюсный,~380В, Iн=63 A, Iнр=50А ВА47-29М/3/С50 | buc | 1,00 |
| 4 | pret de piata | Выключатель автоматический трехполюсный,~380В, Iн=63 A, Iнр=40А ВА47-29М/3/D40 | buc | 2,00 |
| 5 | pret de piata | Выключатель автоматический трехполюсный,~380В, Iн=63 A, Iнр=20А ВА47-29М/3/С20 | buc | 1,00 |
| 6 | pret de piata | Выключатель автоматический однополюсный, ~220В, Iн=63 A, Iнр=5,0 А ВА47-29М/1/ С5 | buc | 4,00 |
| 7 | pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=10А, In=30мА АД12/2/10/30 | buc | 2,00 |
| 8 | pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=16А, In=30мА АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щит распределительный холла 0ЩРО |  |  |
| 9 | pret de piata | Щиток распределительный пластиковый, навесной, с прозрачной дверцей, 18 модулей (18х1), с установкой выключателей, размером 400х190х100мм, степень защиты IP41, с замком. ЩРН-П-18 PRIME УХЛ3 IP41 | buc | 1,00 |
| 10 | pret de piata | Вводной - выключатель нагрузки ~380В, Iн=20 А ВH-32/3/20 | buc | 1,00 |
| 11 | pret de piata | Выключатель автоматический однополюсный, ~220В, Iн=63 A, Iнр=5,0 А ВА47-29М/1/ С5 | buc | 1,00 |
| 12 | pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=10А, In=30мА АД12/2/10/30 | buc | 2,00 |
| 13 | pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=16А, In=30мА АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Щит распределительный 2-го этажа 2ЩРО |  |  |
| 14 | pret de piata | Щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, с прозрачной дверцей, 18 модулей (18х1), с установкой выключателей, размером 415х210х102мм, степень защиты IP41, с замком. ЩРВ-П-18 PRIME УХЛ3 IP41 | buc | 1,00 |
| 15 | pret de piata | Вводной - выключатель нагрузки ~380В, Iн=20 А ВH-32/3/20 | buc | 1,00 |
| 16 | pret de piata | Выключатель автоматический однополюсный, ~220В, Iн=63 A, Iнр=5,0 А ВА47-29М/1/ С5 | buc | 1,00 |
| 17 | pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=10А, In=30мА АД12/2/10/30 | buc | 2,00 |
| 18 | pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО), двухполюсный, ~220В, In=16А, In=30мА АД12/2/16/30 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Щиток отключения лифта Л-Щ |  |  |
| 19 | pret de piata | Щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, с прозрачной дверцей, 4 модуля, с установкой выключателей, размером 162х210х102мм, степень защиты IP41, с замком ЩРВ-П-4 PRIME УХЛ3 IP41 | buc | 1,00 |
| 20 | pret de piata | Выключатель нагрузки ~380В, Iн=40 А ВH-32/3/40 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Электроаппаратура |  |  |
| 21 | pret de piata | Выключатель автоматический трехполюсный, ~380В, Iн=100 A Iнр=63 A (установить в сущ. ГРЩ) ВА47-100/3/C63 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Прочие материалы |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Система уровнения потенциалов и заземление |  |  |
| 22 | Pret piata | Главная заземляющая шина ШЗ-3- 30УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 8 зажимов, на 275А Э1011 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Щит распределительный 1-го этажа 1ЩРО |  |  |
| 23 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( ЩМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO ) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,00 |
| 25 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 26 | Pret piata | Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 220В, 16A, IP44 | buc | 1,00 |
| 27 | Pret piata | Шина нулевая 8/2 | buc | 2,00 |
| 28 | Pret piata | Зажим клеммный ЗНИ-4 | buc | 30,00 |
| 29 | Pret piata | Ограничитель | buc | 2,00 |
| 30 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 31 | Pret piata | Провод для электроустановок с ПВХ-изоляцией, с медной жилой, сеч.1х1,5мм2 ПВ1-0,66 ГОСТ 6323-79Е | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Щит распределительный холла 0ЩРО |  |  |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( ЩРН-П-18 PRIME УХЛ3 IP41 ) | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Щит распределительный 2-го этажа 2ЩРО |  |  |
| 34 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 ( ЩРВ-П-18 PRIME УХЛ3 IP41 ) | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Щиток отключения лифта Л-Щ |  |  |
| 36 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРВ-П-4 PRIME УХЛ3 IP41 ) | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Электроаппаратура |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Светотехническое оборудование |  |  |
| 39 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,29 |
| 40 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель выхода "EXIT" ) | 100 buc | 0,12 |
| 41 | Pret piata | Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, ~220В, IP54 (резерв 1шт) ДПО15-19-302 WP 840 | buc | 4,00 |
| 42 | Pret piata | Светильник светодиодный, потолочный с опаловым рассеивателем, мощность LED 19Вт, ~220В, IP54 с блоком аварийного питания ДПО15-19-342 WP ЕМ3 840 | buc | 3,00 |
| 43 | Pret piata | Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, мощность LED 12Вт, IP54 (резерв 1шт) ДБО88-12-001 CDR 840 | buc | 5,00 |
| 44 | Pret piata | Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, мощность LED 12Вт, IP54 с блоком аварийного питания на 3 часа в автономном режиме ДБО88-12-061 CDR ЕМ3 MW 840 | buc | 4,00 |
| 45 | Pret piata | Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, мощность LED 12Вт, IP54 с микроволновым датчиком и с блоком аварийного питания ДБО88-12-061 EM3 MW 840 | buc | 1,00 |
| 46 | Pret piata | Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, с защитной решеткой, мощность LED 16Вт, IP65 ДПП 03-16- -003 850 | buc | 4,00 |
| 47 | Pret piata | Светильник светодиодный, крепление на опорную поверхность, с защитной решеткой, мощность LED 16Вт, IP54 со встроенным БАП - время работы до 1го часа (аварийный эвакуационный) (резерв 1шт) ДБО85-16-041 Tablette EM1 840* | buc | 8,00 |
| 48 | Pret piata | Светильник/указатель светодиодный, аварийный эвакуационный, со встроенным БАП - время работы до 3-х часа, мощность LED 3Вт, ~220В, IP65, надпись "Exit" (резерв 1шт) ДБО83-3-113 Gelios | buc | 12,00 |
| 49 | Pret piata | Фонарь с аккумулятором, IP44 (при аварии лифта) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. Кабельные изделия |  |  |
| 50 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 3,87 |
| 51 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,37 |
| 52 |  | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 3х1,5 мм2 | m | 117,00 |
| 53 |  | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 41,00 |
| 54 |  | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 5х1,5 мм2 | m | 31,00 |
| 55 |  | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 5х6 мм2 | m | 25,00 |
| 56 |  | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ ВВГнг-LSLTx0,66 сеч. 5х10 мм2 | m | 100,00 |
| 57 |  | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из ПВХ ВВГнг-FRLSLTx0,66 сеч. 4х1,5 мм2 | m | 110,00 |
|  |  | Capitolul 2.8. Прочие материалы |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8.1. Система уровнения потенциалов и заземление |  |  |
| 58 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,70 |
| 59 | Pret piata | Сталь круглая диаметром 20мм ГОСТ 2590-88 | m | 20,00 |
| 60 | Pret piata | Полоса 25х4 мм ГОСТ 103-76 | m | 50,00 |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 62 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,15 |
| 63 | Pret piata | Провод для электроустановок, с ПВХ изоляцией, с медной жилой сечение 1х10мм2 ПВ1-0,66 ГОСТ 6323-79Е | m | 15,00 |
| 64 | Pret piata | Провод для электроустановок, с ПВХ изоляцией, с медной жилой сечение 1х10мм2 ПВ3-0,66 ГОСТ 6323-79Е | m | 10,00 |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,08 |
| 66 | Pret piata | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение ф 25мм | m | 8,00 |
| 67 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,12 |
| 68 | Pret piata | Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый ТМК 1720 5400 034 PG | m | 12,00 |
| 69 | 08-03-641-1 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 (Главная заземляющая шина, шкаф) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.8.2. Изделия заводов ГЭМ |  |  |
| 70 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 2,37 |
| 71 | Pret piata | Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый ТМК 1720 5400 034 PG | m | 237,00 |
| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,32 |
| 73 |  | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение ф16 мм | m | 19,00 |
| 74 |  | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение ф25 мм | m | 13,00 |
| 75 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,51 |
| 76 |  | Короб металлический 50х100мм, длина 2м | m | 6,00 |
| 77 |  | Короб металлический с перегородкой 100х100мм, длина 2м | m | 45,00 |
| 78 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (метизы) | t | 0,005 |
|  |  | Capitolul 2.8.3. Электроустановочные изделия |  |  |
| 79 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,07 |
| 80 |  | Выключатель одноклавишный открытой установки 220В, 10A, IP44 | buc | 7,00 |
| 81 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 82 |  | Выключатель двухклавишный открытой установки 220В, 10A, IP44 | buc | 1,00 |
| 83 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 84 |  | Выключатель одноклавишный, скрытой установки 220В, 10A, IP20 | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
| 86 |  | Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром с защитными шторками 220В, 10A, IP44 | buc | 3,00 |
| 87 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 88 |  | Розеточный блок (три), открытой установки, с защитными шторками ~220В, 16А, IP44 (резерв -1шт) | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Ascensor

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pretul firmei | Ascensor Q=1000kg V=1m/c tip: AEP-1004_Nestandart | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | MАsA01C | Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m | ascensor | 1,00 |
| 3 | MАsA01D2 | Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C | 1 statie | -10,00 |
| 4 | MАsA01E2 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C | m | -34,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Conditionere

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pretul firmei | Conditioner GREE BORA GWH09AAAXB set ( -bloc interior GWH09AAA ; -bloc exterior GWH09AGA ) | set | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |
| 3 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc | 2,00 |

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Agentul economic câștigător va executa toate lucrările de pregătire pentru instalarea ascensorului:

- Elaborarea proiectului de execuție a instalației de ascensor;

- Cheltuielile legate de pregătirea, puțului pentru instalarea ascensorului vor fi suportate de către agentul economic desemnat câștigător;

- Cheltuielile montarea utilajului nou, testarea și perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru punerea în funcțiune а ascensorului, înregistrarea la Agenția de supraveghere tehnico vor fi suportate de către agentul economic desemnat câștigător;

- Agentul economic va prezenta catalogul cu variantele disponibile a materialelor utilizate (fotografiile echipamentelor propuse pentru instalare, desene tehnice, alte materiale din care reiese caracteristicile utilajului, care ulterior vor fi examinate și aprobate de beneficiar).

- Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic desemnat câștigător.

- Ascensorul propus va fi însoțit de certificate de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

- Garanția bunului va constitui conform termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 5 ani. Garanția pe lucrările executate va constitui min. 10 ani după primirea ascensorului în exploatare.

- Termenul garanției începe din ziua punerii în funcție а ascensorului și transmiterea acestuia Autorității contractante.

- Data limită de dare în exploatare а ascensorului – până la data de 25.12.2025.

Cerințe față de parametrii ascensorului:

-	Amplasarea mun. Bălți, str. Decebal, 101, Secția boli infecțioase.

-	Sarcina nominală – 1000 kg;

-	Numărul de stații – 3;

-	Destinația – transport pasageri;

-	Ascensor cu viteza 1 m/s, cu cabina trecătoare;

-	Podul, pereţii si uşile cabinei din oțel inoxidabil;

-	Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan;

-	Podeaua din granit artificial,

-	Uşile puţului din oțel inoxidabil la fiecare stați,

-	Înrămarea ușilor puțului cu oțel inoxidabil la fiecare stație,

-	Balustradă din oțel inoxidabil,

-	Oglindă pe suprafața peretelui posterior al cabinei, cu bară de protecție la oglindă;

-	Panou de comandă în cabină intern de dirijare inox cu display LCD,

-	Buton de chemare antivandal cu display LCD, cu iluminare la înregistrarea comenzilor.

-	Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS,

-	Sistem de limitare a sarcinii cabinei,

-	Legătură telefonică prin GSM în cabină, pentru apel cu dispeceratul.

-	Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic

-	Cablurile de tracțiune din oțel.

-	Executarea expertizei la puț și la planșeu; nu este necesar

-	Proiect de execuție a instalației de ascensor.

-	Garanția bunurilor minim 5 ani.

-	Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 25.12.2025 din data semnării contractului.

Conducătorul grupului de lucru:   OSOIANU Iurie                                               L.Ș.