”Aprob”

Primar interimar al municipiului Bălți

_________Ghenadie ȘMULSCHI

„___”_________________2025

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție publică: Contract de mică valoarea cu publicare, bunuri și lucrări

- Denumirea Beneficiarului: Primăria municipiului Bălți

IDNO: 1007601003161

Adresa: piața Independenței nr. 1, mun. Bălți

Numărul de telefon/fax: (231) 2-45-21. Persoană de contact: 023154663

Adresa oficială e-mail a autorității contractante: e-mail: primaria@balti.md

Adresa la care pot fi adresate solicitările de clarificări pe marginea procedurii:

e-mail: contabilitate.primaria@balti.md

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria municipiului Bălți

- Obiectul achizițiilor:  Achiziționarea echipamentelor de joacă pentru mun. Bălți.

- Valoarea estimată a achiziției, cu TVA: 360 000,00 MDL

DESCRIERE GENERALĂ:

Scopul achiziției este înlocuirea echipamentelor de joacă amplasate pe terenurile existente din municipiul Bălți, care, din cauza duratei îndelungate de exploatare (termenul de garanție expirat), expunerii la factori climatici și a uzurii fizice, au devenit nefuncționale sau prezintă pericole pentru siguranța copiilor. Necesitatea intervenției constă în asigurarea unui mediu sigur, accesibil și modern pentru activitățile recreative ale copiilor, prin dotarea terenurilor de joacă cu echipamente conforme standardelor actuale de siguranță și calitate. Această măsură este necesară pentru prevenirea accidentelor cauzate de utilizarea echipamentelor degradate, creșterea gradului de siguranță și confort pentru utilizatori, menținerea funcționalității și atractivității spațiilor publice, susținerea dezvoltării fizice și sociale a copiilor prin joacă în condiții adecvate, eficientizarea utilizării resurselor publice prin reducerea necesității intervențiilor frecvente de reparație, precum și încurajarea utilizării acestor spații de către un număr cât mai mare de locuitori și/sau oaspeți ai mun. Bălți.

Informaţii şi Criterii:

Înlocuirea  echipamentelor de joacă necesare pe adresele din mun. Bălți, după cum urmează:

- intersecția bd. Eminescu, 1 cu str. N. Iorga, 16-18;

- bd. M. Eminescu, 11;

- str. A. Russo, 3;

- str. Bulgară, 57-59;

- str. Voluntarilor, 20;

- str. Decebal, 97;

- str. C. Ieșilor, 3;

- str. C. Ieșilor, 111;

- str. E.  Colesov, 10;

- str. T. Șevcenko, 89;

- str. Chișinăului, 60;

- str. N. Iorga, 20-22;

- str. Strîi, 17;

- str. Suceava, 20

- str. A. Russo, 5;

- str. B. Glavan, 35-37;

- str. Belousov, 45;

- str. C. Ieșilor, 102;

- str. R. Malinovschi, 20;

- str. Al. cel Bun, 8-10;

- str. Bulgară, 55-59;

- str. Bulgară, 68;

- str. T. Vladimirescu, 2;

- str. S. Karasiov, 51-55.

Specificarea tehnică deplină solicitat, standarde de referință:

Agentul economic câștigător (inclusiv va asigura cu hamali): i se pune în sarcină prezentarea certificatelor de conformitate pentru materialele (bunurile) propuse, și anume:

| Nr. d/o | Denumire produs | Descriere tehnică | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carusel cu 6 locuri | Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 14 ani. Construcția este confecționată din țeavă portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din țeavă cu diametrul de 33 mm si țeavă pătrată cu o secțiunea de 35mmx35mmm, pe care sunt amplasate 3 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de forma pătrata, cu mîinere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din HDPE - polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul – 1640mm, Înălțimea – 700 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) de 100mm. | 3 buc. |
| 2 | Carusel cu 8 locuri | Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesita a fi confecționată din țeava portanta cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din țeava cu diametrul minim de 33 mm si țeava pătrata cu o secțiunea minima de 35mmx35mmm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzina, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de forma pătrată, cu mâniere metalice, secțiunea minima de 21mm. Podeaua necesita a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Pe partea superioară a cadrului caruselului trebuie să fie amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de cel puțin 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii în timpul rotației. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: diametrul – 1630mm, înălțimea – 690 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) –maxim 110mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. | 2 buc. |
| 3 | Balansoar cu 2 locuri | Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vârstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Componente: construcția va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mânere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune minima de 60х40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777 mm. | 3 buc. |
| 4 | Tobogan | Material: HDPE – polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2399 mm; Lățime: 583 mm; Înălțime: 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1000 mm | 14 buc. |
| 5 | Scaun pentru leagăn | Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția va fi constituita din carcasa din otel, șezut si speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm si 10 mm corespunzător, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 430 mm, Lățimea - 430 mm, Înălțimea - 380 mm. | 2 buc. |
| 6 | Scaun pentru leagăn | Scaun cu lanțurile galvanizate. Materiale: Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcas din plastic si lanțuri galvanizate. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+ Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 1 copil. Dimensiuni: Lungime: 460 mm, Lățime: 185 mm, Înălțime: 45 mm. | 4 buc. |
| 7 | Carcasă pentru leagăn | Leagăn va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confecționată din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. | 3 buc. |
| 8 | Bara orizontala cu două nivele | Materiale: Oțel acoperit cu pulbere. Capace din plastic la toate conexiunile filetate. Șuruburile zincate. Construcția durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat. Înălțimea barelor orizontale: 2300 / 1900 mm Dimensiuni: Lungime - 2828 mm; Înălțime - 2400 mm. | 3 buc. |
| 9 | Bare paralele | Materiale: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele conectate cu cleme metalice cu șuruburi și reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt zincate. Construcția este durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat. Dimensiuni: 1678 mm x 689 mm. Înălțime: 1400 mm. | 3 buc. |
| 10 | Suport baschet | Stâlp metalic, inel pentru baschet, panoul realizat din placaj rezistent la umiditate și plasă pentru inelul de baschet Materiale: Detaliile metalice acoperite cu vopsea-pulbere, placaj rezistent la umiditate, capace din plastic la toate conexiunile filetate. Dimensiuni: Lungime: 2400 mm, Lățime: 1800 mm, Înălțime: 4500 mm. | 1 buc. |
| 11 | Lucrări de demontare | Lucrări de demontare a elementelor ce urmează a fi înlocuite (conform listei cu adrese) |  |
| 12 | Lucrări de montare | Lucrări de montare a elementelor conform pozițiilor 1-10 |  |

Termenul și condițiile pentru Agentul economic:

Garanția bunurilor va constitui nu mai puțin de 24 luni. Garanția lucrărilor de montare – 5 ani.

Termenul garanției începe din ziua dării în exploatare a materialelor.

Data limită de livrare a bunurilor - termen de maxim 10 zile de la înregistrarea contractului la MFTR Nord.

Termenul limită de executare a lucrărilor de montare: 30 zile.

Transportarea, livrarea și descărcarea materialelor demontate, se va face din contul agentului economic câștigător la (depozitul) adresa juridică a ÎM ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți”.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere a specificațiilor conform caietului de sarcini şi prețul cel mai scăzut.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________