Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 06 din 01.12.2023

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare.

Numărul: CG-24B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu sigilii și cablu de sigilare, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Un de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35121500-3 | Sigilii | buc. | 237 450 | • Cerințe față de sigilii: - să fie nedeformabil elastic; - să nu poată fi dezasamblat, să rămână urme clare și ușor de observat în cazul încercărilor de forțare prin intervenție de orice natură, mecanică, încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului, prin introducerea unui instrument între piesele componente montate; - să asigure securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar; - să asigure imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat; - întreg ansamblul trebuie să prezinte un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării; - să poată fi aplicat simplu și rapid; - trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf; - trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire; - materialele componente ale sigiliului trebuie să reziste la proba de îmbătrânire accelerată; • Cerințe față de corpul exterior: - corpul sigiliilor trebui să fie monobloc din material termoplastic transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climaterice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +70 grade Celsius) – și să fie posibil de montat la regimurile indicate; - executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil; - nu trebuie să prezinte fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară; - nu se acceptă pereți opalescenți sau să prezinte pete de culoare; - nivelul de transparență trebuie să fie corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului; - inscripțiile se fac cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului; - marcajul trebuie să rămână lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață; - bucla trebuie să se rotească doar într-o direcție, să aibă mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului. - mijlocul sigiliului și mecanismul interior trebuie fabricat din material de culoare albă; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) trebuie fabricat din material de plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) nu trebuie să prezinte fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață; - reperele ce provin din același cuib, dar din loturi diferite, nu trebuie să prezinte diferențe majore de formă și aspect, cauzate de parametrii de injecție necorespunzători; - capul de manevră (elementul identificator al activării sigiliului) trebuie să permită antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar până la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe; - ruperea să poată fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare; - marcarea numerotată și codurile vor fi transmise după semnarea contractului. - sigiliile sunt necesar de împachetat în pachete a câte 100 de buc.; - garanție de 60 luni față de sigiliu; |  |
| 2 | 35121500-3 | Cablu de sigilare | m. | 296 552 | • Cerințe față cablu: - produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme, umiditate excesivă, lipsit de rigiditate; - să reziste la o sarcină de rupere la rupere; - rezistent la umiditate 100%; - rezistent la temperaturi extreme. - cablul pentru sigilare în bobine nu mai mari de 100 metri; - garanție de 60 luni față de sigiliu și 60 de luni față de cablu; |  |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 845 859,50 MDL |  |  |  |  |  |  |

- Cantitatea de sigilii planificate pe grupe de întreprinderi:

| 1 | 48761000-0 | Sigilii |  | 233 507,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 48761000-0 | 04+++++Ialoveni-gaz | buc | 24 000 |
| 1.2. | 48761000-0 | 03+++++Balti-gaz | buc | 19 300 |
| 1.3. | 48761000-0 | K++++++Chisinau-gaz | buc | 70 314 |
| 1.4. | 48761000-0 | 08+++++Cimisliai-gaz | buc | 9 192 |
| 1.5. | 48761000-0 | 09+++++Floresti-gaz | buc | 12 000 |
| 1.6. | 48761000-0 | 10+++++Gagauz-gaz | buc | 34 819 |
| 1.7. | 48761000-0 | 05+++++Edinet-gaz | buc | 10 800 |
| 1.8. | 48761000-0 | 06+++++Orhei-gaz | buc | 21 700 |
| 1.9. | 48761000-0 | 11+++++Stefan-Voda-gaz | buc | 12 700 |
| 1.10. | 48761000-0 | 12+++++Taraclia-gaz | buc | 3 000 |
| 1.11. | 48761000-0 | 13+++++Ungheni-gaz | buc | 9 400 |
| 1.12. | 48761000-0 | 07+++++Cagul-gaz | buc | 10 225 |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- graficul are un caracter informațional, și va fi revăzut la încheierea contractului – este necesar de respectat livrarea proporțional pe fiecare lună, în termenii stabiliți;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- enunțate în tabelul mai sus p. 1;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare.

Numărul: CG-24B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sigilii | buc | 237 450 | conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| 2 | Cablu de sigilare | m | 296 552 | conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini) |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Președintele Grupului                    		                          Lisa I.

Secretarul Grupului                                                                 Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                   Cernei C.

Stețco C.

Răsoi V.

Calașnic N.

Malțev D.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare.

Numărul: CG-24B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sigilii | buc | conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini) |  |  |  |  |
| 2 | Cablu de sigilare | m | conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.