	Amenajarea spatiului si ingradirea gunoistii existente  in satul  Volintiri raionul Stefan Voda    N14/25- PA
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2
Gunoistea NORD  
Amenajarea spatiului si ingradirea (Etapa 1)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Deseuri

	
	
	

	1
	TsC35B2


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta < 10 m (incarcarea deseurilor in autovehicule) 

	100 m3
	360,00

	
	2952270007405
	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c
	h-ut
	835,20

	2
	TsC19B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II  

	100 m3
	40,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	61,60

	3
	TsC35B2


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II  la distanta < 10 m (incarcarea deseurilor in autovehicule) 

	100 m3
	40,00

	
	2952270007405
	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c
	h-ut
	92,80

	4
	TsI51A1


	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km  (40 000 m3 * 500 kg/m3) 


	t
	20 000,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	464,00

	5
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III 

	100m2
	200,00

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	62,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Deseuri
	            
	

	 
	
	2. Ingradire - EUROGARD  H=1,8 m,  L=135 m

	
	
	

	6
	CO06B3


	EURO GARD  Eco zincat H=1,8 m  ( beton C12/15 - 4,46 m3) 


	m
	135,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	33,75

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	124,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,30

	
	26631021000012
	Beton C12/15
	m3
	4,46

	7
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr.20-40  gros. 0,1m 

	m3
	0,88

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,871

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,012

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,088

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,185

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,37

	8
	
	Panou gard bordurat zincat si vopsit OPTIMA  H=1,8 m, L=2,5 m,  dsirma =3,7 mm, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005 


	buc
	54,00

	
	27321036462501
	Panou gard bordurat zincat si vopsit OPTIMA  H=1,8 m, L=2,5 m,  dsirma =3,7 mm, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005
	buc
	54,00

	9
	
	Stilpi 60*40 mm H=2,6 m acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005 


	buc
	55,00

	
	273210364625011
	Stilpi 60*40 mm H=2,6 m
	buc
	55,00

	10
	
	Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005 


	buc
	55,00

	
	273210364625012
	Capac 60*40 sur  (cod 04454)
	buc
	55,00

	11
	
	Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005 


	buc
	110,00

	
	273210364625015
	Element de fixare 
	buc
	110,00

	12
	Pretul firmei


	Sirma ghimpata 

	m
	137,50

	
	546546954691
	Sirma ghimpata
	m
	138,875

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ingradire - EUROGARD  H=1,8 m,  L=135 m
	            
	

	 
	
	3. Ingradire din plasa impletita zincat H=1,8 m (gr.1,9 mm)   L=597,5 m

	
	
	

	13
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 


	m3
	23,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	27,37

	14
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 


	t
	39,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	43,29

	15
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 


	t
	39,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	1,494

	16
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr.20-40  gros. 0,1m 

	m3
	3,84

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,802

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	4,416

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,384

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,806

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	1,613

	17
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C12/15 

	m3
	19,44

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	67,068

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,776

	
	26631021000012
	Beton C12/15
	m3
	20,225

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,973

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	11,664

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	4,86

	18
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / stilpi  60*40*2mm 


	kg
	1 828,30

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	347,377

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,283

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	18,283

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1 828,30

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	18,283

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	9,142

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	14,626

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	27,424

	19
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. 


	t
	1,83

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	11,785

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	14,274

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	7,137

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	1,007

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,569

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,784

	20
	
	Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea polimerica 


	buc
	240,00

	
	273210364625012
	Capac 60*40 sur  (cod 04454)
	buc
	240,00

	21
	
	Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica  


	buc
	480,00

	
	273210364625015
	Element de fixare 
	buc
	480,00

	22
	CC09C


	Montarea plasa de gard impletita zincata h=1,8 m (gr.1,9 mm) 


	m2
	1 075,50

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	591,525

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	37,643

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	16,133

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,378

	23
	Pretul firmei


	Plasa de gard impletita zincata  (gr.1,9 mm) 


	m2
	1 075,50

	
	54654695469
	Plasa de gard impletita zincata 55*55 *1,9 mm
	m2
	1 086,255

	24
	Pretul firmei


	Sirma ghimpata 

	m
	597,50

	
	546546954691
	Sirma ghimpata
	m
	603,475

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ingradire din plasa impletita zincat H=1,8 m (gr.1,9 mm)   L=597,5 m
	            
	

	 
	
	4. Poarta si portita

	
	
	

	25
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 


	m3
	0,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,952

	26
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr.20-40  gros. 0,1m 

	m3
	0,08

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,079

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,092

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,008

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,017

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,034

	27
	CK14A


	Montarea poarta si portita pentru eurogard  (Nota: excludem resursa - porti)  (beton C12/15 - 0,4 m3)    

	m2
	9,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,71

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,64

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,42

	
	20301129301501
	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m  L=4,0 m  RAL 6005    (set)
	set
	1,00

	
	26631021000012
	Beton C12/15
	m3
	0,40

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	36,00

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	36,00

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	36,00

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,90

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,035

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,07

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,25

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,036

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,009

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,18

	28
	Pretul firmei


	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m  L=4,0 m  RAL 6005   (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm;  Stalpi - Teava 100x100 mm;  capac patrat ) 

	set
	1,00

	
	20301129301501
	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m  L=4,0 m  RAL 6005    (set)
	set
	1,00

	29
	Pretul firmei


	PORTITA OPTIMA D3.7 H=1,8m  L=1,0 m  RAL 6005   (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm;  Stalpi - Teava 100x100 mm;  capac patrat ) 

	set
	1,00

	
	20301129301502
	PORTITA OPTIMA D3.7 H=1,8m  L=1,0 m (set)
	set
	1,00

	30
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / teava 60*40*3 (rama la poarta si portita) 

	kg
	104,60

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	19,874

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,046

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,046

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,046

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	104,60

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,523

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,837

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,569

	31
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,105

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,676

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,819

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,409

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,058

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,205

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,102

	32
	CK33C


	Clempus 

	buc
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,32

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,68

	
	28631463102373
	Clempus
	buc
	4,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	24,00

	33
	CK33C


	Lacat  

	buc
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,84

	
	28631463102374
	Lacat 
	buc
	2,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,00

	34
	CK33C


	Miner 

	buc
	2,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,16

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,84

	
	28631463102375
	Miner
	buc
	2,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	12,00

	35
	CK33C


	Balamale 

	buc
	8,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,64

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	19,36

	
	28631463102376
	Balamale
	buc
	8,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	48,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Poarta si portita
	            
	

	 
	
	5. Gazon (S=2965 m2)

	
	
	

	36
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit a solului fertil pentru plantarea gazonului) 

	100 m3
	6,20

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	12,09

	37
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (привозка) 

	t
	868,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	33,244

	38
	TsH05A


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime 

	m2
	2 965,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	326,15

	39
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 

	100m2
	29,65

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	142,913

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	117,414

	40
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna  

	100m2
	29,65

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	19,569

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	29,65

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	11,445

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Gazon (S=2965 m2)
	            
	

	 
	
	6. Spatii verzi

	
	
	

	41
	47-02-039-8


	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii 

	100 buc
	0,22

	
	010410
	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) 
	h-ut
	0,51

	
	091500
	Sapatori de gropi
	h-ut
	0,51

	42
	47-02-039-2


	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii 

	100 buc
	0,80

	
	010410
	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) 
	h-ut
	1,40

	
	091500
	Sapatori de gropi
	h-ut
	1,40

	43
	TsH110B


	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi  Pin negru (virsta 4-6 ani) 

	buc
	4,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,96

	
	28301273030015
	Pin negru (virsta 4-6 ani)
	buc
	4,20

	44
	TsH110A


	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi  Artar Norvegian (virsta 4-6 ani) 

	buc
	18,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,22

	
	283012730300151
	 Artar Norvegian (virsta 4-6 ani)
	buc
	18,90

	45
	TsH24A


	Plantari arbusti fara balot Sanger  (virsta 1-2 ani) 

	buc
	20,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,40

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	6,80

	
	11110001000025
	Sanger  (virsta 1-2 ani)  
	buc
	20,80

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,04

	46
	TsH24A


	Plantari arbusti fara balot Spirea Vanhoutetei (virsta 1-2 ani) 

	buc
	60,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,20

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	20,40

	
	11110001000026
	Spirea Vanhoutetei (virsta 1-2 ani)
	buc
	62,40

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,12

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Spatii verzi
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


