CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public R35 Comrat – Cantemir - R34, km 14,37

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Lucrari de reparație capitală a drumului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare 1.1. Constructia drumului de ocolire la traseul R35, PC 141+87 - PC 143+32. 1.1.1. Amenajarea drumurilor de ocolire |  |  |  |
| 1 | 1 | Restabilirea traseului, relief cat. II | km |  | 0,24 |
|  | 01 | Geodezist | h-om. | 50,000 |  |
|  | 02 | Armatura | kg | 100,000 |  |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier cu autogrederul, cu impingere la 30 m in rambleu) | 100 m3 |  | 1,23 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 3 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 |  | 1,23 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,600 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din locul de acumulare in rambleu drumului de ocolire) | 100 m3 |  | 1,75 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 334,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,31 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 8 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,90 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 9 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=-2 | 100 m3 |  | -3,90 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,149 |  |
| 10 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 10,205 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 11 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=10 cm | m3 |  | 155,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63 mm, LA30, conform SM SR EN 13285, H=25 cm | m3 |  | 389,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646a | Amestic optimal LA30 0-63 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672a | Amestic optimal LA30 0-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
|  |  | 1.1.2. Amplasarea mijloacelor de semnalizare a lucrarilor de drum la reparatia podului R35, PC 142+28,50 |  |  |  |
| 13 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 32,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794-230 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,000 |  |
| 14 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,000 |  |
| 15 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-7070 | Indicatoare(А700) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 16 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare circulare D700 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-7000 | Indicatoare circulare D700 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 17 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1200x330 | buc |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-12033 | Indicatoare 1200x330 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 18 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1100x330 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-11033 | Indicatoare 1100x330 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 19 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x1200 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-150120 | Indicatoare 1500x1200 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 20 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1800x1200 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-180120 | Indicatoare 1800x1200 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
|  |  | 1.1.3. Amenajarea podetelor de diam. 0.8 m drum de ocolire PC 0'+30. L=12,57 m |  |  |  |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 0,294 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului, K=0,8) | 100 m3 |  | 0,327 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 62,46 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,327 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 26 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra spara fr. 8-31.5 mm, LA25 sub burlane, H=0,30 cm | m3 |  | 3,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-25 | Piatra sparta LA25 fr.8-31.5 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 27 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra spara fr. 8-31.5 mm, LA25 sub capete, H=0,10 cm | m3 |  | 0,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-25 | Piatra sparta LA25 fr.8-31.5 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 28 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TS80.20.3 6 buc. | m3 |  | 5,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2666122800561-80 | Tuburi din beton armat de diam 0,6m TS80,20.3 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 29 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) | m3 |  | 2,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 X0 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 30 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 31 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 26,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 32 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 h=10 cm | 100m2 |  | 0,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-0832 | Piatra sparta fr8-31.5mm LA30 | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 33 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,18 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 34 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 39,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
|  |  | 1.1.4. Demontarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 35 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,210 |  |
| 36 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 28,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,110 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,110 |  |
|  |  | 1.2. Demontarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 37 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 21,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,210 |  |
| 38 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 1,27 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |
| 39 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 26,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,110 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,110 |  |
| 40 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 3,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea bordurilor existente |  |  |  |
| 41 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 34,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |  |
| 42 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton) | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |  |
| 43 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare material demolat, K=0,8) | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 44 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 6,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |
| 45 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Hmed=20,8cm, K=1,234) | m2 |  | 1 792,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,040 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 46 | TsI51B10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 857,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 47 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 256,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare material demolat, K=0,8) | 100 m3 |  | 2,562 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 49 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 461,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 6,291 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente la strazi laterale |  |  |  |
| 51 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 25,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 52 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 100,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 53 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare material demolat, K=0,8) | 100 m3 |  | 1,265 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 54 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 217,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 55 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,265 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 1.6. Demolarea podetelor existente |  |  |  |
| 56 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Curatarea burlanelor innamolite) | m3 |  | 1,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,050 |  |
| 57 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea aripilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 58 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea portarilor; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 2,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 59 | PJ01B | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, fundatii, radiere, pereuri, sferturi de con peste nivelul solului (Demolarea capetelor existente de la intrarea si iesirea podetului, din constructie din zidarie) | m3 |  | 7,90 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,330 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,280 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,140 |  |
| 60 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea fintinii de captare a apelor pluvial) | m3 |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |
| 61 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demontarea burlane d-1,0 m; inclusiv incarcarea in mijlocul de transport), K= 0,8 | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 62 | TsI51A2 | Transportarea elementelor prefabricate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 20,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 63 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare material demolat, K=0,8) | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 64 | TsI51A2 | Transportarea molozul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 16,92 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 1.7. Demolarea santului existent din beton |  |  |  |
| 65 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 5,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |
| 66 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcare material demolat, K=0,8) | 100 m3 |  | 0,059 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 67 | TsI51A2 | Transportarea molozul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 11,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 68 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,059 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 1.8. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect |  |  |  |
| 69 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 |  | 0,025 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,380 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,600 |  |
| 70 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |  |
| 71 | TsI51A2 | Transportarea molozul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 0,06 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 72 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 |  | 0,113 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,800 |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,030 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala | m3 | 0,020 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,600 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,010 |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,500 |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,400 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |  |
| 73 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN | buc |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |  |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama | buc | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
|  |  | 2. Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in debleu, caseta sistemului rutier la rambleu) | 100 m3 |  | 9,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 75 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 824,05 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 76 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in debleu, caseta sistemului rutier la locul de acumulare) | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 77 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 110,78 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 10,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 79 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (taierea treptelor de infratire cu impingere la 20 m) | 100 m3 |  | 3,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,740 |  |
| 80 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 3,30 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,610 |  |
| 81 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 9,00 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 82 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 3,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 83 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 8,04 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 84 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=-2 | 100 m3 |  | -8,04 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,149 |  |
| 85 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleului, cu autogrederul | 100m2 |  | 14,97 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 86 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor rambleurilor si debleielor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 6,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,090 |  |
| 87 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 3,21 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 88 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 385,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 89 | TsC22J1 | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, zone, verzi, taluzele terasamentelor, grosimea 15 cm, cu autogreiderul la 20 m, K=2 | 100 m3 |  | 2,25 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,100 |  |
| 90 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 96,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 91 | TsH09C | Consolidarea taluzelor terasamentelor si suprafetelor reprofilate cu strat vegetal, H=0,15 m cu insamintare manuala | 100m2 |  | 17,78 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 92 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 17,78 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3. 2. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Amenajarea santurilor laterale din beton monolit, Tip 1 |  |  |  |
| 93 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Autobasculanta din norma se exclude) | 100 m3 |  | 1,82 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,040 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,320 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,080 |  |
| 94 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 78,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 95 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 496,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 96 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 97 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XD3, XC1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 h=10 cm | 100m2 |  | 5,356 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-303743 | Beton C30/37 XF4, XD3, XC1 | m3 | 15,300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 14111222016601-1632 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 10,200 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 98 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) | 100m2 |  | -5,356 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-303743 | Beton C30/37 XF4, XD3, XC1 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
| 99 | material | Material lemnos | m3 |  | 0,254 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,000 |  |
| 100 | material | Ruberoid | м2 |  | 25,40 |
|  | 0132657 | Ruberoid | м2 | 1,000 |  |
| 101 | material | Mastic bituminos | kg |  | 359,00 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,000 |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal, H=0,15 m si insamintare manuala |  |  |  |
| 102 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,521 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 103 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 62,52 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 104 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 52,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 105 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 3,47 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 106 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 3,47 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 107 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante | m |  | 28,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,160 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
| 108 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=20 cm | m3 |  | 643,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 109 | DA12B | Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63 mm, LA30, conform SM SR EN 13285, H=23 cm | m3 |  | 607,27 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646a | Amestic optimal LA30 0-63 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672a | Amestic optimal LA30 0-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 110 | DZ01A | Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, si asfalt reciclat (40%) stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, in statie | m3 |  | 454,09 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,380 |  |
|  | 011154 | asfalt reciclat (fara costului) | m3 | 0,440 |  |
|  | 1411122201752-2 | Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA>30 | m3 | 0,980 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 89,400 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,154 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 111 | TsI51B10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 998,99 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 112 | DA10B | Strat de baza din amestec de agregate naturale conform SM SR EN 13285, GA85, LA30, si asfalt reciclat (40%) stabilizate cu ciment, Ra>50, C5/6, conform SM EN 14227-1, H=18 cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal) | m3 |  | 454,09 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |  |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(fara costul) | m3 | 1,000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,720 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 113 | Dl107 | Amorsarea primara cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.8 - 1.0 l/m2 | t |  | 2,084 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 114 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum adivat onform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 2 315,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,165 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 115 | Dl107 | Amorsarea generala cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.25 - 0.4 l/m2 | t |  | 0,753 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 116 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, norma a/b - 0,097 tn/m2, (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25 | m2 |  | 2 315,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS 16 | t | 0,097 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
| 117 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 16,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 118 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C16/20 X0 0,038 m3/ml) | m |  | 555,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20 X0 | m3 | 0,038 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 266612280028-3018 | Bordura beton 100x30x18cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea podetelor tubular D-1000 b.a. Strada laterala R35, PC 143+14. str. Visnevskii |  |  |  |
| 119 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,350 |  |
| 120 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 121 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea, K=0,8) | 100 m3 |  | 0,38 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 122 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 72,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 123 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 124 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra spara fr. 8-63 mm, LA25 | m3 |  | 35,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-2563 | Piatra sparta LA25 fr.8-63 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 125 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF2 sub podet | m3 |  | 9,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-16201 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 126 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la iesire edificiile artificiale ( beton C30/37 XC4+XD1+XF4) | m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 127 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,0 m ) TS100.25.3 6 buc. | m3 |  | 7,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2666122800561-TS100 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m TS100.25.3 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 128 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip СT10 ) 2 buc | m3 |  | 2,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 X0 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 129 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 2 buc | m3 |  | 1,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 X0 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282154 | Aripi | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 130 | Dl119 | Fantina de captare a apelor din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 4,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 131 | PD04A | Montarea armaturilor A240C d-6 | kg |  | 69,43 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 132 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Acoperirea fintinii de captare a apelor pluviale cu glilaj din plasa din metal A500C d-12 pas 200x200 mm) | kg |  | 46,28 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,040 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 133 | Dl119 | Mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 134 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 75,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 135 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 61,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,160 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,340 |  |
| 136 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,008 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 137 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 8,00 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 138 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III ( astuparea cu pamint) | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,350 |  |
| 139 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 140 | Dl130 | Consolidarea la capatul de amonte cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 h=10 cm la capatul de amonte | 100m2 |  | 0,106 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-0832 | Piatra sparta fr8-31.5mm LA30 | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 141 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,106 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 142 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 23,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 143 | Dl130 | Consolidarea la capatul de aval cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 h=10 cm pentru taluz amonte | 100m2 |  | 0,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-0832 | Piatra sparta fr8-31.5mm LA30 | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 144 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 145 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 24,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 146 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 5.2. Reparatia podetelor tubular D-1000 b.a. |  |  |  |
| 147 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,40 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |
| 148 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 149 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea, K=0,8) | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 150 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 34,38 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 151 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 152 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra spara fr. 8-63 mm, LA25 | m3 |  | 10,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-2563 | Piatra sparta LA25 fr.8-63 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 153 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la iesire edificiile artificiale ( beton C30/37 XC4+XD1+XF4) | m3 |  | 0,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-30374 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 154 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip СT10 ) 2 buc | m3 |  | 2,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 X0 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 155 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 4 buc | m3 |  | 3,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-20 | Beton C16/20 X0 | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282154 | Aripi | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 156 | Dl119 | Mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 157 | Dl119 | Repararea rosturilor burlanelor existente cu mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017 | m3 |  | 0,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 158 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 28,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 159 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,008 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,880 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,250 |  |
| 160 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 7,80 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,000 |  |
| 161 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III ( astuparea cu pamint) | 100 m3 |  | 0,26 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,350 |  |
| 162 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 163 | Dl130 | Consolidarea la capatul de amonte cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 h=10 cm la capatul de amonte | 100m2 |  | 0,114 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-0832 | Piatra sparta fr8-31.5mm LA30 | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 164 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,114 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 165 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 25,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 166 | Dl130 | Consolidarea la capatul de aval cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30 h=10 cm pentru taluz amonte | 100m2 |  | 0,087 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,300 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,260 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150 |  |
|  | 1421102200068-0832 | Piatra sparta fr8-31.5mm LA30 | m3 | 10,700 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460 |  |
| 167 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,087 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,020 |  |
| 168 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 19,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |
| 169 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100000-3037 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
|  |  | 6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Trotuare |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea strazilor laterale |  |  |  |
| 170 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in debleu, caseta sistemului rutier la locul de acumulare) | 100 m3 |  | 2,618 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 171 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 500,04 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 172 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,618 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 173 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (Compactarea rambleului pamint cu compactor 6-8 parcursuri pe o urma) | 100 m3 |  | 1,779 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
| 174 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=-4 | 100 m3 |  | -1,779 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,149 |  |
| 175 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63 mm, conform SM EN 13285. H=10 cm | m3 |  | 71,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 176 | DA12C | Strat de fundatie din agregate concasate de la demolarea sistemului rutier existen. H=15 cm | m3 |  | 106,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 |  |
|  | 1411122201672d | Agregate concasate de la demolarea sistemului rutier | m3 | 1,270 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,050 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 177 | DA12B | Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63 mm, LA30, conform SM SR EN 13285, H=13 cm | m3 |  | 92,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646a | Amestic optimal LA30 0-63 mm | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672a | Amestic optimal LA30 0-63 mm | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 178 | Dl107 | Amorsarea primara cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.6 l/m2 | t |  | 0,427 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 179 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum adivat onform CP D.02.25:2021, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 711,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 1111000100013102 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 180 | Dl107 | Amorsarea generala cu bitum sau emulsie bituminoasa, 0.3 l/m2 | t |  | 0,213 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 |  |
| 181 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica norma a/b - 0,097 tn/m2 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 711,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS 16 | t | 0,097 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0053 |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |
| 182 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,538 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 183 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 102,85 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 184 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,538 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 185 | TsE05B | Finisarea terasamentului cu autogrederul | 100m2 |  | 1,737 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 186 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,347 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 187 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 8-63mm LA30 conform SM EN 13242, H=20 cm | m3 |  | 34,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-863 | Piatra sparta LA30 fr.8-63 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 188 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm ) | m2 |  | 173,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-6 | Pavaj h=6cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027-1 | Ciment | kg | 1,600 |  |
|  | 26511221004421 | Ciment | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
| 189 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 2,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 190 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc) | m |  | 88,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20 X0 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 191 | DI124 | Montarea Dala din beton prefabricat 300x96x20 | m3 |  | 5,76 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2666122800563-PJ1 | Dala din beton prefabricat 300x96x20 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
| 192 | DI124 | Montarea Grinda din beton prefabricat 300x20x20 | m3 |  | 0,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,800 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,120 |  |
|  | 2666122800563-Gr | Grinda din beton prefabricat 300x20x20 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea trotuarelor |  |  |  |
| 193 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (paitra sparta LA30 fr.8-63mm ) | m2 |  | 797,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 1411122201672-863 | Paitra sparta LA30 fr.8-63 mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 194 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=3) | m2 |  | 797,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 1411122201672-863 | Paitra sparta LA30 fr.8-63 mm | m3 | 0,0057 |  |
| 195 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm color ) | m2 |  | 797,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-6c | Pavaj h=6cm color | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027-1 | Ciment | kg | 1,600 |  |
|  | 26511221004421 | Ciment | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
| 196 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 16,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 197 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc) | m |  | 535,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100001-16200 | Beton clasa C16/20 X0 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 7.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 198 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) | buc |  | 16,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.35 | buc | 1,000 |  |
| 199 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,000 |  |
| 200 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 7,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,069 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,000 |  |
| 201 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM4.50) | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,078 |  |
|  | 2811106301794-450 | Stilp metalic confectionat industrial CKM4.50 | buc | 1,000 |  |
| 202 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-7070 | Indicatoare(А700) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 203 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-6006 | Indicatoare 600x600 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 204 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B850 | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-8585 | Indicatoare 850x850 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 205 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x1750 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-175200 | Indicatoare 2000x1750 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 206 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2250x1500 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-225150 | Indicatoare 2250x1500 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 207 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2250x650 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-22565 | Indicatoare 2250x650 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 208 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x650 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-20065 | Indicatoare 2000x650 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 209 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x380 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-20038 | Indicatoare 2000x380 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 210 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE) | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-PI | Indicatoare 2000x2000 (PANOURI INFORMATIVE) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea parapetului de siguranta pietonal |  |  |  |
| 211 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu | m3 |  | 5,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |  |
| 212 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (din beton C16/20) | m3 |  | 4,89 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,950 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,200 |  |
|  | 2663102100000-16201 | Beton C16/20 XF2 | m3 | 1,008 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,380 |  |
| 213 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal | t |  | 1,898 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,400 |  |
|  | 28111063013001-2 | Parapet metalic pietonal | t | 1,000 |  |
|  |  | 7.3. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 214 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 202,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 2513206621650 | Microbile de sticla reflectorizante | kg | 0,350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0155 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Lucrări de reparație capitală a podului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Organizarea santierului de constructie,pregatirea teritoriului. |  |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 2 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 3 | TsC03G1 | (taierea solului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 5,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la rezerv de sol) | t |  | 990,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 6 | TRI1AA04C1 | (incarcarea ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 36,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la rezerv de sol) | t |  | 36,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 5,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 9 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 5,700 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 10 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 12 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm; ---- sub corpul podetului ) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 18,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 13 | Dl122 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 11,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561977 | (TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 14 | Dl122k=0.8 | (DEMONTAREA TB 100,25-90 -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc; inclusiv incarcarea in auto ) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 11,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 15 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km ( la baza "Drumul Comrat" ) | t |  | 27,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 16 | TrB22D3C | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 27,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 17 | TsC03F1 | (incarcarea piatra sparta de la demolarea din rezerva ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (din rezerva) | t |  | 120,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 19 | DA12C | (NUMAI LUCRU ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 75,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 20 | DA12C | (LA30 fr.16-32mm; Н=15см ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 15,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 21 | TsC03G1 | (taierea solului - demolarea imbracamintei santierului de constructie) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 135,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 24 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 25 | TsC19A1 | (intoarcerea solului vegetal ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 26 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 27 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 29 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |  |
| 30 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 22,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |  |
| 31 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 46,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,7700 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 |  |
| 32 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  | 22,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
| 33 | TsG06B | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc |  | 46,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,9400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7300 |  |
| 34 | TsC04G1 | ( INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,14 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,5300 |  |
| 35 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 79,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 36 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 37 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,140 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 2. Demolarea podului existente ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 38 | PJ05B | (Demolarea strat de egalizare,protectie si hidroizilatie=276,2m2) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 22,100 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 39 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 40 | TRI1AA04C1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 5,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 41 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (la baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 53,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 42 | DZ01A | (norma aplicativa---- zdrobirea ) Concasarea betonului de ciment demolat din imbracamintea rutiera | m3 |  | 22,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005-2 | Instalatie de concasare | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 43 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,221 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 44 | Dl127k=0.7 | ( demolarea parapetului metalic pietanal ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 45 | TRI1AA04C1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 46 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km ( Drumuri Ciadir Lunga ) | t |  | 0,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 47 | TrB22D3B | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 48 | PJ05B | (Demolarea placilor de trotuar din b/a si stilpilor parapetului din b/a) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 5,920 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 49 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,059 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 50 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (la baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 14,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 51 | DZ01A | (norma aplicativa---- zdrobirea ) Concasarea betonului de ciment demolat din imbracamintea rutiera | m3 |  | 5,920 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005-2 | Instalatie de concasare | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 52 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,059 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 53 | PI06Bk=0.8 | (Demontarea blocurilor de trotuar (ramelor) cu macaraua 16t; masa blocului 0.83t/buc;L=2.7m/m; inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 54 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (la baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 4,980 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 55 | TrB22D3B | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 4,980 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
| 56 | DZ01A | (norma aplicativa---- zdrobirea ) Concasarea betonului de ciment demolat din imbracamintea rutiera | m3 |  | 1,990 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005-2 | Instalatie de concasare | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 57 | PI06Bk=0.8 | (Demontarea blocurilor de trotuar (ramelor) cu macaraua 16t; masa blocului 1.38t;L=4.33m inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 58 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (la baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 16,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 59 | TrB22D3C | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 16,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 60 | DZ01A | (norma aplicativa---- zdrobirea) Concasarea betonului de ciment demolat din imbracamintea rutiera | m3 |  | 6,640 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005-2 | Instalatie de concasare | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 61 | PJ05B | (Demolarea nodurilor monolite de imbinare a grinzilor) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 9,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 62 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,092 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 63 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (la baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 23,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 64 | DZ01A | (norma aplicativa---- zdrobirea ) Concasarea betonului de ciment demolat din imbracamintea rutiera | m3 |  | 9,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005-2 | Instalatie de concasare | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 65 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,092 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 66 | PI06F | (K=0.8 h-ut;K=0.5=h-om; Demontarea grinzilor 11.36m cu masa 10.3t cu macaraua de 100t inclusiv incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 120-129.9 tf | buc |  | 18,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 123,0000 |  |
|  | 3410520006765100 | (100t) Automacara 120 - 129,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,5000 |  |
| 67 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (la baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 185,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 68 | TrB22D3H | (descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t | t |  | 185,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0100 |  |
| 69 | DZ01A | (norma aplicativa---- zdrobirea ) Concasarea betonului de ciment demolat din imbracamintea rutiera | m3 |  | 74,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005-2 | Instalatie de concasare | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 70 | PJ05B | (Demolarea pilei din b/a ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 8,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 71 | TsC04C1adapt | (Demolarea pilei din b/a cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn;productivitatea=8h-ut/100m3 ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. III | 100 m3 |  | 0,675 |
|  | 2952260003502t | (cu ciocan pneumatic (masa=2.0t) pe baza de exavator ;masa=25tn; ) Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 8,0000 |  |
| 72 | TRI1AA04C1 | (incarcarea materialului de la decapare=5m3 ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 73 | TsC03F1 | ( incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,4 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,705 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 74 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (la baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 196,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 75 | DZ01A | (norma aplicativa---- zdrobirea ) Concasarea betonului de ciment demolat din imbracamintea rutiera | m3 |  | 75,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005-2 | Instalatie de concasare | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 76 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 77 | TsI51A1к=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km | t |  | 175,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 78 | TsC03F2 | (decaparea sol ud;teren catg. III ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,370 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 79 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 64,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 80 | TsA20C | ( sol ud) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 81 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 82 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 8,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 83 | Dl103 | Pomparea apei din excavatii | m3 |  | 20,000 |
|  | 29522700033301 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 84 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,420 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 85 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,420 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 86 | TsC03F1 | (intoarcerea solului) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,850 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 87 | TsI51A1к=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km | t |  | 148,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 88 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 85,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 |  |
| 89 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 90 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 91 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 3. Culeele. Conditii restranse. ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 92 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 93 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 368,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 94 | TsC03F2 | (decaparea sol ud ;teren catg. III) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |
| 95 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 158,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 96 | TsA20C | ( sol ud) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 97 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 17,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 98 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 17,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 99 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 100 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,100 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 101 | Dl103 | Pomparea apei din excavatii | m3 |  | 40,000 |
|  | 29522700033301 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 102 | CQ10D3k=0.57 | ( NUMAI LUCRU----Executia pilotilor forati cu snec continiu cu D500mm,cu adincimea de 8.0m ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 288,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,3000 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 103 | CQ10G3k=0.57 | ( NUMAI LUCRU----Executia pilotilor forati cu snec continiu cu D500mm,cu adincimea de 2.5m ) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria III cu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 90,000 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,7000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,5500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 104 | TsC03E1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,760 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 105 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 137,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 106 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 107 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,760 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 108 | pret | Beton С30/37 XC2 XD2 XA1 D16 S4 | m3 |  | 83,200 |
|  | С30/37 XC2 XD2 XA1 D | Beton С30/37 XC2 XD2 XA1 D16 S4 | m3 | 1,0000 |  |
| 109 | pret | Armatura A240 | t |  | 0,583 |
|  | 27106020000001 | Otel beton -Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 110 | pret | Armatura A500C | t |  | 4,975 |
|  | 2710602000000500 | Otel beton -Armatura A500C | t | 1,0000 |  |
| 111 | pret | Pieselor inglobate in beton | t |  | 1,523 |
|  | 27106020000002 | zd-pieselor inglobate in beton | t | 1,0000 |  |
| 112 | TsF02B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 163,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4100 |  |
|  | 2811236827400 | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m | buc | 0,0017 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |  |
| 113 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm;h=10cm;) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 114 | PB12C | (radieri din beton C30/37 XC2 XA1XF3) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 61,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1XF3 | C30/37 XC2 XA1XF3 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 115 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 136,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 116 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 4 250,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 117 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 56,100 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 118 | PB12C | (elevatii culei din beton C30/37 XC2 XA1XF4) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 35,000 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC2 XA1XF4 | C30/37 XC2 XA1XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 119 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 298,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 120 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 1 003,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 121 | CC01A1 | (Ancor M20*225=72buc) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 40,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0470 |  |
|  | 2710602400000m20 | (Ancor M20*225=72buc) Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 122 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 114,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 123 | PB12C | (Sm-1;Sm-1* din beton C30/37 XC4 XA1XF4) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 6,400 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XA1XF4 | C30/37 XC4 XA1XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 124 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 261,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 125 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 25,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 126 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 417,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 127 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 417,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 129 | IzA05Nk=2 | (cu vopsea polimerica hidrofuga) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 25,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 130 | pret | Nisip-prundis fr.0-63,GA75 | m3 |  | 341,600 |
|  | 1421102200068bd | Nisip-prundis fr.0-63,GA75 | m3 | 1,0000 |  |
| 131 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 341,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 132 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 280,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | 4. Executarea podetului corugat |  |  |  |
| 133 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 50,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 134 | CL18A | ( PI; Tip A;B;C;D ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 411,800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 27752763098861 | ( PI; Tip A ) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 135 | pret | Structura metalica corugata din otel ondulat | set |  | 1,000 |
|  | 987147321456321 | Structura metalica corugata din otel ondulat | set | 1,0000 |  |
| 136 | CL10Aadapt | ( Numai lucru: Montator constructii metalice = 63.75h-om;Lacatus constructii metalice= 3.75h-om;Muncitor deservire CM= 3.75h-om;Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele=9.00h-ut) Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t |  | 35,054 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 |  |
| 137 | PB12C | (timpanului la intrarea si esirea podului corugat din beton C30/37 XC4 XF4 XD1)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 32,400 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37XC4 XF4 XD1 | C30/37 XC4 XF4 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 138 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 413,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 139 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 2 445,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 140 | CC01A | (Ancher=160buc ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 114,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
|  | 2710602100000an | (Ancher) Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 141 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 170,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 142 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 338,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu praimer | m2 |  | 338,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303p | Amorsa-grund cu praimer | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 144 | pret | Membrana lichida ;analog SIKA lastig 851 (=1.2kg/m2) | kg |  | 811,200 |
|  | 36925814774132194 | Membrana lichida ;analog SIKA lastig 851 | kg | 1,0000 |  |
| 145 | CF16Badapt | ( Numai lucru:Muncitor deservire CM=0.2h-om;Zidar=0.9h-om; Malaxor=0.03h-ut;Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc=0.18h-ut;Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora=0.18h-ut;Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min=0.18h-ut)Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 676,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 146 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 147 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (p-ru executarea fundatiilor ziduri de sprijin) | t |  | 227,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 148 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 149 | TRI1AA04C1 | (incarcarea ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria | t |  | 17,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 150 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (p-ru executarea fundatiilor ziduri de sprijin) | t |  | 17,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 151 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 152 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,400 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 153 | TsC03F1 | (incarcarea materialului de la decapare din baza) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,368 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 154 | TsI51C10k=4.15 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 140 km (din baza p-ru consolidarea betonului -s.Pascani,r-ul Criuleni) | t |  | 88,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 155 | Dl129 | (NUMAI LUCRU--- strat de findatie din materialului de la decapare (zdrobirea ) ; h=60cm; fr.90-150mm ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 36,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
| 156 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 36,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 157 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm;h=20cm;) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 16,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 158 | PB12C | (Zm-1;Culeea nr.1 din beton C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 )Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 17,750 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF4 XD1 X | C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 159 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 24,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 160 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 809,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 161 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 61,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 162 | PB12C | (Zm-2;Culeea nr.1 din beton C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 )Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 17,880 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF4 XD1 X | C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 163 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 48,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 164 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 719,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 165 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 61,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 166 | PB12C | (Zm-3;Culeea nr.2 din beton C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 )Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 17,880 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF4 XD1 X | C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 167 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 48,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 168 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 719,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 169 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 61,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 170 | PB12C | (Zm-4;Culeea nr.2 din beton C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 )Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 18,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF4 XD1 X | C30/37 XC4 XF4 XD1 XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 171 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 24,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 172 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 809,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 173 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 61,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 174 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 450,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 175 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 340,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 |  | 106,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 177 | IzA05Nk=2 | (cu vopsea polimerica hidrofuga =2straturi) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 106,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 178 | pret | Nisip-prundis fr.0-63,GA75 ( p-ru deasupra podului corugat) (230+233 )*1.22 | m3 |  | 565,000 |
|  | 1421102200068bd | Nisip-prundis fr.0-63,GA75 | m3 | 1,0000 |  |
| 179 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 565,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 180 | TsD08B1 | (16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 181 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 233,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 182 | pret | Nisip-prundis fr.0-63,GA75 ( la ziduri de sprijin.Sferturilor de con. Racordarea ) ****************************** (200+340 )*1.22 | m3 |  | 659,000 |
|  | 1421102200068bd | Nisip-prundis fr.0-63,GA75 | m3 | 1,0000 |  |
| 183 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 659,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 184 | TsD08B1 | (16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 185 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 340,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 186 | TsC03F1 | (incarcarea solului din rezerva ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 187 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (din rezerva, p-ru racordarea cu drum) | t |  | 135,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 188 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 189 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 190 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 75,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 191 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 192 | TsC03G1 | (argila grasa ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,159 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 193 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 30,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 194 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,159 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 195 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,159 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 196 | AcF03D | (NUMAI LUCRU) Umpluturi (inclusiv transportul materialelor pina la punctul de lucru (max 30 m) si baterea cu maiul de mina) in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  | 15,900 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
| 197 | AcA08A | (perforata cu d160mm din polimer ) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm | m |  | 58,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2521216700500160 | (perforata cu d160mm din polimer ) Teava din PVC mufata de 9 m lungime | m | 1,0400 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |
| 198 | AcF03C | ( LA20 fr.8-16mm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 5,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036la20 | ( LA20 fr.8-16mm ) Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 199 | TsC03F1 | (din rezerva p-ru racordarea cu drumul ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 3,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 200 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (din rezerva) | t |  | 594,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 201 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,300 |
|  | 1411122201752la3016 | ( LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 202 | TsC51B | (executarea rambleului) Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 203 | TsD08B1 | (16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 204 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 205 | PB12C | ( fundatia din beton C25/35 XC2 XF2 la stilpii barierei de siguranta)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 18,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/35 XC2 XF2 | C25/35 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 206 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 290,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240 | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 207 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 297,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 208 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 73,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 209 | RCsB21A | (executarea gaurilor forate cu d14mm;L=15m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 120,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 210 | PD01A | (amplasarea ancorelor A500C = 60buc ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 55,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
| 211 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,020 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 212 | IzF18B | (suprapuerea placilor de trotuar din mortar ciment M15 =0.3m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 15,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018m15 | (mortar ciment M15 ) Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 213 | PI06A | (placilor de trotuar , dim.220*198*18cm, masa 2.4t) ontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 30,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 214 | PI08A | (placilor de trotuar , dim.220*198*18cm, masa 2.4t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | m3 |  | 27,900 |
|  | 2666122800909208 | (placilor de trotuar , dim.220*198*18cm, masa 2.4t) Elemente pentru poduri din beton armat | m3 | 1,0070 |  |
| 215 | PB12C | (monolitizarea placii de trotuar cu grinzi de fundare din beton C35/45 XC4 XF4 XD3 XM1)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 3,300 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XF4 XD3 X | C35/45 XC4 XF4 XD3 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 216 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 10,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 217 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 270,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 218 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 340,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050mp100 | (Mp100) Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 219 | CN53Ak=3 | (rosturilor dintre placilor de trotuar) Grunduirea suprafetelor cu primer (Analog-Sika Primer -3N) 0.5l/m2 | m2 |  | 1,950 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund ( primer (Analog-Sika Primer -3N) ) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 220 | IzF20Aadapt | (snur de rost din polietilena d30mm =0.21kg/m2 )Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 89,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 1714227322100snur | (snur de rost din polietilena d30mm ) Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,2100 |  |
| 221 | PD01Aadapt | Sigilant-mastica (Analog-Sikaflex PRO-3 ) | kg |  | 30,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131pro3 | Sigilant-mastica (Analog-Sikaflex PRO-3 ) | kg | 1,0000 |  |
| 222 | IzA05Nk=2 | (cu vopsea polimerica hidrofuga =2straturi) Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) | m2 |  | 192,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2430116100100п | (vopsea polimerica hidrofuga) Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 0,1590 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 223 | RCsB21A | (executarea gaurilor forate cu d20mm;H=16.5cm; L=19.8m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 120,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 224 | RCsB21A | (executarea gaurilor forate cu d12mm;H=9cm; L=15.1m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 168,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 225 | DF59B | (tip H2 W3 (280) =28kg/m) Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m |  | 72,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001h2w23 | (tip H2 W3 (280) ) Complect de parapet metalic | t | 0,0280 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 226 | DF59A | (tip H2 W3 (280) =28kg/m) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 16,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h2w23 | (tip H2 W3 (280) ) Complect de parapet metalic | t | 0,0280 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 227 | DF59A | (tip H1 W4 (120) =14.5kg/m) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 48,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h2w24 | (tip H1 W4 (120) ) Complect de parapet metalic | t | 0,0145 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 228 | DF59A | (tip H1 W4 (120) sector de trecere=32kg/m ) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 10,660 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001h2w24 | (tip H1 W4 (120) ) Complect de parapet metalic | t | 0,0320 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 229 | Dl127 | (parapetul metalic pietanal =2446.8kg cu metize (Tija filitata M10*130, Saiba M10;Piulita M10 ) =14.4kg) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 2,461 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 2811106301300117 | (parapetul metalic pietanal cu metize (Tija filitata M10*130, Saiba M10,Piulita M10 ) ) Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 230 | IC41Aadapt | ( ancora chimica d10mm analog "Hilti Hit-RE 500V3=2.45kg=8buc ) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  | 168,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2875274204000аh1 | Ancor chimica analog "Hilti Hit-RE 500V3 | buc | 0,047619 |  |
| 231 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 40,100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 232 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 2,447 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |
| 233 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 2,447 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 234 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,268 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 235 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 51,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 236 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,036 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 237 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 238 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 5,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
| 239 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit ( C30/37 XC4 XF2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA20 fr.16-32mm) h=10 cm | 100m2 |  | 5,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | C30/37 XC4 XF2 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751pl1 | (A240) Piese forjate ( plasa AI) | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la20 | (LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 240 | Dl131 | Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -5,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | C30/37 XC4 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 241 | CR03A | (scinduri antiseptic=4.7-(0.797-0.31) --- nu sunt incluse in norma Dl130) Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 |  | 4,213 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900sc | Lemn rotund de rasinoase (scinduri antiseptic) | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 242 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 1 135,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 243 | pret | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg |  | 1 135,200 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura 6A240-200/6A240-200 | kg | 1,0000 |  |
| 244 | CC01D | (ancore A240 d18mm) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 752,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602300000240 | (A240) Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 245 | PB02A | (C25/30 XF2 XA1 ---- pintelor sec.40*50cm) Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 30,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | C25/30 XF2 XA1 | C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 246 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 166,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 247 | PB02A | (C25/30 XF2 XA1 --- pintelor sec.20*50cm)Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 43,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |  |
|  | C25/30 XF2 XA1 | C25/30 XF2 XA1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |  |
| 248 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 35,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 249 | Dl129 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2090 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 250 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 251 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 252 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 3,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 253 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 254 | DF19B | (denumirea riului Materiale:tabla 1578*306*3.0mm=11.4kg; teava d40;L=3.5m;=38.4kg; banda din metal=2.8kg; feronerie=0.28kg ) Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 26151073261035d | (denumirea riului Materiale:tabla 380*1250*2.0mm=15kg; teava d40;L=3.5m;=38.4kg; banda din metal=2.8kg; feronerie=0.28kg ) Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 20 495,95 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 12 luni (începând din momentul emiterii/recepționării  Ordinului de începere a lucrărilor).