## CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul achiziționarea lucrarilor de  reparatie curenta a demisolului in CCD din mun. Chisinau, str. I. L.Caragiale 2

Autoritatea contractantă IMSP AMT Buiucani, mun.Chisinu, str. I. L. Caragiale 2

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. mun.Chisinu, str. I. L. Caragiale 2

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.peste 1 zi dupa deschiderea ofertelor

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă  IMSP AMT  Buiucani

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul achiziționarea lucrarilor de  reparatie curenta a demisolului in CCD din mun. Chisinau, str. I. L.Caragiale 2

Autoritatea contractantă IMSP AMT Buiucani, mun. Chisinau, str. I. L.Caragiale 2

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Pereti |  |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 703,75 |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 86,23 |  |
|  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 331,75 |  |
|  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,50 |  |
|  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 18,40 |  |
|  | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 10,20 |  |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 140,00 |  |
|  | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, перемычки | kg | 60,00 |  |
|  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpleri de goluri de usi cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |  |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 21,00 |  |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton,з.детали | kg | 24,00 |  |
|  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie,coloanele de apa,canalizare si ventilare,corob | m2 | 36,00 |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 695,86 |  |
|  | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 389,60 |  |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 306,26 |  |
|  | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=2 | m2 | 296,26 |  |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 306,26 |  |
|  | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 126,00 |  |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 306,26 |  |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 306,26 |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton | m2 | 331,46 |  |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Euroton LAV colorata | m2 | 331,46 |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 252,40 |  |
|  | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 252,40 |  |
|  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 400,84 |  |
|  | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice la teracota | m | 135,50 |  |
|  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 494,00 |  |
|  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 494,00 |  |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 64,00 |  |
|  | CH08A | Briu de protejare din laminat,b=200 mm , grosimea 18mm cantuiut cu cant,coridor,cabinete | m | 118,00 |  |
| Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 125,10 |  |
|  | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate din Amstrong | m2 | 116,90 |  |
|  | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate | m2 | 15,50 |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 125,10 |  |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 125,10 |  |
|  | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 | m2 | 125,10 |  |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 125,10 |  |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 125,10 |  |
|  | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 125,10 |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Supraton | m2 | 330,90 |  |
|  | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice -потолочные карнизы | m | 115,60 |  |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Euroton LAV | m2 | 330,90 |  |
|  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 215,10 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.3. Glafuri |  |  |  |  |  |
|  | RpCE18C | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum | m | 50,40 |  |
|  | CP32A | Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu spuma la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m | m | 50,40 |  |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 15,60 |  |
|  | CF54A | Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton hiodro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile ferestrelor | m2 | 15,60 |  |
|  | CK18C k sal 0,5 | Coltare din aluminiu | m | 57,80 |  |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,80 |  |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,60 |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5,20 |  |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Euroton LAV | m2 | 5,20 |  |
|  | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a glafurilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 10,40 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 75,70 |  |
|  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 87,90 |  |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie, placi ceramice, etc | m2 | 237,30 |  |
|  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 296,90 |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 325,20 |  |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 325,20 |  |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (calitate superioara) | m2 | 325,20 |  |
|  | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv ,h=10 cm | m | 160,30 |  |
|  | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice | m | 160,30 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, ) | m2 | 76,57 |  |
|  | RpCM33E | Demontarea peretilor despartitori din PVC | m2 | 10,30 |  |
|  | RpCP45D | Demontarea gratiilor la ferestre | kg | 240,00 |  |
|  | CL17B | Montarea gratiilor la ferestre ,gratiile demontate | kg | 240,00 |  |
|  | CL17B | Confectionarea si montarea gratiilor la ferestre ,(11 buc) | kg | 330,00 |  |
|  | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 136,50 |  |
|  | CK22B | Pereti despartitori din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 11,90 |  |
|  | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (profil 5 camere) | m2 | 21,60 |  |
|  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre ,b=300 mm | m | 18,00 |  |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 18,00 |  |
|  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , | m2 | 49,28 |  |
|  | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc + cilindru + mehanizm) | buc | 25,00 |  |
|  | CK07B | Ancandrament din mase plastice montat la usi | m | 115,00 |  |
|  | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi,), la interior , in doua straturi | m2 | 6,15 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
|  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 12,00 |  |
|  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |  |
|  | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 12,00 |  |
|  | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |
|  | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 3,00 |  |
|  | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 13,00 |  |
|  | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata) | buc | 13,00 |  |
|  | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |  |
|  | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |
|  | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (numai montarea) | buc | 3,00 |  |
|  | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 34,00 |  |
|  | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 14,00 |  |
|  | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 92,00 |  |
|  | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 39,00 |  |
|  | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 73,00 |  |
|  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot d=50 mm,90gr | buc | 33,00 |  |
|  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Teu d=50mm | buc | 30,00 |  |
|  | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |  |
|  | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 48,00 |  |
|  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 20,00 |  |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Cot d=110 ,90gr | buc | 12,00 |  |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Cot d=110,45gr | buc | 10,00 |  |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Reductie d=110x50 | buc | 6,00 |  |
|  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Teu d=110x50x110 | buc | 6,00 |  |
|  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu d=110 mm | buc | 8,00 |  |
|  | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |  |
|  | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 14,00 |  |
|  | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton simplu de 16 -25 cm grosime,conductele de ventilare | buc | 28,00 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.7. Lucrari de incalzire |  |  |  |  |  |
|  | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 51,54 |  |
|  | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda(material beneficiar) | m2 | 51,54 |  |
|  | RpIB03B | Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda | buc | 10,00 |  |
|  | RpID02B | Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" | buc | 10,00 |  |
|  | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor | m2 | 51,54 |  |
|  | RpIzA07C | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei | m2 | 51,54 |  |
|  | RpIzA07D | Vopsitorii la conducte, executate manual, cu email alhidic (Termolux) pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 144,00 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.8. Lucrari ventilare |  |  |  |  |  |
|  | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 26,00 |  |
|  | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 64,00 |  |
|  | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 3,00 |  |
|  | CL20A aplicativ | Grile de ventilatie din mase plastice ,(surub 4 buc/1 buc) | buc | 26,00 |  |
| Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 1.9. Diverse |  |  |  |  |  |
|  | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 65,00 |  |
|  | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, deseuri constructie | t | 65,00 |  |
|  | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 65,00 |  |
| Total Diverse Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Asigurari medicale |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
|  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 75,00 |  |
|  | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 78,00 |  |
|  | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,00 |  |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРв-36 | buc | 3,00 |  |
|  | 12556 | Dulap de comanda suspendat ЩРв-36 | buc | 3,00 |  |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |  |
|  | 1255 | Intrerupator automat VA47-29 32A 3P | buc | 3,00 |  |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |
|  |  | sina 0 ШНИ-6*9-6-У2-С YNN10-69-6-6C2-K07 | buc | 3,00 |  |
|  |  | sina 0 de prot PE6*9 6/2 Ynn11-14-100 | buc | 3,00 |  |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 44,00 |  |
|  | 12555 | Intrerupator automat VA47-29 20B 1P | buc | 22,00 |  |
|  | 125555 | Intrerupator automat VA47-29 16B 1P | buc | 22,00 |  |
|  | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,54 |  |
|  | 33410013-8 | Corp de iluminat 600*600 tip led slim | buc | 54,00 |  |
|  | 334000128-3 | Lampi luminiscente ЛБ-18Э LED | buc | 216,00 |  |
|  | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,06 |  |
|  | 33410013-8 | Corp de iluminat 1x36 bactericid | buc | 6,00 |  |
|  | 334000128-3 | Lampi luminiscente ЛБ-36Э Bactericid | buc | 6,00 |  |
|  | 33410013-6 | Corp de iluminat "EXIT" led | buc | 4,00 |  |
|  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,tip Legrand | 100 buc | 0,90 |  |
|  | 125554 | Priza tip Legrand | buc | 90,00 |  |
|  | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20,tip Legrand | 100 buc | 0,18 |  |
|  | 33600009-137 | Intrerupator cu 2 clape ,tip Legrand | buc | 18,00 |  |
|  | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,tip Legrand | 100 buc | 0,05 |  |
|  | 33600009-136 | Intrerupator cu 1clapa ,tip Legrand | buc | 5,00 |  |
|  | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 113,00 |  |
|  | 24510899 | Cutie de distributie | buc | 27,00 |  |
|  | 245108999 | Rama dubla | buc | 35,00 |  |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ,V V G 3*1.5 | m | 988,00 |  |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,V V G 3*2.5 | m | 1 261,00 |  |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp ,P V 3 1*16 | m | 50,00 |  |
|  | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp,V V G нг 5*25 | m | 45,00 |  |
|  | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |  |
|  | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Asigurari medicale |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de achizitionare -depozitare |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
| Total Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |

Director IMSP AMT Buiucani         _______________________  LILIAN IAȘAN