CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Drochia,,Nicolae Testemitanu,

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Drochia,,Nicolae Testemitanu,

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații capitale s.Sterilizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii Interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 46,48 |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |
| 2 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc9 Pentru instalarea tevilor de canalizare) | m3 | 3,00 |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli | kg | 128,96 |
| 4 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 64,48 |
| 5 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Calitate superioara.Model,Marime,Culoare de coordonat cu Beneficiarul) | m2 | 64,48 |
| 6 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 38,00 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 6,60 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 6,10 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 95,00 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,00 |
| 11 | RpCJ25D1 | Reparatii de tencuieli interioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | 24,00 |
| 12 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 24,00 |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 96,00 |
| 14 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Penobloc 650x125x250 | m3 | 4,80 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime(,MP-75.Rotband ) executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Material de calitate certificat in RM) | m2 | 87,00 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87,00 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 87,00 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM) | m2 | 87,00 |
| 20 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x50, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.(Dimensiuni si culoare de consultat cu Beneficiarul.Placaj de calitate superioara) | m2 | 79,00 |
| 21 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:G-10mm. Antreu Predare Primire | m2 | 22,00 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,00 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime(,MP-75.Rotband ) executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Material de calitate certificat in RM) | m2 | 22,00 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. Vopsea de calitate superioara Antibacteriala certificata in RM) | m2 | 22,00 |
|  |  | 1.4. Timplarie din Aluminiu si PVC |  |  |
| 25 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 8,04 |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, Usi pentru Interuor .Usi montaj ascuns laminate HPL cu toc din aliminiu Destinate spitalelor. | m2 | 9,00 |
| 27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, Usi pentru Exterior . | m2 | 8,60 |
| 28 | CK21A | Usi Glisante din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,16 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatii exterioare |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 29 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,50 |
| 30 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,96 |
| 31 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,00 |
| 32 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,00 |
| 33 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,00 |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,90 |
| 36 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 63,36 |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata Tabla Cutata) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 63,36 |
| 38 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 23,00 |
|  |  | 2.2. Pereti. Pereu |  |  |
| 39 | RpCJ25D1 | Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | 38,40 |
| 40 | CF05A | Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 49,70 |
| 41 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 49,70 |
| 42 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra | m2 | 134,42 |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli Pereu | kg | 46,00 |
| 44 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 23,00 |
| 45 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,00 |
| 46 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,00 |
|  |  | 2.3. Constructia antreului. |  |  |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 536,00 |
| 48 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,53 |
| 49 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. G-80 | m2 | 20,00 |
| 50 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.G-80 | m2 | 32,00 |
| 51 | CK18C | Montarea elementelor liniare Coltar interior, exterior 5cmx5cm | m | 60,00 |
|  |  | 2.4. Copertina |  |  |
| 52 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,00 |
| 53 | CL08A | Elemente metalice (grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 50x50x3- | t | 0,16 |
| 54 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,16 |
| 55 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 9,00 |
|  |  | 3. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Apeuct canalizare |  |  |
| 56 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
| 57 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,60 |
| 58 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 28,00 |
| 59 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 48,00 |
| 60 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu cot mufa etc.) | buc | 30,00 |
| 61 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 22,00 |
| 62 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 20,00 |
| 63 | SA10C | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 25,00 |
| 64 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 20,00 |
| 65 | IC38A | Piesa de racordare Racord M 20x1/2'', cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
| 66 | IC38A | Piesa de racordare (Cot Mufa Teu)', cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
| 67 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar | buc | 20,00 |
| 68 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 69 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 70 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 4,00 |
| 71 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 72 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (.De calitate) | buc | 3,00 |
| 73 | IC38B | Piesa de racordare Racord 25/1/2 M, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 18,00 |
| 74 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 36,00 |
| 75 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 8,00 |
| 76 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
| 77 | pret piata | Boiler Electric 50Lt | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Incalzire |  |  |
| 78 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
| 79 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x800mm | buc | 4,00 |
| 80 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400mm | buc | 2,00 |
| 81 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x2000mm | buc | 1,00 |
| 82 | ID01A | Robinet Tur 1/2'' pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 7,00 |
| 83 | ID01A | Robinet retur pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 7,00 |
| 84 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 56,00 |
| 85 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 42,00 |
| 86 | IC38B | Piesa de racordare PPR Mufa d-25mm | buc | 8,00 |
| 87 | IC38B | Piesa de racordareCot-25, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 25,00 |
| 88 | IC38H | Piesa de racordare Teu 25x25x25, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 89 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor 1''-3/4'' | buc | 30,00 |
| 90 | IC38D | Piesa de racordare racord PPr 40x11/4 F, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 2,00 |
| 91 | IC38D | Piesa de racordare racord Cot PPR 40 , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 8,00 |
| 92 | IC38J | Piesa de racordare TEU 40x25x40, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 2,00 |
| 93 | IC38B | Piesa de racordare Racord 25/1/2 M, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14,00 |
| 94 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Filet de 32 mm | buc | 2,00 |
| 95 | TfE04D | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 150 mm | buc | 2,00 |
| 96 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" | buc | 6,00 |
| 97 | IzH01B | Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diam. de la 1 la 2, inclusiv | m | 56,00 |
| 98 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm..Teava de protectie pentru Tevi PPR d-40 de incalzire | m | 56,00 |
|  |  | 3.3. Ventilare |  |  |
| 99 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime d-160 | buc | 3,00 |
| 100 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC d160 | m | 14,00 |
| 101 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , , montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc | m | 8,00 |
| 102 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw D-160 | buc | 1,00 |
| 103 | VB09A | Montarea Grile de ventilare 250x250mm | buc | 8,00 |
| 104 | RpEJ01C | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.) | kg | 25,00 |
|  |  | 4. Electricitate |  |  |
|  |  | 4.1. Demontari si lucrari de constructii generale |  |  |
| 105 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 106 | RpEC16D | Demontat loc de lampa sau de priza aparenta, | buc | 4,00 |
| 107 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 6,00 |
| 108 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,00 |
| 109 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2( pentru lucrari de electricitate) | m | 30,00 |
| 110 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30,00 |
|  |  | 4.2. LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC |  |  |
| 111 | 08-01-102-1 | Dulap SMP-3-1 | buc | 3,00 |
| 112 | pret firma | Dulap SMP-3-1650*500*150 | buc | 3,00 |
| 113 |  | SINAYNS20-3-063 | buc | 3,00 |
| 114 |  | SINAYNN 10-14-100 | buc | 3,00 |
| 115 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2CD218IP54 | 100 buc | 0,06 |
| 116 | pret firma | Corp Iluminat 30x30 lampi LED | buc | 6,00 |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 60x60 | 100 buc | 0,06 |
| 118 | pret firma | Corp Iluminat 60x60 led | buc | 6,00 |
| 119 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43 | 100 buc | 0,10 |
| 120 | pret firma | Priza simpla euro | buc | 10,00 |
| 121 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20 | 100 buc | 0,09 |
| 122 | pret firma | Intrerupator cu oclapa | buc | 9,00 |
| 123 | 08-03-526-1 | Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | buc | 36,00 |
| 124 |  | INTRERUPATOR AUTOMAT 3P C80A | buc | 36,00 |
| 125 | 08-03-526-1 | Automat , bi-, , montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | buc | 1,00 |
| 126 |  | Separator de sarcina ING250-200A-4Poli | buc | 1,00 |
| 127 | 08-03-526-1 | Automat bi-,, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | buc | 2,00 |
| 128 |  | INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL 2P 30mA C16A | buc | 2,00 |
| 129 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100 | buc | 4,00 |
| 130 |  | Intrerupator -1P C16A | buc | 2,00 |
| 131 |  | CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,si Prize | buc | 19,00 |
| 132 |  | RASPRED COROBCA | buc | 4,00 |
| 133 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5 | 100 m | 0,60 |
| 134 | pret firma | Cablu VVG ng 3x1.5 | m | 60,00 |
| 135 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5 | 100 m | 0,80 |
| 136 | pret firma | Cablu VVG ng 3x2.5 | m | 80,00 |
| 137 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,15 |
| 138 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 5x10 | 100 m | 0,60 |
| 139 | pret firma | Cablu VVG ng 5x10 | m | 60,00 |
| 140 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 4,00 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP Spitalul Raional Drochia

Nicolae Testemițanu

Babin Iurie ___________________ .

Executor: Balan Iurie