CAIET DE SARCINI

privind achiziția materialelor tehnico-sanitare

Denumiri produse, cerințe-specificații tehnice minime obligatorii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Descrierea tehnică | U/M | Canti tatea | Valoarea estimată fără TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bandă tifflon 19mm*15m/l | Bandă de tiflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătură din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de pînă la 260 grade celsius, temperatura normală pînă la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică. | buc | 10 | 350,00 |
| 2 | Baterie amesticătoare p/u bucătărie | Baterie amesticătoare p/u bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø ½” distanță 150” + -” 20 mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung greutatea de la 1000 gr. | buc | 30 | 21250,00 |
| 3 | Baterie amesticătoare p/u lavuar | Baterie amesticătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø 40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000 gr. | buc | 50 | 36667,00 |
| 4 | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. | buc | 40 | 2037,00 |
| 5 | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm | Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani. | buc | 20 | 1450,00 |
| 6 | Praf „Fermitex” – 1 kg |  | buc | 10 | 1334,00 |
| 7 | Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur |  | buc | 20 | 1217,00 |
| 8 | Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur |  | buc | 20 | 1267,00 |
| 9 | Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - masculin |  | buc | 30 | 125,00 |
| 10 | Conector metaloplast Ø 16 x ½ Pexul - femenin |  | buc | 30 | 125,00 |
| 11 | Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 950 |  | m | 80 | 1367,00 |
| 12 | Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 950 |  | m | 80 | 2467,00 |
| 13 | Robinet bilă PPR Ø 20mm |  | buc | 20 | 550,00 |
| 14 | Mufă PPR Ø 25mm |  | buc | 100 | 167,00 |
| 15 | Mufă PPR Ø 20mm |  | buc | 100 | 167,00 |
| 16 | Cot PPR Ø 20mm 900 |  | buc | 150 | 375,00 |
| 17 | Racord PPR Ø 20mm /1/2 M |  | buc | 50 | 792,00 |
| 18 | Racord PPR Ø 20mm /1/2 F |  | buc | 20 | 317,00 |
| 19 | Olandez PPR Ø 20mm /1/2 F |  | buc | 30 | 1100,00 |
| 20 | Teu PPR Ø 20/20/20 |  | buc | 50 | 125,00 |
| 21 | Niplu bronz ½ M,M |  | buc | 30 | 250,00 |
| 22 | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) | Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) | buc | 30 | 3500,00 |
| 23 | Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) | Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal) cu flotor p/u rezervor pe perete | buc. | 30 | 3500,00 |
| 24 | Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat |  | buc | 10 | 675,00 |
| 25 | Sifon p/u chiuvetă 1/2x40 tip butelie cu conector, și furtun gofrat |  | buc | 30 | 1538,00 |
| 26 | Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie, dublu cu conector, și furtun gofrat |  | buc | 7 | 2182,00 |
| 27 | Sifon p/u bucătărie cu ventil mare 1/2x40 tip butelie cu conector, preaplin și furtun gofrat |  | buc | 10 | 1363,00 |
| 28 | Sifon p/u pisoar tip butelie cu conector și furtun gofrat |  | buc | 10 | 1667,00 |
| 29 | Furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm |  | m | 100 | 1042,00 |
| 30 | Set accesorii p/u conectare robinet la furtun de silicon transparent p/u grădină Ø 15mm | Set cu conector masculin - feminin | buc | 5 | 834,00 |
| Total valoarea estimată fără TVA (lei): |  |  |  |  | 89 800,00 |

Ofertanții vor prezenta oferta financiară și oferta tehnică, cu descrierea produselor ofertate, prevăzute în Caietul de sarcini.

* Ofertantul va prezenta mostrele produselor ofertate pentru examinare în decurs de 3 zile din momentul deschideri ofertelor.

Condiții de achitare:

- Achitarea se va efectua în 20 de zile bancare în baza facturii fiscale.

Termenul de derulare a contractului este până la finele anului gestionar. Prestatorul va menține neschimbat prețul bunurilor ofertate pe toată durata contractului.