| Formularul nr. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antreprenor: |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: Consiliul raional Leova, str. Independenței, 5 |  |  |  |  |  |  |
| Obiect: Sector nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrări de pregătire |  |  |  |  |
| 1 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm. PC10+05 (RAUPLEN). | m |  |  |  |
| 1.1 | 2521216701001 | Teava din polietilena d=100mm | m | 1,015 |  |  |
| 1.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  |  | TOTAL 1. Lucrări de pregătire |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrări de terasament |  |  |  |  |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. | 100m3 |  |  |  |
| 2.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,74 |  |  |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. | 100m3 |  |  |  |
| 3.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,61 |  |  |
| 4 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. | 100m3 |  |  |  |
| 4.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1 |  |  |
| 5 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I. | 100m3 |  |  |  |
| 5.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,33 |  |  |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100m3 |  |  |  |
| 6.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
| 6.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |  |
| 6.3 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 |  |  |  |
| 7.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t |  |  |  |
| 8.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,05 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 |  |  |  |
| 9.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 10 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv. | 100m3 |  |  |  |
| 10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 |  |  |
| 10.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |  |
|  |  | TOTAL 2. Lucrări de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 3. Construcție podeț d=1,0m PC10+45 |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 |  |  |  |
| 11.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 12 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor. | m3 |  |  |  |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |  |
| 13 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. | m3 |  |  |  |
| 13.1 | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 13.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,17 |  |  |
| 14 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. | m3 |  |  |  |
| 14.1 | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 14.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,17 |  |  |
| 15 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast. | m3 |  |  |  |
| 15.1 | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |  |
| 15.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |  |
| 15.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |  |
| 15.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,022 |  |  |
| 15.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,027 |  |  |
| 15.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,01 |  |  |
| 16 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale. | m3 |  |  |  |
| 16.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
| 16.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,037 |  |  |
| 16.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
| 16.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 |  |  |  |
| 17.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
| 17.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3 |  |  |
| 17.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3 |  |  |
| 17.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
| 17.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
| 17.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,08 |  |  |
| 17.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1 |  |  |
| 17.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,004 |  |  |
| 17.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
| 17.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
| 17.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
| 17.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
| 18 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri PT10.50-1. | m3 |  |  |  |
| 18.1 | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1 |  |  |
| 18.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8 |  |  |
| 18.3 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |  |
| 19 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri P10.14. | m3 |  |  |  |
| 19.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,21 |  |  |
| 19.2 | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 1 |  |  |
| 19.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 19.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |  |
| 19.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |  |
| 20 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri CT-4. | m3 |  |  |  |
| 20.1 | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1 |  |  |
| 20.2 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 20.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1 |  |  |
| 20.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,38 |  |  |
| 21 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m. | m3 |  |  |  |
| 21.1 | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,03 |  |  |
| 21.2 | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,02 |  |  |
| 21.3 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10 |  |  |
| 21.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,01 |  |  |
| 21.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (cuie, sirma etc.) | % | 3 |  |  |
| 21.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,72 |  |  |
| 21.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7 |  |  |
| 21.8 | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,4 |  |  |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 |  |  |  |
| 22.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
| 22.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3 |  |  |
| 22.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3 |  |  |
| 22.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
| 22.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
| 22.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,08 |  |  |
| 22.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1 |  |  |
| 22.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,004 |  |  |
| 22.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
| 22.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
| 22.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
| 22.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
| 23 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 |  |  |  |
| 23.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,007 |  |  |
| 23.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,008 |  |  |
| 23.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |  |
| 23.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 23.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |  |
| 24 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 |  |  |  |
| 24.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,005 |  |  |
| 24.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,008 |  |  |
| 24.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 24.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |  |
| 25 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum. | m |  |  |  |
| 25.1 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3 |  |  |
| 25.2 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0 |  |  |
| 25.3 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2 |  |  |
| 25.4 | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,12 |  |  |
| 25.5 | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6 |  |  |
| 25.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,26 |  |  |
| 25.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,002 |  |  |
| 26 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 |  |  |  |
| 26.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 27 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 |  |  |  |
| 27.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
| 27.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |  |
| 28 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. | 100m3 |  |  |  |
| 28.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |  |
| 29 | TsI50A1 k=0,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t |  |  |  |
| 29.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,025 |  |  |
| 30 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 |  |  |  |
| 30.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,3 |  |  |
| 30.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |  |
| 30.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 45 |  |  |
| 30.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,15 |  |  |
| 30.5 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7 |  |  |
| 30.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 30.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5 |  |  |
| 30.8 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |  |
| 31 | DI131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. | 100m2 |  |  |  |
| 31.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 3,02 |  |  |
| 31.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,01 |  |  |
| 31.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 31.4 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |  |
| 31.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1 |  |  |
| 32 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 |  |  |  |
| 32.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,3 |  |  |
| 32.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |  |
| 32.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 45 |  |  |
| 32.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,15 |  |  |
| 32.5 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7 |  |  |
| 32.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 32.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5 |  |  |
| 32.8 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |  |
| 33 | DI131 k=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. | 100m2 |  |  |  |
| 33.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
| 33.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,01 |  |  |
| 33.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 33.4 | 23203226000401 | Bitum | t | 1,02 |  |  |
| 33.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1 |  |  |
| 34 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri. | m3 |  |  |  |
| 34.1 | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |  |
| 34.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |  |
|  |  | TOTAL 3. Construcție podeț d=1,0m PC10+45 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Construcția îmbrăcămintei rutieră |  |  |  |  |
| 35 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm). | m3 |  |  |  |
| 35.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |  |
| 35.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |  |
| 35.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |  |
| 35.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |  |
| 35.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |  |
| 35.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 36 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=20cm). Conform SR-EN 13242-A; 2088, M400 | m3 |  |  |  |
| 36.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 |  |  |
| 36.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
| 36.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
| 36.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6 |  |  |
| 36.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
| 36.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
| 36.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 37 | DI134 | Amenajarea stratului de savură (1m3 = 100m2) | 100m2 |  |  |  |
| 37.1 | 11202062010361 | Savura | m3 | 1 |  |  |
| 37.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2 |  |  |
| 37.3 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
| 37.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,2 |  |  |
| 37.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1 |  |  |
|  |  | TOTAL 4. Construcția îmbrăcămintei rutieră |  |  |  |  |

| Formularul nr. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antreprenor: |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: Consiliul raional Leova, str. Independenței, 5 |  |  |  |  |  |  |
| Obiect: Sector nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrări de pregătire |  |  |  |  |
| 1 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm. (PC 4+37) | m |  |  |  |
| 1.1 | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 1,015 |  |  |
| 1.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  |  | TOTAL 1. Lucrări de pregătire |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrări de terasament |  |  |  |  |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. | 100m3 |  |  |  |
| 2.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,74 |  |  |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. | 100m3 |  |  |  |
| 3.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,61 |  |  |
| 4 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. | 100m3 |  |  |  |
| 4.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1 |  |  |
| 5 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I. | 100m3 |  |  |  |
| 5.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,33 |  |  |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100m3 |  |  |  |
| 6.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
| 6.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 |  |  |  |
| 7.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t |  |  |  |
| 8.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,05 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 |  |  |  |
| 9.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 10 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv. | 100m3 |  |  |  |
| 10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 |  |  |
| 10.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |  |
| 11 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. | 100m3 |  |  |  |
| 11.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |  |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t |  |  |  |
| 12.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,05 |  |  |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. | 100m3 |  |  |  |
| 13.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |  |
| 14 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t |  |  |  |
| 14.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,05 |  |  |
| 15 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II. | 100m3 |  |  |  |
| 15.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,32 |  |  |
|  |  | TOTAL 2. Lucrări de terasament |  |  |  |  |
|  |  | 3. Construcție podeț d=1,2m PC4+37 |  |  |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 |  |  |  |
| 16.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 17 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor. | m3 |  |  |  |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |  |
| 18 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. | m3 |  |  |  |
| 18.1 | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 18.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,17 |  |  |
| 19 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. | m3 |  |  |  |
| 19.1 | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 19.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,17 |  |  |
| 20 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast. | m3 |  |  |  |
| 20.1 | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,22 |  |  |
| 20.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,07 |  |  |
| 20.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,15 |  |  |
| 20.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,022 |  |  |
| 20.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,027 |  |  |
| 20.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,01 |  |  |
| 21 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale. | m3 |  |  |  |
| 21.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
| 21.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,037 |  |  |
| 21.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 3 |  |  |
| 21.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |  |
| 21.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |  |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 |  |  |  |
| 22.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
| 22.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3 |  |  |
| 22.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3 |  |  |
| 22.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
| 22.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
| 22.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,08 |  |  |
| 22.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1 |  |  |
| 22.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,004 |  |  |
| 22.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
| 22.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
| 22.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
| 22.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
| 23 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. PT12.50-1 | m3 |  |  |  |
| 23.1 | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1 |  |  |
| 23.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8 |  |  |
| 23.3 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,98 |  |  |
| 24 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri. П12.17 | m3 |  |  |  |
| 24.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,21 |  |  |
| 24.2 | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 1 |  |  |
| 24.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 24.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |  |
| 24.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |  |
| 25 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri. CT-5л(п) | m3 |  |  |  |
| 25.1 | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1 |  |  |
| 25.2 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 25.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1 |  |  |
| 25.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,38 |  |  |
| 26 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m. (M250) | m3 |  |  |  |
| 26.1 | 2663102100957 | Beton de ciment clasa M250 | m3 | 1,03 |  |  |
| 26.2 | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,02 |  |  |
| 26.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,72 |  |  |
| 26.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7 |  |  |
| 26.5 | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,4 |  |  |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 |  |  |  |
| 27.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
| 27.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3 |  |  |
| 27.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3 |  |  |
| 27.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03 |  |  |
| 27.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |  |
| 27.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,08 |  |  |
| 27.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1 |  |  |
| 27.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,004 |  |  |
| 27.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
| 27.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |  |
| 27.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |  |
| 27.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,05 |  |  |
| 28 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 |  |  |  |
| 28.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,007 |  |  |
| 28.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,008 |  |  |
| 28.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,34 |  |  |
| 28.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 28.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,16 |  |  |
| 29 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 |  |  |  |
| 29.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,005 |  |  |
| 29.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,008 |  |  |
| 29.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,002 |  |  |
| 29.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 29.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,564 |  |  |
| 30 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum. | m |  |  |  |
| 30.1 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3 |  |  |
| 30.2 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0 |  |  |
| 30.3 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2 |  |  |
| 30.4 | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6 |  |  |
| 30.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,26 |  |  |
| 30.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,002 |  |  |
| 31 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 |  |  |  |
| 31.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,3 |  |  |
| 31.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |  |
| 31.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 45 |  |  |
| 31.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,15 |  |  |
| 31.5 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7 |  |  |
| 31.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 31.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 3 |  |  |
| 31.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5 |  |  |
| 31.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |  |
| 32 | DI131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. | 100m2 |  |  |  |
| 32.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
| 32.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,01 |  |  |
| 32.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 32.4 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |  |
| 32.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1 |  |  |
| 33 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 |  |  |  |
| 33.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,3 |  |  |
| 33.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |  |
| 33.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 45 |  |  |
| 33.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,15 |  |  |
| 33.5 | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7 |  |  |
| 33.6 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 33.7 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 3 |  |  |
| 33.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5 |  |  |
| 33.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,46 |  |  |
| 34 | DI131 k=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. | 100m2 |  |  |  |
| 34.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,02 |  |  |
| 34.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,01 |  |  |
| 34.3 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3 |  |  |
| 34.4 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |  |
| 34.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1 |  |  |
| 35 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri. | m3 |  |  |  |
| 35.1 | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,01 |  |  |
| 35.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |  |
| 36 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 |  |  |  |
| 36.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 37 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 |  |  |  |
| 37.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
| 37.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |  |
|  |  | TOTAL 3. Construcție podeț d=1,2m PC4+37 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Construcția îmbrăcămintei rutieră |  |  |  |  |
| 38 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. h=15cm | m3 |  |  |  |
| 38.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |  |
| 38.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |  |
| 38.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |  |
| 38.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |  |
| 38.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |  |
| 38.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.h=20cm Conform SR-EN 13242-A; 2088, M400 | m3 |  |  |  |
| 39.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,203 |  |  |
| 39.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,219 |  |  |
| 39.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,15 |  |  |
| 39.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6 |  |  |
| 39.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
| 39.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |  |
| 39.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |  |
| 40 | DI134 | Amenajarea stratului de savură (1m3 = 100m2) | 100m2 |  |  |  |
| 40.1 | 11202062010361 | Savura | m3 | 1 |  |  |
| 40.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2 |  |  |
| 40.3 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
| 40.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,2 |  |  |
| 40.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1 |  |  |
|  |  | TOTAL 3. Construcția îmbrăcămintei rutieră |  |  |  |  |