CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Замена окон историко-краеведческого музея мун. Комрат»

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Окна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия ( окна ) |  |  | m2 |  | 71,310 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,975 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 14,975 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsO11A приминительн |  | Inlocuirea glafului la ferestre, executate din cherestea de rasinoasee (Замена подоконных досок из хвойных пиломатериалов) демонтаж подоконных досок к=0,5 только работа и механизмы Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500 |  |  | m |  | 43,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,770 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,160 |  |  |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  |  | h-ut |  | 5,375 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK57D |  | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (Установка ПХВ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) |  |  | m2 |  | 74,010 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 82,077 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 74,010 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 481,065 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 117,676 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 120,636 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 37,745 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 9,103 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,131 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 11,842 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 7,690 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) шир 30см Materiale marunte (dopuri)=1,020 |  |  | m |  | 42,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,012 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,432 |  |  |
|  | 252110671839230 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre подок пвх шир 30 см |  |  | m |  | 43,758 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 175,032 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) отлив |  |  | m |  | 42,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,728 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,432 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 42,900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 171,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) ширина 25 см |  |  | m |  | 152,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 77,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 196,080 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,213 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,307 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,334 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) исключаются шурупы |  |  | m |  | 152,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 2743123549027у |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi уголок алюмин |  |  | m |  | 152,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) откосов |  |  | m2 |  | 38,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,140 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 38,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 46,360 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 271,320 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,002 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) откосов |  |  | m2 |  | 38,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 17,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 40,086 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов |  |  | m2 |  | 38,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 20,900 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 15,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,280 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Окна |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт кровли историко-краеведческого музея мун. Комрат»

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя -кровля и парапета) |  |  | m2 |  | 395,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 185,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 79,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 23,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpIzC45D |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor (Разборка стяжки из цементного раствора) |  |  | m2 |  | 378,840 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 246,246 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 18,942 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,577 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 7,577 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB05A1-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Вынос строительных отходов весом менее 25 кг, на расстояние до 30 м) |  |  | t |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,418 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строительного мусора в авто 2 категории) |  |  | t |  | 22,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) |  |  | t |  | 22,500 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,385 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF18Cмод |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М150 по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) -раствор М150 |  |  | m2 |  | 378,840 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 132,594 |  |  |
|  | 14211022005130 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,911 |  |  |
|  | 41001262028180 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,788 |  |  |
|  | 265112210040220 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 4 924,920 |  |  |
|  | 2664102102018150 |  | Mortar ciment M-150 |  |  | m3 |  | 11,365 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,956 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzF18Aмод |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М150 коэф. к змш=7 до общей толщины 10см) Коэффициент к трудозатратам=14,000 Коэффициент к материалам=14,000 Коэффициент к машинам=14,000 |  |  | m2 |  | 378,840 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1 060,752 |  |  |
|  | 14211022005130 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 37,126 |  |  |
|  | 41001262028180 |  | Apa |  |  | m3 |  | 10,608 |  |  |
|  | 265112210040220 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 11 456,122 |  |  |
|  | 2664102102018150 |  | Mortar ciment M-150 |  |  | m3 |  | 26,519 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 21,215 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) |  |  | m2 |  | 395,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 59,250 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 39,500 |  |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 118,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,079 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,395 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной двухслойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)унифлекс Material marunt=1,050 |  |  | m2 |  | 395,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 177,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 90,850 |  |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase унифлекс верхний слой |  |  | m2 |  | 476,962 |  |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase унифлекс нижний слой |  |  | m2 |  | 476,962 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 248,850 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 79,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 23,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE24J |  | Montare cos de ventilare si aerisire a spatiului sub acoperis / se exclude tabla zincata / consum resurse noi: Аэратор кровельный Aero 110 - 350-450 мм = 1.0 buc/buc Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,500 |  |  |
|  | 6040 |  | Аэратор кровельный Aero 110 - 350-450 мм |  |  | buc |  | 10,300 |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  | kg |  | 3,605 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Сливное отверстие (водоприёмная канава) из эмалированного чугуна, для слива воды с терасс и кровель 100-150 мм ) ливневая воронка Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2875114203870л |  | ливневая воронка Gura de scurgere verticala cu flansa D. 75 Q=9.9 L/s HL62/7 HL |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,166 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт крыши здания, кабинета главного хранителя и замена окон историко-краеведческого музея мун.Комрат»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт кабинета главного хранителя историко-краеведческого музея Комрат»

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Кабинет главного хранителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) стены |  |  | m2 |  | 13,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,632 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,680 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 58,560 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 342,720 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,192 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,792 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) доб 5см к=50 к матер+ механ Коэффициент к материалам=50,000 Коэффициент к машинам=50,000 |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 001,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzA04A применительно |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) снятие извести с потолков |  |  | m2 |  | 16,340 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,797 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 4,902 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 16,340 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 25,000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 116,668 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,291 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей cтен и потолков) |  |  | m2 |  | 16,340 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,490 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,451 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,817 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  | m2 |  | 16,340 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,987 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,536 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,170 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,817 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабинет главного хранителя |  |  |  |  |  |  |