| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Set școlar reglabil |  |  |  |  |  | Banca scolara individuala cu polita, pe cadru oval Dimensiuni(Lungime x latime): 700х500 mm. Inaltime reglabila: 580-640-700-760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS. Pe blatul de lucru sunt montate compartimentul pentru pixuri, suport de pahar si suport de carte. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si un agatator de ghiozdan. Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala de metal cu diametrul de 50x30 mm, care se imbina telescopic cu marimea de 38x20 mm, cu grosimea metalului de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare blat: stejar deschis. Culorea cadru: gri. Scaun scolar, pe cadru rotund, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 340-380-420-460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm care se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. La reglarea inaltimii, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de crestere. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecţia pardoselii. Culoare HPL stejar deschis Culoare cadru gri Termen de garantie: 24 luni. |  |  |  |
| Masa profesor |  |  |  |  |  | Masa de colt • Dimensiuni(Lxlxh): 1400х1200х750 mm. • Masa de scris este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. • Fatada mesei este incleiata cu cant din ABS de 1 mm. • Piesele din interior sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm. • Masa de scris este prevazuta cu un dulap cu 4 sertare cu minere cromate si 2 nise de tip deschis • Masa poate fi echipată cu sertarele pe partea stângă, sau pe partea dreaptă. • Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. • Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent pentru a asigura protectia pardoselii. • Culori: stejar Sonoma. • Termen de garantie: 24 luni. |  |  |  |
| Scaun profesor |  |  |  |  |  | Scaun birou • Dimensiune: 470x470x980 mm; • Spătarul este realizat din material rezistent din plasă acrilică. • Materialul tapițeriei oferă confort, permeabilitate la aer și durabilitate. • Adâncimea scaunului: 43 cm; • Înălțimea cotierei (de la podea): 69,5 cm; • Înălțimea spătarului: 53 cm; • Adâncime totală 54 cm; • Lățime totală 56 cm; • Culoarea Țesăturii: Negru • Cadrul metalic cromat este capabil să reziste la o sarcină de până la 150 kg. |  |  |  |
| Dulap |  |  |  |  |  | Dulap semi-închis cu 3 rafturi deschise • Dimensiuni (Lxlxh): 719x405x2025 mm. • Dulapul este realizat din PAL laminat de 18 mm. • Fatada dulapului este incleiata cu cant din ABS de 1 mm, piesele din interior - 0,5 mm. • Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. • Dulapul are rafturi deschise în partea de sus și rafturi închise în partea de jos. • Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, și sunt prevăzute pentru fixare pe perete. • Dulapul este dotat cu picioare din plastic. • Culoare: perla artizan; stejar urban cafeniu. |  |  |  |
| Tablă scolară |  |  |  |  |  | • Cu partile laterale deschise: 3000x1000 mm. • Cu partile laterale inchise: 1500x1000 mm. • Partea centrala fixa: 1500x1000 mm. • Parti laterale: 750x1000 mm. • Greutatea: 32,84 kg. • Suprafata de lucru magnetica este formata din tabla de otel cu grosimea de 0,27 mm. • Spatele tablei este confectionat din MDF cu grosimea de 6 mm. • Tabla magnetica contine 5 suprafete de lucru verzi pentru scrierea cu creta . • Rama este realizata din aluminiu iar colturile rotunjite sunt din plastic. • Tabla, pe oricare din suprafețele vrezi, se poate linia prin metoda laser in patratele, linii si linii diagonale • Partea centrala a tablei scolare se fixeaza pe perete cu ajutorul unor colțare metalice cu dibluri iar partile laterale raman rabatabile. • Tabla este prevazuta cu suport pentru creta. • Culoare: verde. • Termen de garantie: 24 luni |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 39100000-3; Set școlar reglabil; Set; 120. Masa profesor; Buc; 4. Scaun profesor; Buc; 4. Dulap; Buc; 8. Tablă scolară; Buc; 4. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |