| Obiectivul: Primăria satului Cremenciug |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul: Lucrări de amenajare a zonei de agrement în satul Cremenciug, r. Soroca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Devizul: Confectionare, amenajare si instalare: Scena, Ansamblu se leagane, Carusel pentru copii cu 4 locuri, Complex de joaca, Bancai stradale, Cosuri de gunoi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse |  |  | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1 Instalare Scena de vara |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3 | 4,4 |  |  |
| 2 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 4,4 |  |  |
| 3 | TsI51A5 |  |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. | t | 5 |  |  |
| 4 | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 50 |  |  |
| 5 | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 200 |  |  |
| 6 | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 24 |  |  |
| 7 | CA03G01 |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa… | m3 | 4,2 |  |  |
| 8 | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2 Scena de vara |  |  |  |  |
| 9 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 1970 |  |  |
| 10 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 100 |  |  |
| 11 | CE30B |  |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0.04 m3/m2 | m2 | 30 |  |  |
| 12 | CN50B |  |  | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 2,1 |  |  |
| 13 | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 2,1 |  |  |
| 14 | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 45 |  |  |
| 15 | CD07B1 |  |  | Acoperiș din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 | 42 |  |  |
|  |  |  |  | 2.1 Instalare Ansamblu de leagane |  |  |  |  |
| 16 | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3 | 2,55 |  |  |
| 17 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 2,5 |  |  |
| 18 | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 25 |  |  |
| 19 | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 60 |  |  |
| 20 | CA03G01 |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa… | m3 | 2,55 |  |  |
| 21 | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. | kg | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2 Ansamblu de leagane |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 1150 |  |  |
| 23 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 115 |  |  |
| 24 | CE30B |  |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0.04 m3/m2 | m2 | 4,2 |  |  |
| 25 | CN50B |  |  | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,168 |  |  |
| 26 | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,168 |  |  |
|  |  |  |  | 3.1 Instalare Carusel pentru copii cu 4 locuri |  |  |  |  |
| 28 | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,2 |  |  |
| 29 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 0,2 |  |  |
| 30 | CC01D |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. | kg | 9 |  |  |
| 31 | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg . | kg | 7 |  |  |
| 32 | RpCB01B |  |  | Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice. | m3 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | 3.2 Carusel pentru copii cu 4 locuri |  |  |  |  |
| 33 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 59,7 |  |  |
| 34 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 6 |  |  |
| 35 | CE30B |  |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20-50 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 4 |  |  |
| 36 | CN50B |  |  | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,2 |  |  |
| 37 | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,2 |  |  |
| 38 | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante . | m2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 4.1 Instalare Complex de joaca pentru copii |  |  |  |  |
| 39 | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 1,29 |  |  |
| 40 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 1,25 |  |  |
| 41 | CC01D |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. | kg | 20 |  |  |
| 42 | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg . | kg | 15,62 |  |  |
| 43 | RpCB01B |  |  | Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice. | m3 | 1,29 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2 Complex de joaca pentru copii |  |  |  |  |
| 44 | RCsH18A |  |  | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi executat din lemn de rasinoase ecarisat . | m3 | 1,5 |  |  |
| 45 | CE30B |  |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20-50 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 31,5 |  |  |
| 46 | CN50B |  |  | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 1,5 |  |  |
| 47 | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,5 |  |  |
| 48 | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante . | m2 | 80 |  |  |
|  |  |  |  | 5.1 Instalare banci - 4 bucati |  |  |  |  |
| 49 | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 0,32 |  |  |
| 50 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 0,3 |  |  |
| 51 | CC01D |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. | kg | 8 |  |  |
| 52 | RpCB01B |  |  | Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice. | m3 | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  | 5.2 Banci - 4 bucati |  |  |  |  |
| 53 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 129,75 |  |  |
| 54 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 12,975 |  |  |
| 55 | CE30B |  |  | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (45 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Consum Lemn 0.04 m3/m2 | m2 | 4,5 |  |  |
| 56 | CN50B |  |  | Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 0,17 |  |  |
| 57 | CN51B |  |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,17 |  |  |
| 58 | CN17B |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 | 10,71 |  |  |
|  |  |  |  | 6.1 Instalare cosuri de gunoi - 2 bucati |  |  |  |  |
| 59 | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 0,2 |  |  |
| 60 | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 0,2 |  |  |
| 61 | CC01D |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. | kg | 2 |  |  |
| 62 | RpCB01B |  |  | Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice. | m3 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | 6.2 Cosuri de gunoi |  |  |  |  |
| 63 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 50 |  |  |
| 64 | CN20B |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 5 |  |  |
| Proiectant: primar Pînzaru Anatolie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |