Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Aprovizionare cu apa a masivului locativ in s. Purcari, r-nul Stefan Voda | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (лишний грунт) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |  |  |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (17130,m) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Cablu (aerian) |  |  |  |  |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0004 |  |  |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 2,1000 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 |  | Cablu СИП2-1 3x50+ 1x54,6m2 | m |  |  |  |
|  | 0011 | Cablu СИП2-1 3x50+ 1x54,6m2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Piloni |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 |  | Pilon CB-95 | buc |  |  |  |
|  | 013 | Pilon CB-95 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 |  | Pilon CB 105 | buc |  |  |  |
|  | 014 | Pilon CB 105 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. PT1871/F4/100kVA |  |  |  |  |
| 16 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Предохранитель) montare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Предохранитель-выключатель- разъединитель серии ПВР) montare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019925 | Saibe patrate | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Echipament electric |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (BZUM TH-02-100- 11) montare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Cablu |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,9100 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,9100 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 5,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 |  | Cablu СИП2-1 3x50+ 1x54,6m2 | m |  |  |  |
|  | 0011 | Cablu СИП2-1 3x50+ 1x54,6m2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,2600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,3000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,4900 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,4900 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 6,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 |  | Cablu ЛПВБбШп 4x50mm2 | m |  |  |  |
|  | 0027 | Cablu ЛПВБбШп 4x50mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 |  | Cablu ЛПВБбШп 5xl6mm2 | m |  |  |  |
|  | 0028 | Cablu ЛПВБбШп 5x16mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 |  | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 031 | Caramida | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-301-1 | Consola pe stilpi montati, unilaterala, de tramvai si troleibuz | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 |  | Кронштейн CA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 033 | Кронштейн CA 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 |  | Анкерный зажим PA 1500 | buc |  |  |  |
|  | 034 | Анкерный зажим PA 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 |  | Прокалывающий зажим P2x95 | buc |  |  |  |
|  | 035 | Прокалывающий зажим P2x95 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 |  | Промежуточные зажимы с кронштейном ES 1500 | buc |  |  |  |
|  | 036 | Промежуточные зажимы с кронштейном ES 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 |  | Лента из нерж.стали F2007 | m |  |  |  |
|  | 0038 | Лента из нерж.стали F2007 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 |  | Скрепа для крепления лент А200 | buc |  |  |  |
|  | 039 | Скрепа для крепления лент А200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 |  | Кабельный ремешок CSB | buc |  |  |  |
|  | 40 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |  |  |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,0630 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0110 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,1000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,9000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.5. za de pamint |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (D6mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |  |  |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel zincat rotund D20 mm lbuc=3m), (K otel=1.56) | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund D20 mm, Kotel=2.78) (50-11*3, m) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (25m) | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (50x5 mm Kotel=1.56) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.6. Materiale |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2800 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,4700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,2800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 |  | Короб металлический с крышкой 60x40x2,5 мм | m |  |  |  |
|  | 048 | Короб металлический с крышкой 60x40x2,5 мм | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. PT1871/F4/100kVA |  |  |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Предохранитель ППН-33/32А | buc |  |  |  |
|  | 149 | Предохранитель ППН-33/32А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Предохранитель-выключатель- разъединитель серии ПВР-33 | buc |  |  |  |
|  | 152 | Предохранитель-выключатель-разъединитель серии ПВР-33 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Echipament electric |  |  |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Panou din metal BZLM-TF-02-100-11 Щит учета навесной, IP 54 | buc |  |  |  |
|  | 50 | Panou din metal BZLM-TF-02-100-11 Щит учета навесной, IP 54 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Выключатель-разъеденитель BP32- 31/3P/100A | buc |  |  |  |
|  | 51 | Выключатель-разъеденитель BP32- 31/3P/100A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Выключате л ь авто м ати чес к и й трехполюсный ВА47-29 ЗР В25 | buc |  |  |  |
|  | 52 | Выключате л ь авто м ати чес к и й трехполюсный ВА47-29 ЗР В25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р | buc |  |  |  |
|  | 53 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Contor electronic Счетчик электрический ZMG 310 CR: 380/220В; 5...100А | buc |  |  |  |
|  | 54 | contor electronic Счетчик электрический ZMG 310 CR: 380/220В; 5...100А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Accesorii a liniei electrice aeriene |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Limatator de supratensiuni Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS | buc |  |  |  |
|  | 55 | Limatator de supratensiuni Ограничитель перенапряжений LVA-440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.