| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-6

Deviz-oferta № 2-4-6

Poz. 4 Incapere de serviciu. Semnalizarea de paza (marca SIP.SU)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Охранная сигнализация |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (DSC PC 585H серия "Classic") | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (PК-5501Е 1 Н) | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (трансформатор TR-30VA) | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (РИП-7АН) | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор) | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (радиопередатчик ATS-100) | set | 1,000 |  |  |
| 7 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (датчик комбинированный ИК+разбитие) | buc | 3,000 |  |  |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (CMK) | buc | 12,000 |  |  |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (сирена НС-103) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Кабель и провода |  |  |  |  |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,105 |  |  |
| 11 | pret | Кабель CQR-6 | m | 95,000 |  |  |
| 12 | pret | Кабель ВВГнг 3*1,5мм2 | m | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофра 16мм) | 100 m | 0,900 |  |  |
| 14 | pret | Труба гофрированная ПВХ 16мм | m | 90,000 |  |  |
| 15 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы) | t | 0,001 |  |  |
| 16 | pret | Крепежные материалы | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medical | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 17 | pret | Прибор приемно-контрольный DSC PC-585H серия "Clasic" | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | pret | Клавиатура PК-5501Е 1 Н | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | pret | Трансформатор TR-30VA | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | pret | Резервный источник питания РИП-7АН | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | pret | Аккумулятор 12В, 7А/h 1270ВАТТ | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | pret | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | pret | Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 3,000 |  |  |
| 24 | pret | Датчик магнитоконтактный СМК | buc | 12,000 |  |  |
| 25 | pret | Сирена с проблесковым маячком НС-103 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |