CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr.153

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Tehnica sanitara |  |  |
| 1 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m | 103,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,8700 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2700 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 3110500002402 | Aparat de sudat 28-35 kWt | ora | 0,5510 |
| 2 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 90,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,4200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 3110500002402 | Aparat de sudat 28-35 kWt | ora | 0,4120 |
| 3 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 212,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |
|  | 3110500002402 | Aparat de sudat 28-35 kWt | ora | 0,3240 |
| 4 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 38,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 |
|  | 3110500002402 | Aparat de sudat 28-35 kWt | ora | 0,2790 |
| 5 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2" | buc | 177,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,9000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,1500 |
| 6 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=50mm | m | 103,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216717050/2 | Teava PPR d=50mm | m | 1,0200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 7 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=40mm | m | 90,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216717050/3 | Teava PPR d=40mm | m | 1,0200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 8 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=32mm | m | 32,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216717050/4 | Teava PPR d=32mm | m | 1,0200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 9 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=25mm | m | 180,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216717050/5 | Teava PPR d=25mm | m | 1,0200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 10 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, Teava PPR d=20mm | m | 38,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216717050/6 | Teava PPR d=20mm | m | 1,0200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 11 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR 50 mm | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/5 | Teu PPR 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 12 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR 50x25 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/6 | Teu PPR 50x25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 13 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu PPR 50x20 mm | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/7 | Teu PPR 50x20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 14 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40x20 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/1 | Teu PPR 40x20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 15 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40x25 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/2 | Teu PPR 40x25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 16 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40 mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/3 | Teu PPR 40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 17 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR 40x32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/4 | Teu PPR 40x32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 18 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR 32x25 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |
|  | 2875274110102/11 | Teu PPR 32x25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 19 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102/12 | Teu PPR 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 20 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR 25x20 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102/13 | Teu PPR 25x20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 21 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa PPR 50 mm | buc | 18,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/71 | Mufa PPR 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 22 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40 mm | buc | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/41 | Mufa PPR 40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 23 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |
|  | 2875274110102/55 | Mufa PPR 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 24 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102/56 | Mufa PPR 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR 20 mm | buc | 18,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274110102/455 | Mufa PPR 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 26 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Robinet PPR 50 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/78 | Robinet PPR 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 27 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Robinet PPR 40 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/411 | Robinet PPR 40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet PPR 32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |
|  | 2875274110102/59 | Robinet PPR 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102/572 | Robinet PPR 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR 20 mm | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274110102/456 | Robinet PPR 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 31 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Trecere PPR 40x25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/466 | Trecere PPR 40x25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 32 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere PPR 50x25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/785 | Trecere PPR 50x25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 33 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere PPR 50x32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/7881 | Trecere PPR 50x32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 34 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot PPR 50 x 90 gr | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/7882 | Cot PPR 50 x 90 gr | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 35 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot PPR 50 x 45 gr | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2875274110102/7883 | Cot PPR 50 x 45 gr | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0270 |
| 36 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40 x 90 gr. | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/4671 | Cot PPR 40 x 90 gr | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 37 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40 x 45 gr. | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110102/4672 | Cot PPR 40 x 45 gr | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |
| 38 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 32 mm x 90 gr. | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |
|  | 2875274110102/5511 | Cot PPR 32 mm x 90 gr. | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 39 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 32 mm x 45 gr. | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2100 |
|  | 2875274110102/5512 | Cot PPR 32 mm x 45 gr. | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0210 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 25 mm x 90 gr. | buc | 46,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102/5633 | Cot PPR 25 mm x 90 gr. | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 25 mm x 45 gr. | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102/5634 | Cot PPR 25 mm x 45 gr. | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 42 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 20 mm x 90 gr. | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274110102/65387 | Cot PPR 20 mm x 90 gr. | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 43 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm | buc | 90,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 |
|  | 2875274204040/09 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 44 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm | buc | 70,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 |
|  | 28752742040403 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm | buc | 1,0000 |
| 45 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 32 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274204040/451 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 46 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 20 mm | buc | 170,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 2875274204040/0911 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
| 47 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Adaptor PEX-AL D.20 x 3/4" FE | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800/980 | Adaptor PEX-AL D.20 x 3/4" FE | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 48 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Adaptor PEX-AL D.16 x 1/2" FE | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800/9803 | Adaptor PEX-AL D.16 x 1/2" FE | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 49 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR 25 x 20 mm FE/ FI | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102/5631 | Reductie PPR 25 x 20 mm FE/ FI | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 50 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Reductie PPR 20 x 15 mm FE/FI | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274110102/65323 | Reductie PPR 20 x 15 mm FE/FI | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |
| 51 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Robinet bila D 1/2" FE/FI maner fluture PN50 | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2913124201600/339 | Robinet bila D 1/2 " FE/ FI maner fluture PN50 | buc | 1,0000 |
| 52 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Racord demontabil olandez PPR 50 x 40 mm | buc | 5,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800/123 | Racord demontabil olandez PPR 50 x 40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 53 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Racord demontabil olandez PPR 40 x 32 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800/124 | Racord demontabil olandez PPR 40 x 32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 54 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Niplu sudabil D 1 1/2" mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800/12412 | Niplu sudabil 1 1/2" mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 55 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), Niplu sudabil D 1 1/4" mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800/12413 | Niplu sudabil 1 1/4" mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 56 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie otel sudura D 2" x 1 1/2" (50x40) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800/342 | Reductie otel sudura D 2" x 1 1/2" (50x40) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 57 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie otel sudura D 2" x 1 1/4" (50x32) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 2523156713800/344 | Reductie otel sudura D 2" x 1 1/4" (50x32) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |