| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2026 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea mijloacelor de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Indicatoare de tensiune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Indicator de tensiune |  |  |  | Tip: indicator de contact; Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Timpul de răspuns: < 1 s Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm |  |  |  |  |
| 1.2 Indicator de tensiune |  |  |  | Tip: indicator capacitiv/contact; Tensiune nominala:110 kV Tensiune minimă de indicare ≤ 30 kV (uzual 20–30 kV) Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Timpul de răspuns: < 1 s Nivelul semnalului acustic > 70dB. Parametrii indicatorului: - lungimea părții izolatoare pentru 110 kV ≥ 1520mm; - lungimea mâner ≥ 600mm; - lungime max. a indicatorului în poziție de lucru ≥ 2370mm; lungime totală a indicatorului în poziția de transport ≤ 1210 mm |  |  |  |  |
| 1.3 Indicator de tensiune |  |  |  | Tip: Indicatorul de tensiune bipolar pentru verificarea coincidenței fazelor Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Nivelul semnalului acustic ≥ 70dB. Buton de auto-testare a funcționalității. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru ≤ 1100mm |  |  |  |  |
| 1.4 Dispozitiv pentru veri-ficarea funcționalității indicatoarelor tensiune 6-110 kV |  |  |  | Sursă de alimentare: baterie Tensiune minimă de ieșire ≥ 1,5 kV Universal, pentru toate tipurile de indicatoare utilizate în rețele de 6 - 110 kV Indicator stare: optic sau sonor Mod de activare: prin buton |  |  |  |  |
| Lotul 2 Mijloace de protecție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Scurtcircuitor mobil |  |  |  | Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază: 3 buc.; Secțiunea cablului de împământare: 25 mm2; Conductorul de cupru acoperit cu silicon transparent; Lungimea cablului de împământare: nu mai puțin de 2,5m; Tensiunea nominală: 10 kV; Lungimea conductorului între faze: nu mai puțin de 1,25 m; Curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA Diapazonul temperaturilor de lucru - 40/+50°C. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________