Anexa la Anunțul de participare

| Denumirea bunurilor | Cantitate | Descrierea tehnică |
| --- | --- | --- |
| Lotul 1 Scurtă călduroasă din ţesătură impermeabilă de serviciu 280 000,00 lei fără TVA |  |  |
| 1.1 Scurtă călduroasă din ţesătură impermeabilă de serviciu | 150 buc. | Scurta este din țesătură impermeabilă, de culoare neagră și este constituită din piept, spate, mâneci, guler. Pieptul reprezintă două repere simetrice, care se încheie cu fermoar acoperit cu bordură ce se închide la un rând de capse în cinci niveluri. În partea de sus sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu laist. Pe linia taliei sunt patru tighele paralele ce formează un tunel pentru șiretul elastic și opritor, ceea ce permite ajustarea scurtei pe acest sector. Mai jos, pe lateral, sunt aplicate două buzunare cu burduf și cu clapă. Reperul buzunarului este prevăzut cu un pliu dublu, cu tighel decorativ de 1 mm de la margine. Clapele se prind cu două capse metalice decorative cu diametrul 14 mm, pe contur este aplicat un tighel decorativ la distanța de 6,5 mm de la margine. Mâneca are croiala clasică, aplicată, cu două cusături și terminația prelucrată cu manșetă și chingă montată cu capse, ceea ce permite reglarea ei. La distanța de 90 mm de la cusătura de montare a mânecii stângi se aplică ecusonul de mânecă. Pe linia umărului sunt proiectați epoleți înguști, care se încheie cu capse metalice decorative, pentru fixarea epoleților detașabili. Gulerul de bază este răsfrânt, cu ștei. Pe acesta se îmbracă gulerul din blană artificială de culoare neagră, care se prinde pe ambele părți ale gulerului de bază: pe față – de șteiul gulerului, cu ajutorul a șase nasturi, iar pe revers – de pelerina gulerului, pe șase sectoare cu bandă velcro. Gluga detașabilă se unește de scurtă cu ajutorul capselor metalice decorative. Aceasta prevede și un sistem de ajustare cu șiret elastic și opritor. Scurta este căptușită cu vată de umplutură de 200 g pe reperele din față și din spate și de 150 g pe reperele mânecii. Suplimentar este prevăzută o vestă detașabilă, unită cu ajutorul fermoarelor și a capselor metalice. Pe reperul stâng al vestei este aplicat un buzunar din țesătura de bază, cu sistem de închidere cu capsă. Scurta este căptușită cu țesătură de mătase. |
| Lotul 2 Uniformă de serviciu 400 000,00 lei fără TVA |  |  |
| 2.1 Costum de serviciu (geacă și pantaloni) | 170 complete | Costumul este confecționat din țesătură în amestec uni (compoziția: lână – 45%, poliester – 53%, lycra – 2%) cu densitatea 220-250 g/m2, de culoare gri. Geaca este formată din piept, spate, mâneci și guler. Pieptul reprezintă două repere simetrice și se încheie cu fermoar. În partea superioară sunt aplicate două buzunare cu clape, care se încheie cu nasturi sau butoane. Buzunarele au un cant de culoare purpurie, cu lățimea de 3 mm. În partea de jos sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu laist. Pe spate, la nivelul părții superioare a clapei buzunarelor de pe piepți, este executată o placă garnisită cu cant de culoare purpurie, cu lățimea de 3 mm. Mâneca tip cămașă este montată cu două cusături. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă, care se încheie la un rând de nasturi plasați în două niveluri și garnisită cu un cant de culoare purpurie. Gulerul este răsfrânt, cu colțurile ascuțite. Terminația gecii este prelucrată cu betelie lată, care se încheie la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale betelia este flexibilă datorită panglicii elastice care este fixată cu trei tighele de garnisire. Geaca este căptușită cu țesătură de mătase. Pantalonii au croiala clasică și lampas din satin, alcătuit dintr-o fâșie de culoare purpurie cu lățimea de 15 mm. Șlițul și buzunarele sunt executate cu tighel. Pe betelie sunt montate opt găici cu lățimea de 10 mm și înălțimea de 45 mm, pentru centură. Pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase. |
| 2.2 Cravată de serviciu de culoare gri | 100 buc. | Cravata este din țesătură de culoare gri și este constituită din piesa de bază, nod și bentiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este formată din două jumătăți de formă dreptunghiulară. |
| 2.3 Pantaloni de serviciu | 200 perechi | Pantalonii au croiala clasică și lampas din satin, alcătuit dintr-o fâșie de culoare purpurie cu lățimea de 15 mm. Șlițul și buzunarele sunt executate cu tighel. Pe betelie sunt montate opt găici cu lățimea de 10 mm și înălțimea de 45 mm, pentru centură. Pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase. |
| TOTAL: | 680 000,00 fără TVA |  |