WinСмета2000

| Institutia de educatie timpurie nr.74, str.Vieru 24 | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz 73 731,46 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 1 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastic, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5mm, nericixlat, consolidat, doua tipuri de deschidere,clasa incendiara - clasa "A" |  | m2 | 9,0000 | 807,3072 ————— 26,4163 | 7 265,7650 ————— 237,7470 |
| 2 | Preti firmei |  | Plasa de moschit |  | м2 | 4,5000 | 94,3000 ————— 0,0000 | 424,3500 ————— 0,0000 |
| 3 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  | m | 6,0000 | 69,9238 ————— 2,1438 | 419,5430 ————— 12,8630 |
| 4 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=300mm |  | m | 6,0000 | 110,6080 ————— 9,5280 | 663,6480 ————— 57,1680 |
| 5 | CK18C |  | Montarea coltar la dischisuri 20*20 mm din aluminiu |  | m | 21,0000 | 20,4339 ————— 6,1932 | 429,1120 ————— 130,0570 |
| 6 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 27,0000 | 19,4897 ————— 15,7212 | 526,2210 ————— 424,4730 |
| 7 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 10,8000 | 70,6847 ————— 35,3969 | 763,3950 ————— 382,2870 |
| 8 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 10,8000 | 11,8640 ————— 4,7640 | 128,1310 ————— 51,4510 |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 10,8000 | 2,3646 ————— 0,7146 | 25,5380 ————— 7,7180 |
| 10 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  | m2 | 10,8000 | 17,8563 ————— 13,1010 | 192,8480 ————— 141,4910 |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 10,8000 | 2,3646 ————— 0,7146 | 25,5380 ————— 7,7180 |
| 12 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 10,8000 | 24,8608 ————— 16,4358 | 268,4970 ————— 177,5070 |
| 13 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare |  | m2 | 5,4000 | 62,0719 ————— 40,4939 | 335,1880 ————— 218,6670 |
| 14 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare |  | m2 | 5,4000 | 12,0889 ————— 2,8583 | 65,2800 ————— 15,4350 |
| 15 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  | m2 | 5,4000 | 25,7270 ————— 10,7191 | 138,9260 ————— 57,8830 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.1. Timplarie |  |  |  | 11 671,9800 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 1 922,4650 |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 16 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 175,0000 | 158,0640 ————— 52,4040 | 27 661,2000 ————— 9 170,7000 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.2. Tavan |  |  |  | 27 661,2000 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 9 170,7000 |
|  |  |  | Capitolul 1.3. Tehnica sanitare, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |
| 17 | RpSB10E |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm |  | m | 12,0000 | 58,8751 ————— 20,4852 | 706,5010 ————— 245,8220 |
| 18 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Mufa |  | buc | 6,0000 | 26,0177 ————— 15,7212 | 156,1060 ————— 94,3270 |
| 19 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Cot |  | buc | 2,0000 | 27,1480 ————— 15,7210 | 54,2960 ————— 31,4420 |
| 20 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Revizia |  | buc | 2,0000 | 54,7205 ————— 15,7210 | 109,4410 ————— 31,4420 |
| 21 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere fonta/PVC d=100 mm |  | buc | 2,0000 | 40,1655 ————— 15,7210 | 80,3310 ————— 31,4420 |
| 22 | RpSB11D1 |  | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Teu |  | buc | 6,0000 | 40,4575 ————— 21,9143 | 242,7450 ————— 131,4860 |
| 23 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 6,0000 | 26,2020 ————— 26,2020 | 157,2120 ————— 157,2120 |
| 24 | RpSC24B1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn,ipsos,holtsuruburi,codez,dicloretan,etc.)=1.0300 |  | buc | 6,0000 | 1 507,5877 ————— 123,8640 | 9 045,5260 ————— 743,1840 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.3. Tehnica sanitare, retele de apeduct si canalizare |  |  |  | 10 552,1580 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 1 466,3570 |
|  |  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 25 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 1,0000 | 139,5850 ————— 139,5850 | 139,5850 ————— 139,5850 |
| 26 | TRI1AA04B3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 |  | t | 1,0000 | 17,8650 ————— 17,8650 | 17,8650 ————— 17,8650 |
| 27 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 1,0000 | 30,9600 ————— 0,0000 | 30,9600 ————— 0,0000 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |  | 188,4100 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 157,4500 |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  | 50 073,7480 |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicina |  | 22,50 % |  |  | 2 861,3187 |
|  |  |  | Transport |  | 5,00 % |  |  | 1 863,8466 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 54 798,9133 |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 2,00 % |  |  | 745,5386 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 55 544,4519 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 5,00 % |  |  | 2 777,2225 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 58 321,6744 |
|  |  |  | Beneficiu de reviz |  | 3,00 % |  |  | 1 749,6503 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Lucrari generale |  |  |  | 60 071,3247 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 12 716,9720 |
|  |  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
| 28 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 24,0000 | 5,2404 ————— 5,2404 | 125,7700 ————— 125,7700 |
| 29 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat la tavan tip "Armstrong" 4x18 -Fara costul corpurilor de eluminat |  | buc | 24,0000 | 33,2420 ————— 26,2020 | 797,8080 ————— 628,8480 |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  | 923,5780 |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicina |  | 22,50 % |  |  | 169,7891 |
|  |  |  | Transport |  | 5,00 % |  |  | 8,4480 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 1 101,8151 |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 2,00 % |  |  | 3,3792 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 1 105,1943 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 30,00 % |  |  | 226,3854 |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  | 1 331,5797 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 3,00 % |  |  | 39,9474 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |  | 1 371,5271 |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  | 754,6180 |

|  | Total | lei |  |  | 61 442,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 12 288,58 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 73 731,46 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |